货物采购需求说明

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预估单价 | 预估合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测力计 | 量程:50N-500N:精度:+0.5% | 个 | 1 | 240 | 240 |
| 2 | 激光测距仪 | 量程不小于50m:精度:3mm | 个 | 3 | 90 | 270 |
| 3 | 数字风速计 | 量程:0m/s-45m/s:精度:±3% | 个 | 3 | 100 | 300 |
| 4 | 数字微压计 | 量程:0Pa-3000Pa:精度:±3%，具有清零功能，并配有检测软管 | 个 | 1 | 260 | 260 |
| 5 | 超声波流量计 | 测量管径范围:0mm~300mm:精度:±1% | 个 | 1 | 900 | 900 |
| 6 | 数字坡度仪 | 量程:0°±90°:精度:+0.1° | 个 | 1 | 80 | 80 |
| 7 | 垂直度测定仪 | 量程:0mm-500mm;精度:±0.2um | 个 | 1 | 80 | 80 |
| 8 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:OMPa-1.6MPa:精度:1.6级 | 套 | 3 | 100 | 300 |
| 9 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPa-0.6MPa:精度:1.6级 | 套 | 3 | 90 | 270 |
| 10 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Q-1000Q;精度:±2% | 个 | 2 | 280 | 560 |
| 11 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MQ-2000MQ:精度:+2% | 个 | 2 | 220 | 440 |
| 12 | 感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h | 个 | 3 | 1300 | 3900 |
| 13 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片:具备手持功能 | 套 | 1 | 120 | 120 |
| 14 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 套 | 1 | 350 | 350 |
| 15 | 漏电电流检测仪 | 量程:0A-2A；精度:0.1mA | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 数字压力表 | 量程:0MPa-20MPa；精度0.4级；具有清零功能 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 17 | 细水雾末端试水装置 | 压力表量程:0MPa-20MPa；精度:0.4级 | 套 | 1 | 380 | 380 |

供货时间：采购方下达采购订货单之日起7日内完成供货。

供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的技术要求。需按照采购方要求在规定时间内完成货物送货，验收合格。

供货地点：公司本部（云南省昆明市西山区丽苑路313号）	。

提供文件要求：报价需包含：服务费、税费、运输费等完成项目所需的全部费用，除此之外采购方不再单独支付其他费用。报价时须提供质量保障承诺，提供不少于1年的质保服务，并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准。

价款支付：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货，并经采购方验收合格后，开具符合国家税务及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。