# 餐厅信息发布系统设备改造技术规范书

一、项目概况

项目名称：云南送变电工程有限公司餐厅信息发布系统设备改造服务采购

项目地址：云南省昆明市盘龙区昙华路989号云南送变电工程有限公司职工餐厅

二、总体要求

遵循国家网络安全、信息公开相关标准，采用成熟稳定技术架构，兼容现有硬件与网络环境，支持平滑迁移与数据无损导入，实现所有电视同步播放功能，稳定运行。

- 技术要求

选用设备必须符合以下要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清线 | 绿联 | HDMI 4K/1080P 公对公 高清视频线 圆线款 版本：HDMI 1.4/2.0 带宽：18Gbps(≤3米)，10.2Gbps(5-10米)，4.95Gbps(12-15米)，10.2Gbps(20-25米)，4.95Gbps(30米) 分辨率：4K@60Hz(≤3米)，4K@30Hz(5-10米)，1080@60Hz(12-15米)，4K@30Hz(20-25米，信号放大器)，1080@60Hz(30米，信号放大器) 方向性：不区分方向(≤15米)，区分方向(≥20米，信号放大器) 线规：30-26AWG 屏蔽：铝箔+铝镁编织 线芯：纯铜(0.5-5米/25-30米)，其余：镀锡铜 接口：镀金 外披：PVC 包装：≤5米：铝箔袋 /5米以上：彩盒 | 10 | 条 |
| 2 | 六类网络跳线 | 立孚LFTX6-A-2M | 6类非屏蔽网络跳线 CAT6UTPPATCHCABLE 产品特点： 性能符合ANSI/TIA-568-C标准 精确制造确保稳定的电气性能 线规7*0.18 50u"镀金层，保证多次插拔的良好导通性 支持6类解决方案 可定制任意长度 默认颜色：蓝色，可选颜色：灰、橙、绿、红、黄、黑等 工作温度：-10℃-+60℃ | 10 | 条 |
| 二、传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 120米HDM延长器 | 绿联 | HDMI KVM单网线延长器 材质：铝合金 / 产品支持：150米传输、USB信号延长功能 支持分辨率：1920*1200P/60Hz 芯片：TX: SSC337DE+IT6616FN，RX: SSD203D+GSV1001 支持音频格式：PCM 2.0 / 支持音频最高采样率：48KHz 24bit USB-A口：只支持连接键盘、鼠标 / 电源适配器: 5V1A 包装：彩盒包装 | 4 | 对 |
| 2 | HDMI光端机 | 国优 | HDMI光端机SC方口(带环出)1080P 1对兼容电脑 /录俛机/捶放哭笔 | 1 | 对 |
| 3 | HDMI分配器 | 绿联 | HDMI 1进2出分配器 HDMI1.4版 带电源适配器 分辨率：4K/30Hz 芯片：MS9332 材质：胶壳 适用：一台电脑外接两个显示器，画面同步共享 系统：Windows/Mac OS/Linux/IOS系统 包装：彩盒包装 | 2 | 台 |
| 4 | HDMI转同轴 | 国优 | 高清HDMI转BNC同轴延长器300米1080P发射器接收 器 | 6 | 套 |
| 5 | 2 米HDMI线 | 绿联 | HDMI 4K/1080P 公对公 高清视频线 圆线款 版本：HDMI 1.4/2.0 带宽：18Gbps(≤3米)，10.2Gbps(5-10米)，4.95Gbps(12-15米)，10.2Gbps(20-25米)，4.95Gbps(30米) 分辨率：4K@60Hz(≤3米)，4K@30Hz(5-10米)，1080@60Hz(12-15米)，4K@30Hz(20-25米，信号放大器)，1080@60Hz(30米，信号放大器) 方向性：不区分方向(≤15米)，区分方向(≥20米，信号放大器) 线规：30-26AWG 屏蔽：铝箔+铝镁编织 线芯：纯铜(0.5-5米/25-30米)，其余：镀锡铜 接口：镀金 外披：PVC 包装：≤5米：铝箔袋 /5米以上：彩盒 | 25 | 条 |
| 三、主材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | 立孚GYXTW-8B1.3 | GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模 量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套 管外用双面涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻 水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行 钢丝加强后护套成缆。 产品特点： •阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 •两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 •PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力 开裂性能 •直径小、重量轻、容易敷设 技术参数： 光缆芯数光缆直径光缆重量允许拉伸力允许压扁力 (mm)(kg/km)长期/短期(N)长期/短期(N/10cm) 2-12 8.0 59 600/1500 300/1000 使用温度：－40℃至＋60℃ 弯曲半径：静态10倍光缆外径 动态20倍光缆外径 适用：管道、架空 | 150 | 米 |
| 2 | PVC管 | 国优 | DN20 | 100 | 米 |
| 3 | PVC线槽 | 国优 | 24*14 | 50 | 米 |
| 4 | 设备防水箱 | 国优 | 400×300×200 | 1 | 个 |
| 5 | 4口终端盒 | 立孚LF-GPZS-4(通用型） | 光缆终端盒 产品描述： 产品用途：适用于光缆与配线尾纤的保护性连接/适用于光缆和光通信 设备的连接。 产品类型： 标准19英寸机架式； 桌面式：4、8、12、24芯 产品结构：光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组 成。 外壳：外壳应能方便面开启，便于安装； 内部构件应包括以下部分： 支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑； 熔纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可 余留光纤的长度不小于1.6m,余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的 标记和方便操作的空间； 固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。 光纤接头的保护采用热收缩保护管。 接口：尾纤穿出型、FC、SC、ST、LC 材料：光缆终端盒所有的零部件采用的材料应当具有防腐性能，如无 防腐性能则对其做静电喷塑处理；材料的物理、化学性能稳定并且材 料之间相容。 热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃，热软化 温度应大于90℃，应能在-25℃～+40℃温度下使用。 全部材料应无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。 产品特点： 盒体采用冷扎镀锌钢板制造，表面静电喷塑，色泽均匀，外形美观大方，施工方便盒体采用挂钩式，装卸方 便快捷； 集纤盘为叠加可翻转式，翻转灵活，集纤盘内，保证余留光纤在盘绕时曲率半径大于37.5mm; 结构独特，布局合理，有足够的操作空间； 进出缆口配有可调节夹紧密封圈及加强筋，可根据光缆大小进行轻松如意的调节，直至卡紧； 技术参数： 环境温度：-25℃～+55℃ 相对湿度：≤85%（30℃时）； 大气压力：70~106Kpa； 绝缘电阻：＞2×104MΩ/500VDC 耐电压强度：15KDC/1min作用下不击穿，无飞弧现象 桌面式 名称规格尺寸净重 法兰4口终端盒LF-GPZS-4FC/SC/ST110*120*350.35 | 2 | 个 |
| 6 | 光纤跳线 | 立孚LC-3M-LC | 1、插入损耗≤0.2dB； 2、互换性≤0.2dB； 3、重复性≤0.2dB； 4、使用寿命>1000次； 5、抗拉强度>10kg； 6、温度范围：-40-+85℃ | 2 | 条 |
| 7 | 辅材 |  | 螺丝、胶带、标签、熔纤 | 1 | 批 |