云电监理公司2026年新购车辆内饰及新能源车辆车用物品零星采购方案

一、项目概述

为满足公司新购车辆内饰需求，现需对6辆新能源车辆张贴车膜，配备脚垫，坐垫服务，及公司新能源车辆的随车充线(交流充电线)，车辆应急启动电源等物品，对所有服务进行统一采购。

二.资质要求

- 服务商具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人、持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照。具有履行合同所必需的专业技术能力；参加投标的供应商三年内无违法违规经营行为，不得是南方电网公司供货商黑名单企业或法人。

三、产品要求

- （一）车辆装饰

- 1.车窗贴膜

- （1）品牌膜，质保3年。

- （2）汽车隔热膜要求：厚度在1.5mil左右（mil为英制单位，1mil等于一千分之一英寸，即0.0254mm）；透光率在85%以上，紫外线阻隔率一般不低于98%；窗膜隔热性能要高，反射红外线，抗冲击性能强，韧性强，玻璃破裂后可被膜粘牢不会飞溅伤人。

- （3）所有贴膜后的玻璃不能有水泡，水必须刮干净（从玻璃的左右两侧分别观察，可以看得很清楚），坐在驾驶位，透过前挡看车外的景物不存在模糊、色差现象。

- （4）侧窗上端的膜裁切平直，侧窗玻璃升到顶部不能漏光；侧窗玻璃两边不能漏光（膜在胶条以外；有光线透过为漏光）；副窗玻璃边缘充许漏光，但最大距离不超过1mm。

- （5）贴膜处玻璃不能有明显的划痕，侧窗胶条不能有新划痕。

- （6）贴膜是高风险的服务项目，因技术水平或玻璃的缺陷，存在玻璃破裂可能，在贴膜中或贴膜后24小时内出现玻璃破裂的现象，服务商负责更换。

- 2.脚垫及坐垫要求

- （1）品牌彩云之南。颜色现场定。

- （2）车辆脚垫项目含360软包脚垫上层含丝圈脚垫、后厢垫，车辆四季五座座垫五座带靠背。

- （3）脚垫材料具备合规的检测报告，异味少，挥散时间短，用料厚实，噪音低。

- （4）脚垫安装应与车底部贴合紧密，不易滑动。

- 3.工期要求

- 服务时间须提供车辆后3天内完成全部工作，否则赔偿损失。

- 4.车辆明细

- 混合力SUV/长安启源Q07-21旗舰PLUS（6辆）。

- （二）随车充便携式充电枪

- 公牛小劲风SE款，3.5kW峰值输出，额定充电电流大于16A，支持预约充电，含充电状态显示，防护等级IP55及以上防水防尘，适应户外/停车场环境使用。通过3C认证，由PICC承保1年，工作温度-30~50℃，枪线长度10m，纯铜线缆。新国标7孔枪头，铜镀银端子，插拔超10000次，接口材质耐高温、阻燃、防锈铜合金触点，提升插拔寿命，充满自断电。具备防漏电、防短路、防雷、防欠压、防过流等保护功能，实时检测插头控制盒温度，防止充电过温。支持蓝牙通信连接App，实时查看充电状态。额定输入电压220V AC、16A。

- （三）车辆应急启动电源（含充气泵）

- 必须通过CCC认证，耐寒耐高温。可用交流220V充电和12~14.2V汽车发电机反充，2-3分钟智能急速反充。磷酸铁铝电池容量≥36000mAh，启动电流2800A，峰值电流4000A，工作电压12.8V~13.3V。工作温度-40℃~80℃。防火阻燃塑料外壳，12平方铜线，加大加宽鳄鱼夹。智能测压，0.01Bar高精度，40S快速打气。

四、报价要求

- 本价格为包干费用，包含采购清单中所有项目材料、工时费、税费等在内，应开具增值税专用发票，列出费用明细。本项目限价3万元，总报价应分别填报含税价和不含税价，以不含税报价及服务能力综合择优选择供应商。报价文件中应同时要求提供企业资质文件彩色复印件或扫描件，提供近2年业绩证明和服务能力证明。因考虑到服务时间及今后施工时的配合服务，在同等报价情况下本地企业优先考虑。供应商应确保产品和安装质量，符合国家及行业规范，经验收合格后一次性付款。

- 报价明细表

| 采购项目 | 数量 | 含税单价（元） | 不含税单价（元） | 小计（不含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合力SUV/长安启源Q07-21旗舰PLUS，车膜、脚垫及坐垫 | 6 |  | / | / |
| 220v交流充电线 | 15 |  | / | / |
| 车辆应急启动电源（含充气泵） | 5 |  | / | / |
| 合计（元） |  |  |  |  |

- 监督要求

- 在采购过程中发现违规违纪问题，需要反映线索的请联系：监督电话党群部杨晓梅：13518721885，监督电话综合办公室（党办）马丽：13700635385。

云南电力建设监理咨询有限责任公司

2026年3月25日