牵引管保护装置技术参数

| 项 目 | 单位 | 采购人要求值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  | \ |  |
| 原产地 |  | \ |  |
| 产品型号规格 |  | 牵引管保护装置 |  |
| 适用导线截面 | mm² | 500-630 |  |
| 最大适用导线外径 | mm | 34 |  |
| 额定载荷 | kN | 25 |  |
| 导线适用放线滑车槽底直径 | mm | 710 |  |
| 总体尺寸 | mm | 总体长度 | 785±2 |
|  |  | 有效保护长度 | 500±2 |
|  |  | 钢管外径 | 76±0.8 |
|  |  | 钢管内径 | 66±0.8 |
|  |  | 橡胶头外径 | 76±0.8 |
| 橡胶头硬度 | HA | 邵尔A硬度＞75 |  |
| 机体材质 | / | 钢管材料 | 27SiMn |
|  |  | 橡胶套材料 | 丁腈橡胶 |
|  | / | 表面处理 | 镀锌 |