# 项目名称：500千伏珠西北网架优化工程选址选线可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省广州市、佛山市、肇庆市、江门市、惠州市 |
| 3 | 项目信息 | （一）项目概况： 1.建设背景：解决断面重载，优化地区网架。 2.建设规模： （1）罗洞~西江双回线改接至西江换流站，形成罗洞~西江换流站双回线；在原罗北线南侧新建罗洞~北郊2回线；西江换流站~罗洞2回、新建罗洞~北郊2回线在罗洞站外跳通，形成西江换流站~北郊双回线路； ① 罗洞~西江双回线改接至西江换流站，形成罗洞~西江换流站双回线。 利用500千伏罗西乙线单改双、500千伏江西甲线、500千伏江西乙线单回线路改双回线路，新建同塔线路长度约2×42km，利用罗西甲乙双回路重建段约2×5.3km，利用罗西乙线单回路重建段约1×4.6km，利用罗西甲线单回路重建段约1×4.5km。与220千伏南秀线同塔四回路架设线路长度约2km。 ② 在原罗北线南侧新建罗洞~北郊2回线； 利用原500千伏贺罗线重建500千伏双回路，利用原500千伏罗北甲线单回路改双回路，利用原500千伏罗北乙线单回路改双回路，以上部分涉及新建同塔双回线路长度约2×76.2km，利用110千伏郭江线同塔四回架设约4×2.3km，利用220千伏北郭线同塔四回架设约4×2.7km，为避让密集通道，需迁改±500千伏天广直流约1×1.9km。 ③ 西江换流站~罗洞2回、新建罗洞~北郊2回线在罗洞站外跳通，形成西江换流站~北郊双回线路； 本部分新建500千伏单回路约1×0.7km，新建500千伏双回路2×0.7km。 以上工程涉及新建500千伏同塔双回线路共计2×124.2km、新建500千伏单回线路共计1×9.8km、新建500千伏同塔四回路共计4×7km，迁改±500千伏单回路约1.9km，建设点位于佛山、广州、江门市，其中涉及佛山段110.4km，江门段1.7km，广州段30.8km。 （2）新建北郊~木棉2回线； 利用500千伏北增甲线、500千伏北增乙线单回路改双回路、新建500千伏双回线路线行，以上部分共涉及新建500千伏同塔双回线路约2×42.7km，利用220千伏花郊线同塔四回架设约4×4.8km。利用500千伏科木甲乙线双回路旧塔挂线段约2×3.8km。 以上工程涉及新建500千伏同塔双回线路（含旧塔挂线）共计2×46.5km，新建500千伏同塔四回线路4×4.8km，建设点全部位于广州地区。 （3）将花西~北郊双回线、北郊~增城2回线跳通，形成花西~增城2回线；将科北~木棉双回线、木棉~增城2回线跳通，形成科北~增城2回线； 利用500千伏北增甲线、500千伏北增乙线单回路改双回路、新建500千伏双回线路线行，以上部分共涉及新建500千伏同塔双回线路约2×22.7km；将花西~北郊双回线、北郊~增城2回线跳通，形成花西~增城2回线，涉及新建500千伏同塔双回线路约2×1km。 以上工程涉及新建500千伏同塔双回线路共计2×23.7km，全部位于广州地区。 （4）将东坡~花都和从西~花都双回线路跳通，形成东坡~从西双回线路；同时新建花都~花西双回线路； 将东坡~花都和从西~花都双回线路跳通，形成东坡~从西双回线路，同时新建花都~花西双回线路，以上共涉及新建500千伏同塔双回线路约2×20.7km。 以上工程涉及新建500千伏同塔双回线路共计2×20.7km，全部位于广州地区。 （5）新建500千伏广州北（从化）开关站，按交直流合建站考虑，利用广蓄-北郊单回线路改造形成广州北（从化）开关站~北郊双回线路；广北开关站解口龙门-从西、广蓄-荔西接入，广北-从西与从西-库湾跳通，形成库湾-广北双回。 利用广蓄-北郊单回线路改造形成广州北（从化）开关站~北郊双回线路，本部分涉及新建同塔双回500千伏线路长度约2×74km，利用110千伏线路同塔四回架设约4×2km； 广北开关站解口龙门-从西、广蓄-荔西，广北-从西与从西-库湾跳通，形成库湾-广北双回，本部分共涉及新建500千伏同塔双回线路约2×28km。 以上工程涉及新建500千伏同塔双回线路共计2×102km，四回路架设线路共计4×2km，其中涉及惠州段31km，广州段73km。 项目路径总长 500千伏珠西北网架优化工程总计涉及新建500千伏同塔双回线路长度共计约2×317.1km（含利用500千伏双回线路旧塔挂线2×3.8km），新建单回500千伏线路长度约1×11.7km（含±500千伏单回线路迁改1.9km）、新建500千伏同塔四回线路共计约4×13.8km。本工程建设点位于广州、佛山、江门、惠州，其中，广州段路径总长度为199.5km，佛山段路径总长度为110.4km，江门段路径总长度为1.7km、惠州段路径总长度为31km。 3.预估投资：约342600万元。 4.规划投产时间：2030年6月。 （二）采购范围： 500千伏珠西北网架优化工程工程可研勘察设计：选址选线可研勘察设计。 |

# 项目名称：500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）选址选线可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省江门市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景： 500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）：“十五五”期间，随着阳西电厂#5、#6机组、阳江青州一、二海上风电、阳江帆石一、二海上风电等电源项目陆续投产，500千伏五邑-鳌峰片区汇集电源过多，电源总装机容量在1580万千瓦以上（其中，阳江核电约652万千瓦、阳西电厂约628万千瓦、帆石海上风电约200万千瓦、青州海上风电约100万千瓦），500千伏侧短路电流面临超标风险。经计算，2028年五邑站和鳌峰站500千伏母线三相短路电流分别为62.1kA和61.3kA，已经超过500千伏电网短路电流61kA的控制水平。 因此，为了将电源优化分散接入珠西南主网架，降低500千伏五邑-鳌峰片区短路电流，需要加快建设500千伏紫云开关站。 2.建设规模： 500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）：本工程新建500千伏紫云开关站1座，本期500千伏出线6回，解口500千伏五邑站至雄伟站双回线路接入紫云站，形成紫云站至五邑站双回线路、紫云站至雄伟站双回线路；将500千伏五邑站至鳌峰站双回线路与紫云站至五邑站双回线路跳通，形成鳌峰站至紫云站双回线路；将500千伏龙田站至五邑站双回线路改接至紫云站。 ## 3.预估投资： - 500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）：约47000万元。 4.规划投产时间： - 500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）：2030年6月。 - （二）采购范围： 500千伏珠西南网架优化工程（含紫云开关站）：选址选线可研勘察设计。 |

# 项目名称：500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）可研勘察设计、500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省惠州市、广东省汕尾市 |
| 3 | 项目信息 | （一）项目概况： 1.建设背景： 500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）：500千伏征程（深汕）至崇文2回、500千伏甲湖湾开关站（茅湖北开关站）至惠州2回、500千伏海丰（小漠）电厂至纵江2回满足“600米范围内形成5回及以上500千伏交流线路”定义。本改造工程为解决500千伏祯州站东侧及西北侧特殊通道的问题，拟将500千伏征崇甲乙线向南迁改约1.7km，拟将500千伏祯鲲甲乙线向北迁改1.3km。 500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）：500千伏陆丰核电至茅湖1回（在建）、500千伏陆丰至征程2回、500千伏吉康至茅湖2回、500千伏甲子海上风电至茅湖1回满足“600米范围内形成5回及以上500千伏交流线路”定义，本改造工程为解决500千伏茅湖站南侧特殊通道的问题，拟将500千伏陆征甲乙线双回线路向南迁改约1千米。 2.建设规模： 500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）： 1）新建500千伏征崇甲乙线改造段双回线路 本改造段新建500千伏征崇甲乙线改造段双回线路路径长约9.1km，采用双回500千伏同塔架设。 2）新建500千伏祯鲲甲乙线改造段双回线路 本改造段工程新建500千伏祯鲲甲乙线改造段双回线路路径长约15.9km，采用双回500千伏同塔架设。 3）深汕～坪山（屹百）500kV线路工程改造段双回线路 本改造段工程新建深汕～坪山（屹百）500kV线路工程改造段双回线路约2.4km，采用双回500千伏同塔架设。 500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）： 新建500千伏陆征甲乙线改造段双回线路路径长约6.3千米，采用双回500千伏同塔架设。 3.预估投资： 500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）：约26050万元 1）新建500千伏征崇甲乙线改造段双回线路动态总投资约0.865亿元。 2）新建500千伏祯鲲甲乙线改造段双回线路动态总投资约1.51亿元。 3）深汕～坪山（屹百）500kV线路工程改造段双回线路0.23亿元。 500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）：约6000万元 4.规划投产时间： 500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）：2028年12月。 500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）：2028年12月 （二）采购范围： 500千伏粤东送深线路改造工程（祯州段）：可研勘察设计。 500千伏粤东送深线路改造工程（茅湖段）：可研勘察设计。 |

# 项目名称：500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程可研勘察设计、青粤直流受端500千伏配套工程（含主变）选址选线可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省东莞市、汕头市 |
| 3 | 项目信息 | （一）项目概况： 1.建设背景： 青粤直流受端500千伏配套工程（含主变）：推动青海海南清洁能源基地发展，促进送受端地区经济社会高质量发展，拟建设一回±800千伏电压等级特高压柔性直流工程将青海海南清洁能源基地的清洁能源直送广东珠东北区域。为配合外送清洁能源的消纳及满足珠东北区域的电力发展需求，需要配套建设一座500kV变电站及相应的交流线路。 500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程：满足汕头南部片区负荷增长需求，缓解500千伏胪岗站和汕头站供电压力，优化220千伏电网网架，增强汕头南部片区电源的外送能力，满足新增煤电和部分海风送出需求。 - 2.建设规模： - 青粤直流受端500千伏配套工程（含主变）：规划与青粤直流分建（或合建）1座500千伏变电站，新增主变容量暂按3台100万千伏安。交流线路方案暂定如下：新建500千伏线路8回（解口500千伏横沥-东莞双回线，形成500kV石马河-横沥双回线路、500千伏石马河-东莞双回线路；解口500千伏博罗-莞城双回线，形成500千伏石马河-博罗双回线路、500千伏石马河-莞城双回线路；），线路长度约2×0.5+2×0.5千米、2×0.5+2×0.5千米。 500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程：规划新增主变容量2×100万千伏安。 - 3.预估投资： - 青粤直流受端500千伏配套工程（含主变）：约100000万元。 - 500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程:约16000万元。 - 4.规划投产时间： - 青粤直流受端500千伏配套工程（含主变）:2030年。 - 500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程:2028年。 （二）采购范围： 青粤直流交流配套工程可研勘察设计：选址选线可研勘察设计。 500千伏潮阳站扩建第一、二台主变工程:可研勘察设计。 |

# 项目名称：粤西送电珠西北柔直工程选址选线可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省佛山市、湛江市、茂名市、云浮市、肇庆市 |
| 3 | 项目信息 | （一）项目概况： 1.建设背景：粤西送电珠西北柔直工程旨在增强粤西整体外送能力，有利于粤西盈余电力直送电负荷中心，提升受端电网供电保供水平和输电可控性。粤西直流远期拟打捆送端廉江核电二期、湛江西部海风，为未来送端电源创造接入条件，统筹解决电源送出与珠三角电力保障和绿电消纳需求。 2.建设规模：送端、受端分别新建柔性直流换流站1座, 直流输电线路长度约498公里。直流输送容量本期300万千瓦，远期600万千瓦。 3.预估投资：约979000万元。 4.规划投产时间：2030年6月。 （二）采购范围： 粤西送电珠西北柔直工程可研勘察设计：选址选线可研勘察设计。 |

# 项目名称：500千伏宾州输变电工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广西南宁市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况 1.建设背景：南宁市积极打造东部产业新城，主要负荷包括六景工业园和伶俐工业园，2025年，东部新城供电量达到25.4亿千瓦时，最大负荷为42.5万千瓦。“十五五”预计新增用电量68亿千瓦时，新增负荷112万千瓦（已报装67万千瓦，其他为意向用户），预计东北部新增常规负荷63万千瓦。该片区现状主要由邕州站供电，主变容量100万千伏安，最大负载85%。至2030年该片区需220千伏供电负荷207万千瓦，考虑500千伏邕州站扩建第二台主变后，需新增500千伏变电容量90~131万千伏安。500千伏邕州站出4回220千伏线路串接8个220千伏变电站，形成不完整双环网结构，供电距离长，串接变电站数量多，为提高供电可靠性，降低220千伏联络线过载风险，同时为南宁东北部大用户或新能源提供220千伏接入点，为新能源规模化送出消纳提供支撑，新建500千伏宾州输变电工程是必要的。 2.建设规模：新建500千伏宾州输变电工程，规划方案新建500千伏宾州站，新建宾州站π接民歌站～邕州站500千伏线路。新建变电容量100万千伏安，新建线路140千米。 3.预估投资：85960万元。 4.规划投产时间：2029年。 - （二）采购范围 500千伏宾州输变电工程可研勘察设计，具体如下： 1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 |

# 项目名称：500千伏玉林东输变电工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广西玉林市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况 1.建设背景：从玉林网区供电分区来看，500千伏玉林站主要为玉林北部供电，500千伏美林站主要为中部供电，500千伏龙潭站主要为南部供电。500千伏玉林站2025年迎峰度夏期间最高负载80%（美林站负载64%），已接近重载，主变终期规模为3台，仅有1台扩建空间，且220kV终期出线间隔已全部用完。该片区主要是人口规模及小微企业驱动负荷增长，预计“十五五”期间玉林市区、北流以及容县常规负荷新增66.2万千瓦（年均增长率6.3%，略低于“十四五”1个百分点），需500千伏供电负荷新增55万千瓦，玉林北部存在约77万变电缺额，有必要新增玉林东变电站缓解玉林站的供电压力，同时满足220千伏建陶变电站、220千伏都峤变电站接入需求，完善玉林东部220千伏网架。 2.建设规模：新建500千伏玉林东输变电工程，规划方案新建500千伏玉林东站，新建玉林东站π接美林站～梧州站500千伏线路。新建变电容量75万千伏安，新建线路40千米。 3.预估投资：49560万元。 4.规划投产时间：2029年。 - （二）采购范围 500千伏玉林东输变电工程可研勘察设计，具体如下： 1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 |

# 项目名称：广西中部纵向通道加强工程（桂中-溯河Ⅱ500千伏线路工程）可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广西柳州市、来宾市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：考虑青桂直流双落点其中一回落点桂林，桂北丰大新能源大发方式最大外送需求约1342万千瓦；桂北丰腰方式外送需求约1256万千瓦。桂北片区现状有11回500千伏线路与主网联系，通道能力约700万千瓦，考虑在建的500千伏桂中网架完善工程，桂北送出通道能力可提升至850万千瓦。青桂直流投产后东纵通道打通，大方式、腰方式通道能力分别为1000万千瓦、850万千瓦。无法满足严苛方式下的外送需求，经潮流计算存在单一元件故障桂中~来宾负载率148%、逢宜～来宾负载率达130%、桂中~溯河负载率105%，因此需要进一步提升桂北外送断面能力，满足电源送出，有必要开展广西中部纵向通道加强工程。 2.建设规模：新建广西中部纵向通道加强工程，规划新建桂中-溯河Ⅱ500千伏线路。新建线路80千米。 3.预估投资：31720万元。 4.规划投产时间：2029年。 - （二）采购范围： 广西中部纵向通道加强工程（桂中-溯河Ⅱ500千伏线路工程）可研勘察设计，具体如下： 1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 |

# 项目名称：500千伏荣兴至镇雄线路工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省昭通市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：为提升昭通东部供电可靠性，保障滇东主力电厂电力送出，始终确保大电网安全稳定运行，需新建500千伏荣兴至镇雄线路工程。 2.建设规模：新建线路26千米。 3.预估投资：12020万元。 4.规划投产时间：2028年12月。 - （二）采购范围： 500千伏荣兴至镇雄线路工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：500千伏芒市输变电工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省德宏州 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：为满足德宏州电源送出需求，优化地区220千伏地区网架，需建设500千伏芒市输变电工程。 2.建设规模：新建1×100万千伏安主变，线路220千米。 3.预估投资：109000万元。 4.规划投产时间：2028年12月。 - （二）采购范围： 500千伏芒市输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：富民抽水蓄能电站500千伏送出工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省昆明市 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：为满足富民抽水蓄能电站送出需求，需建设富民抽水蓄能电站500千伏送出工程。 2.建设规模：新建线路40千米。 3.预估投资：9135万元。 4.规划投产时间：2030年4月。 - （二）采购范围： 富民抽水蓄能电站500千伏送出工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：500千伏耀州输变电工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省红河州 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：为满足红河泸西电解铝等新增负荷用电需求，需建设500千伏耀州输变电工程。 2.建设规模：新建2×100万千伏安主变，线路165千米。 3.预估投资：111000万元。 4.规划投产时间：2028年12月。 - （二）采购范围： 500千伏耀州输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：500千伏航空输变电工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 贵州省安顺市 |
| 3 | 项目信息 | (一）项目概况： 1.建设背景：满足安顺北部新能源消纳需求，兼顾贵州航空产业城建设发展和安顺主城区社会经济发展需要。 2.建设规模：新建1000MVA主变2台，新建线路长约110千米。 3.预估投资：6.2亿元。 4.规划投产时间：2029年。 - （二）采购范围： 500千伏航空输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：500千伏奢香站主变扩建工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 贵州省毕节市 |
| 3 | 项目信息 | (一）项目概况： 1.建设背景：满足 “贵州毕节磷煤化工一体化项目”用电需求。 2.建设规模：扩建750MVA主变1台。 3.预估投资：0.68亿元。 4.规划投产时间：2028年。 - （二）采购范围： 500千伏奢香站主变扩建工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：500千伏七星关燃煤发电项目接入系统工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 贵州电网公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 贵州省毕节市 |
| 3 | 项目信息 | (一）项目概况： 1.建设背景：为500千伏七星关燃煤发电项目配套送出工程，满足七星关燃煤发电项目送出需求。 2.建设规模：新建线路长约65千米。 3.预估投资：2.9亿元。 4.规划投产时间：2029年。 - （二）采购范围： 500千伏七星关燃煤发电项目接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：海口500千伏美乐输变电新建工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 海南省 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：2029年、2030年海上风电大发方式下，500千伏电网最大下网容量705万千瓦，其中北部地区最大下网容量434万千瓦，全省、北部地区现役、在建和已纳规的500千伏项目变电容量分别为750万千伏安、375万千伏安，北部地区正常方式下500千伏主变将过载，不能满足下网需求，需要新增美乐500千伏变电站。 2.建设规模：新建500千伏美乐站，本期规模2×75万千伏安，终期规模4×75万千伏安（场地按4×100万千伏安预留）。本期新建出线4回，π接入500千伏福山-椰城双回线路，新建线路60千米，导线截面4×630 平方毫米。 3.预估投资：67000万元。 4.规划投产时间：于2029年4月底前。 - （二）采购范围： 海口500千伏美乐输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |

# 项目名称：文昌500千伏新桥输变电新建工程可研勘察设计

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 海南省 |
| 3 | 项目信息 | - （一）项目概况： 1.建设背景：文昌市是我国著名的华侨之乡、航天之城。现状文昌地区尚无500千伏变电站布点，500千伏输变电工程设计防风标准为百年一遇，新建500千伏文昌新桥变电站可为文昌提供坚强可靠的电源点，增加文昌地区外部供电通道，与文昌气电一起作为文昌市保底电网的支撑电源，同时也为高标准建设大电网可靠站点至航天城的全电缆“生命线”通道创造条件，能大幅提升文昌地区和文昌国际航天城供电可靠性和抵御台风的能力，避免卫星发射中心等重要用户停电造成的不良国际影响。 2.建设规模：新建500千伏新桥站，本期规模2×75万千伏安，终期规模4×75万千伏安（场地按4×100万千伏安预留）。本期新建出线3回，π接入三亚-椰城线路，并新建新桥-椰城第2回线路。新建线路40千米，导线截面4×630 平方毫。 3.预估投资：60000万元。 4.规划投产时间：于2029年4月底前。 - （二）采购范围： 文昌500千伏新桥输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。 |