签报〔2026〕-36号附件

南方电网电动汽车服务有限公司关于重卡车辆及电池维护保养服务零星采购

技术规范书

一、项目概要

为确保车辆及电池在新的项目中继续使用，确保车辆及电池具备良好的外观及性能，计划对承租20辆重卡车辆进行维护保养、动力电池保养、动力电池充放电检测、更换部分不合格轮胎、整车全面检查。

二、项目范围

提供徐工牌 XGA3312BEVWEA换电式纯电动自卸汽车维修服务及配套电池维护保养、动力电池充放电检测、更换部分不合格轮胎、整车全面检查，按照技术要求完成维护保养。

三、技术要求​

1.20辆重卡车辆动力电池保养，外观清洁、线束检查、固定件紧固、散热系统检查、绝缘检查。

2.20辆重卡车辆动力电池充电检查，电压、电流、绝缘、温度、SOC、SOH、通讯检测。

3.20辆重卡车辆轮胎更换规格12.00R20 18PR（全钢重载子午线轮胎），全新正品，含拆装、动平衡、充气、旧胎清理，更换数量50条。

4.20辆重卡车辆整车全面检查，底盘、电机、变速箱、车桥、制动、转向、悬架、电器、上装系统全项检查。

四、保养项目及操作规范​

（一）动力电池保养。宁德时代L228H01后背换电式电池包。检查电池外观、密封、线束、插头、固定支架，清洁除尘。检查绝缘性能、低压线路、散热系统，排除漏电、松动、老化隐患。

（二）动力电池充电检测总压、单体电压、绝缘电阻、温度、SOC、SOH、通讯状态。

（三）轮胎更换。轮胎规格：12.00R20 18PR（全钢重载子午线轮胎），全新正品，无翻新、无补胎、无老化。完成拆装、动平衡、标准气压充气，安装牢固、行驶无异响、无偏磨。

（四）整车全面检查。检查范围：电机、变速箱、驱动桥、前轴、悬架、制动、转向、车架、电气系统、取力器、上装油缸。检查内容：渗漏、磨损、松动、裂纹、制动性能、转向性能、再生制动、驻车制动。

五、服务商资质要求

具备新能源商用车维修服务能力，具有纯电动重卡维修经验。

六、验收标准

电池无故障码、绝缘合格、压差正常。轮胎安装合格、动平衡正常、气压标准，车辆可安全行驶。整车各系统工作正常，无安全隐患。资料齐全，双方签字确认视为验收合格。

七、报价须知

（一）报价以人民币为货币单位。采用总价包干报价，包含所有费用。报价不得超过49500元，否则按无效响应处理。

（二）报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（例如：企业营业执照加盖公章、企业资质等），报价文件格式见附件。

（三）报价文件应按格式要求进行编制，文件格式为彩色扫描PDF版本，并且逐页加盖公章。

（四）询价成交原则：最低价中标原则。报价一经我公司认可，即为中标依据。

（五）各报价人对上述条款均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

八、响应时间要求

成交方必须在接到采购方通知后的48小时内响应甲方要求。

九、费用结算方式

成交方在完成服务后开具增值税普通发票，采购方在收到发票后30个工作日内完成付款。

十、联系方式

单位名称：南方电网电动汽车服务有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道华南路1号深国际华南数字谷D楼

项目联系人：张先生

电话：0755-28260417-6133

邮箱：518129

附件：报价文件格式

附件：报价文件格式

重卡车辆及电池维护保养服务

零星采购项目

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

一、报价表

（1）项目总报价：     人民币元

（2）项目费用报价明细：

| 序号 | 项目 | 服务明细 | 含税总报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重卡车辆及电池维护保养服务零星采购 | 20辆重卡车辆进行维护保养、动力电池保养、动力电池充放电检测、更换部分不合格轮胎、整车全面检查。 |  | 2026.4.15-2026.5.30 |

（3）服务地点：广西壮族自治区南宁市良庆区玉洞街道那浪坡。

- 企业营业执照