消防器材技术规范书

- 一、商品主要技术参数：

1、4Kg ABC 型干粉灭火器（MFZ/ABC4）

• 执行标准：GB 4351-2023

• 认证：CCS认证+3C认证

• 质检报告

• 灭火剂：ABC 磷酸铵盐干粉（磷酸二氢铵≥75%，总有效≥95%）

• 充装量：4±0.08 kg

• 工作压力：1.5 M Pa（内贮氮气）

• 有效喷射时间：≥13 s

• 有效喷射距离：≥3.5 m

• 喷射剩余率：≤15%

• 灭火类型：A、B 、C 、E 类

• 灭火级别：3A 70B C E

• 使用温度：-10℃～+60℃

• 电绝缘性能：＜5 KV

• 总重量：约 6.5 kg

• 外形尺寸：φ140×501 mm

• 有效期：5年

• 防伪标：一罐一码

• 颜色：R03大红色瓶身

2、2Kg 二氧化碳灭火器（MT2）

• 执行标准：GB 4351-2023

• 认证：CCS认证+3C认证

• 质检报告

• 灭火剂：CO₂（纯度≥99.5%）

• 充装量：2.0±0.08 kg

• 工作压力：1.5 M Pa

• 有效喷射时间：≥11 s

• 有效喷射距离：≥2.5 m

• 灭火级别：1A 21B/34B CE

• 使用温度：-10℃～+60℃

• 总重量：约 7.2 kg

• 外形尺寸：φ110×508 mm

• 灭火类型：A、B 、C 、E 类

• 有效期：5年

•防伪标：一罐一码

• 颜色：R03大红色瓶身

- TZL30A 过滤式消防自救呼吸器

- • 执行标准：GB 21976.7-2012

• 认证：CCS认证+3C认证

• 质检报告

- • 防护时间：≥35 min

- • 防护对象：CO、HCN、HCL毒烟、毒雾、热辐射

- • 油雾透过系数：＜5%

- • 吸气阻力：＜800 Pa（95 L/min）

- • 呼气阻力：＜300 Pa（95 L/min）

- • 吸气温度：≤65℃（0.25% CO）

- • 防护浓度：CO 0～1%

- • 触媒净重：≥280g

- • 佩戴重量：≤800g

- • 最大缝隙：＜0.1mm

- • 透明视窗：长度200mm  宽度115mm

- • 结构：阻燃头罩、硅胶面罩、反光带、复合滤毒罐（六层过滤）

- • 特性：一次性使用、防烫设计、荧光标识

- • 有效期：3年

- • 防伪标：一盒一码

- 灭火器箱（适配 4kg 干粉 / 2kg CO₂×2 具）

• 认证：CCS认证+3C认证

• 质检报告

- • 执行标准：GA 56-2012

- • 材质：冷轧钢板（0.8 mm-1.0mm）

- • 常用尺寸：720×365×2450×0.8mm（长 × 宽 × 高×厚）

- • 箱门开启：≥120°

- • 表面处理：静电喷塑（R03红色）、防锈耐磨

- • 适配：2具4kg干粉/2具2kg CO₂灭火器 +2 TZL30A 过滤式消防自救呼吸器

- • 结构：开门式、加高箱脚、警示标识

- •质保期：15年

- 资质要求：

- 报价人有ISO9001质量管理费用体系认证、SO14004环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

- 报价人需提供营业执照及产品的相关报告与认证。