附件A.项目信息清单（ 220千伏南沙港铁路牵引站配套线路工程（第二分册） 监理）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕153 号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2021〕32号 |
| 3 | 资金落实情况 | 广供电资〔2024〕57号 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市南沙区 |
| 6 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 7 | 工期/服务期 | 合同签订之日起至2027年06月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分

1．对侧变电站工程

（1）220kV合兴站扩建间隔工程

扩建一个220kV GIS架空出线间隔至220kV重基站，前期已经预留间隔位置，本期需要扩建相应的电气设备。另在合兴站220kV 1M、2M侧扩建一个母联间隔。

（2）220kV重基站扩建间隔工程

扩建一个220kV GIS架空出线间隔至220kV合兴站。前期已经预留间隔位置，本期需要扩建相应的电气设备。

（3）110kV横沥站改造工程

将横沥站两回架空出线调整为电缆出线，站内需配合线路新增两组110kV电缆终端，并新增110kV电缆沟：

※电缆线路部分

本期新建 220kV合兴至重基线路 1 回。 另根据初设批复，配套改造 110kV重远兴线横沥甲乙支线、110kV重远兴甲乙线#11～#20 段线路。

（1）220kV合重甲线

利用220kV合重乙线#47～#56段合重乙线侧下回备用回路新建单回路导线长2.561km，新建220kV合重甲线（狮重乙线#10～A1段，含狮重乙线1回）双回架空线路长0.159km，恢复220kV狮重甲线#11～A1段单回架空线路长0.05km，恢复220kV狮重甲乙线A1～#12段双回架空线路长0.059km，新建220kV合重甲线A1～A2段单回架空线路长0.072km，新建220kV合重甲线A2～重基站构架段（含恢复重侨线1回）双回架空线路长0.059km。新建线路导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，地线为1根96芯OPGW光缆，1根为JLB40-150型铝包钢绞线。

拆除220kV狮重甲线#11～#12段单回导线长0.109km，拆除220kV狮重乙线#10～#12段单回线路导线路径长0.285km，拆除220kV合重乙线#66～重基站构架段（与220kV重侨线同塔，重侨线#2～重基站构架段）双回架空线路长0.155km。拆除双回路钢管杆2基。

（2）恢复220kV合重乙线、220kV重侨线

因新建合兴至重基单回线路（合重甲线）需调整现重基站内 220kV出线间隔，改建重基站外合重乙线、重侨线进线档线路。

恢复220kV重侨线#2～A2段单回架空线路长0.093km，恢复220kV合重乙线#66～A3～重基站构架段单回架空线路长0.154km。新建线路导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，地线为1根96芯OPGW光缆，1根为JLB40-150型铝包钢绞线。

（3）110kV重远兴甲乙线#11～#20 段迁改工程

自重远兴甲乙线#9至#22止。新建110kV重远兴甲乙线G0～G1～500kV狮文甲乙线#14～G2～狮文甲乙线#18～G3～G4段双回线路长2.254km（部分利用500kV狮文甲乙线预留回路挂线)。新建线路导线采用1×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。110kV重远兴甲乙线G1～500kV狮文甲乙线#14～G2～狮文甲乙线#18段无新建地线；G3～G4段配置2根地线，路径长0.118km，2根地线均采用JLB40-100型铝包钢绞线。

重远兴甲乙线#9～G0塔、G4塔～#22塔段更换双回线路导地线0.718km。更换段线路导线采用1×JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线为1根48芯OPGW光缆，1根为JLB40-100型铝包钢绞线。

拆除110kV重远兴甲乙线#09～#22段双回路导线及1根普通地线线路长3.22km。为保持原有OPGW通信通道,保留110kV重远兴甲乙线#12-#14、#19-#20塔，拆除110kV重远兴甲乙线#10、#11塔。

（4）110kV横沥站T接110kV重远兴甲乙线双回电缆线路

自横沥站至原狮文甲乙线#16 附近新建电缆终端塔G2，新建双回电缆线路长0.343km，新建横沥T接110kV重远兴甲线电缆线路长1×0.35km，新建横沥T接110kV重远兴甲线电缆线路长1×0.36km。新建线路电缆型号为 YJLW03-Z 64/110 1×1200

※通信部分

（1）光缆建设

新建狮重甲乙线#10～A1～#12～重基站构架段地线采用1根96芯OPGW光缆，恢复重基站-狮洋站原有36芯光缆路由。

新建220kV合重乙线#66（重侨线#2）～A2～重基站构架段地线1根96芯OPGW，恢复侨农站～重基站12芯光缆、合兴站～重基站24芯光缆路由。

新建110kV重远兴甲乙线#09～G1、G4～#22段地线1根48芯OPGW，恢复重基站～横沥站12芯光缆、远安站～横沥站12芯光缆路由。

（2）通信设备

合兴站、重基站传输新网B设备分别新增1块2M光接口板。

采用2套租用波分设备作为光缆中断期间业务通道恢复。

具体规模以施工图为准。

二、招标采购范围

勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

- 三、报价表

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价(元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变电工程 | 106400 | % |  |  |
| 1 | 220kV合兴变电站扩建间隔 | 41800 |  |  |  |
| 2 | 220kV重基变电站扩建间隔 | 24900 |  |  |  |
| 3 | 110kV横沥变电站改造 | 39700 |  |  |  |
| 二 | 220kv线路工程 | 274500 |  |  |  |
| 1 | 220kV合重甲线 | 169900 |  |  |  |
| 2 | 恢复220kV合重乙线、220kV重侨线 | 104600 |  |  |  |
| 三 | 110kv线路工程 | 158000 |  |  |  |
| 1 | 110kV重远兴甲乙线#11～#20段迁改工程 | 97000 |  |  |  |
| 2 | 110kV横沥站T接110kV重远兴甲乙线双回电缆线路 | 61000 |  |  |  |
| 四 | 通信工程 | 7000 |  |  |  |
| 投标报价总金额(大写) |  | 545900 |  |  |  |

报价要求：

（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。
    （2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
    （3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

本合同采用总价形式，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

三、图纸

有关设计文件、图纸及资料。

四、其他要求

招标人根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件、资料：

（1）工程前期有关文件（可研审批文件）。