广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2026年安全工器具检测（第一批）技术规范书

1.技术服务项目基本情况

1.1项目名称：广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2026年安全工器具检测

1.2项目概况：采购2026年度安全带等安全工器具防护性能、绝缘性能、安全性能、完整性能检测服务，并出具完整的检测报告。

1.3技术服务地点：不限 。

1.4技术服务期限为：从合同签订之日起至2026年12月10日止。

2.技术服务具体要求

2.1技术服务的内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 类别 | 检测项目 | 数量 | 单位 | 到期时间 | 预计检测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | 全身五点式双背 | 个人防护用品 | 1、防护性能 2、安全性能 | 21 | 付 | 2026.04.26 | 2026.04.20 ~2026.04.26 |
| 2 | 绝缘鞋 | 20KV绝缘 | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 14 | 双 | 2026.05.20 | 2026.04.20 ~2026.05.20 |
| 3 | 绝缘手套 | 5000V绝缘 | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 14 | 付 | 2026.05.20 | 2026.04.20 ~2026.05.20 |
| 4 | 安全帽 |  | 个人防护用品 | 1、防护性能 2、安全性能 | 50 | 顶 | 2026.11.30 | 2026.11.01 ~2026.11.30 |
| 5 | 验电器 | 10kV | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 3 | 付 | 2026.11.30 | 2026.11.01 ~2026.11.30 |
| 6 | 验电器 | 20kV | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 3 | 付 | 2026.11.30 | 2026.11.01 ~2026.11.30 |
| 7 | 绝缘鞋02 | 20KV绝缘 | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 14 | 双 | 2026.11.20 | 2026.10.20 ~2026.11.20 |
| 8 | 绝缘手套02 | 5000V绝缘 | 辅助绝缘安全工器具 | 1、绝缘性能 2、完整性能 | 14 | 付 | 2026.11.20 | 2026.10.20 ~2026.11.20 |
|  | 总计 |  |  |  | 133 |  |  |  |

2.2技术服务的方式：被检测物品送到检测服务单位检测，检测服务单位出具符合国家标准的检测报告，检测合格的物品粘贴合格标签 。

同种物品送检为了避开使用真空期，采用不同时段分开送检方式。

2.3技术服务的要求：投标方承担送检物品往返的物流费用，送检物品在检测期间和放回期间丢失的由投标方承担赔偿责任。

2.4技术服务的目标：从送检之日起10个工作日内出具完整的检测报告，检测合格的物品粘贴规范检测合格标签，并把被检测物品寄送到采购单位。

2.5技术服务质量应满足以下标准：

2.5.1 国家标准：

绝缘靴检测符合 GB/T 1408.1-2016 （电学性能）和 GB21148-2020 （综合标准）。

绝缘手套检测以GB/T 17622-2008为标准。

安全带应符合国家标准：GB6095-2021。

安全帽检测符合GB/T2812-2006。

验电器应符合国家标准GB26859-2011/GB26860-2011。

2.5.2行业标准：

绝缘靴、绝缘手套检测符合电力行业标准DL/T 1476-2023，工具的预防性试验，包含电气试验和物理性能检测。

安全带检测符合DL/T1476-2023预防性试验规程

安全帽检测符合DL/T2134-2020动态冲击检测，

验电器符合DL/T740-2014（启动电压、声光报警、工频耐压、绝缘长度标准）。

2.5.3其他：无

3验收标准：所有被检测物品并出具完整的检测报告，检测合格的物品粘贴合格标签，完整地送回到采购单位。

4结算方式：分期支付，按同期批次结算。