南网储能公司广州分公司2026年本部

蓄能大厦2楼面食厨房修缮采购项目

技术规范书

2026年4月

1、规范性引用文件及标准

GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

JGJ 113-2015《建筑玻璃应用技术规程》

实施标准包括但不限于此，全部标准均采取最新版本。

2、总则

2.1为规范建筑装饰装修工程的施工技术，确保工程质量、安全、环保和节能，特制定本技术规范书，本规范书为建筑装饰装修工程施工的技术指导文件，施工单位应严格按照规范要求进行施工，确保工程质量和安全。。

2.2 该项目工程应遵循国家相关法律法规、标准规范，并符合设计要求。

2.3 施工过程中应注重环境保护，减少施工噪音、粉尘和废弃物对甲方其他办公环境的影响。

3、材料要求

3.1 所有装饰装修材料应符合国家相关标准，并具有合格证明文件。

3.2 材料进场时应进行验收，确保其规格、型号、数量、质量符合设计要求。

3.3 材料储存应分类堆放，避免受潮、污染或损坏。

3.4不得堆放易燃、易爆、有毒物资及材料。

3.5乙方施工工具均应符合规范，施工临时用电装置应有检验合格标志，做到“一机一闸一保护”，绝缘应良好，有良好的接地或漏电保护，电线不得私拉乱接。

4、施工技术要求

4.1 墙面工程

4.1.1 墙面基层处理应平整、牢固，无空鼓、裂缝等缺陷。

4.1.2 墙面涂料施工前应进行底漆处理，确保涂层均匀、无漏涂、无流挂。

4.1.3 墙面砖铺贴应平整、无空鼓，砖缝均匀一致，勾缝密实。

4.2 地面工程

4.2.1 地面基层应平整、坚实，无起砂、空鼓等现象。

4.2.2 地砖、石材铺贴应平整、无空鼓，接缝均匀，勾缝密实。

4.2.3 地板铺设应平整、无翘曲，接缝严密，踢脚线安装牢固。

4.3 吊顶工程

4.3.1 吊顶龙骨安装应牢固、平整，间距符合设计要求。

4.3.2 吊顶面板安装应平整、无翘曲，接缝均匀，无漏缝。

4.3.3 吊顶内管线、设备安装应隐蔽、整齐，符合设计要求。

4.4 门框工程

3.4.1 门窗安装应牢固、平整，开启灵活，关闭严密。

3.4.2 门窗框与墙体之间的缝隙应填充密实，外表面应进行防水处理。

3.4.3 门窗玻璃安装应牢固，无松动、裂缝等现象。

4.5 水电工程

4.5.1 水电管线敷设应符合设计要求，管线走向合理，接头牢固。

4.5.2 开关、插座安装应牢固，位置准确，接线正确。

5、施工安全要求

5.1 施工人员应佩戴安全帽、安全带等防护用品。

5.2 施工现场应设置明显的安全警示标志，并配备消防器材。

5.3 施工用电应符合安全规范，电气设备应接地良好，防止漏电、触电事故。5.4 施工过程中应定期检查脚手架、吊篮等设备，确保其安全可靠。

6、环保与节能要求

6.1 施工过程中应控制噪音、粉尘和废弃物的排放，减少对周围环境的影响。6.2 装饰装修材料应选用至少为E0及以上环保、节能型材料，减少有害物质的释放。

7、验收标准

7.1 按照国家相关标准进行，确保工程质量符合设计要求。

7.2 验收内容包括：墙面、地面、吊顶、门窗、水电等工程的施工质量。

7.3 验收时应检查材料的合格证明文件，确保材料符合设计要求。

7.4 验收合格后，应出具验收文件，并签字确认。

8、附则

8.1 本规范书自发布之日起实施。

8.2 本规范书由甲方负责解释。

8.3 本规范书未尽事宜，按照国家相关标准执行。