附件A.项目信息清单（ 广州供电局2026年输电线路杆塔沉降远距离检测及预警专题技术服务招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 局电力设施搬迁领导小组会会议纪要 |
| 2 | 资金落实情况 | 资金已落实。资金来源为迁改项目的资金补偿协议。 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起365日历天，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

利用单光子探测与量子传感多源融合技术，研发恶劣天气下输电线路杆塔沉降远距离高精度防灾智能预警系统，自动判别杆塔基础微小沉降形态与边坡地质体深部应力变化情况，实现全天候监测、毫米级感知、趋势研判和灾害预警，强化输电通道地质灾害的主动防御手段，为电网运维决策与隐患治理提供重要依据，优化复杂环境下电网安全管理体系，降低灾害运维成本与停电风险，促进输电线路防灾减灾智能化转型。

二、采购范围

开展输电线路杆塔沉降远距离检测及预警技术提升研究。

1、研究单光子激光雷达在夜间、烟、雾等极端环境下的三维点云数据获取能力，深入挖掘其基于时间相关光子计数技术在微弱信号探测与高精度测距方面的独特优势。开发物理机理与深度学习协同驱动的单光子点云去噪与智能分割算法，实现输电杆塔本体、基础及周边地貌的高精度特征提取。通过对多期高密度点云数据进行时序配准与差分对比，构建输电杆塔三维形变场的精细化模拟方法，建立毫米级沉降、位移及倾斜的自动化解算与分级预警模型。

2、针对输电线路边坡地质灾害具有隐蔽性强、突发性高且易受环境干扰的特点，利用量子传感（单光子计数）技术的高灵敏度、强穿透性与经典光学传感（可见光红外热成像）的高分辨率、丰富纹理优势，构建主被动协同的多源异构数据融合监测体系。

3、研发自动化的输电通道地质灾害全流程监测与预警工作流，涵盖单光子多源数据协同感知、沉降形变特征解算、实时分级风险预警、灾害演化证据留档和防灾决策报告生成等关键环节。开发原型系统并在典型地质灾害易发区输电线路中进行应用验证，实现对杆塔沉降与边坡滑移隐患的快速响应与闭环处置。

4、交付成果：输电线路远距离高精度防灾智能预警数字化核查体系1套；输电线路远距离高精度防灾智能预警数字化核查体系使用指导手册1本。

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 工程或费用名称 | 预计 数量 | 最高投标限价 |  | 投标下浮率 | 投标报价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 广州供电局2026年输电线路杆塔沉降远距离检测及预警专题技术服务 | 1 | 1970000 | 1970000 | % |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 1 | 1970000 | 1970000 |  |  |  |  |

报价要求：

1.金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标下浮率。

2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞ 15% 时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算方式：本工程合同价总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。

- （三）严格执行以下管理要求