附件A.项目信息清单500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流技术服务招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复(项目立项)文号 | 南方电网规划〔2023〕81号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕3号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市番禺区、南沙区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2026年12月30日，实际服务期以委托函上载明的时间为准。 |

- 一、项目概况

新建铜鼓电厂至番南500千伏双回线路工程约16.5公里架空线路（含中山-广州洪奇沥水道大跨越约2000米），含配套架空光缆及10kV-500kV线路改造。新建约16.5公里架空线路及光缆，含配套10kV-500kV线路改造。新建约15.5公里架空线路及光缆，含配套10kV-500kV线路改造。

二、采购范围

标包1：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务

涉及产权单位：广东大鹏液化天然气有限公司，中海广东天然气有限责任公司，国家管网集团华南公司中珠作业区

实施内容：

1.根据杂散电流模拟计算结果编制实施方案；

2.根据实施方案落实缓解措施，并取得管道产权单位验收意见；

3.配合输电线路总包单位落实管道产权单位提出的相关要求，包括但不限于：管道定位、防腐层检测、管道探勘开挖、进场道路管涵保护等。

标包2：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务

涉及产权单位：广州燃气集团有限公司，广州南沙新澳燃气有限公司

实施内容：

1.根据杂散电流模拟计算结果编制实施方案；

2.根据实施方案落实缓解措施，并取得管道产权单位验收意见；

3.配合输电线路总包单位落实管道产权单位提出的相关要求，包括但不限于：管道定位、防腐层检测、管道探勘开挖、进场道路管涵保护等。

标包3：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流模拟技术服务

1、针对500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程送出线路开展油气管道杂散电流模拟计算，并且召开专家评审会并取得管道产权单位（国家石油天然气管网集团有限公司、中海广东天然汽有限责任公司、广东大鹏液化天然气有限公司、广州燃气集团有限公司、广州南沙新奥燃气有限公司）批复资料；

2、本项目需对受影响的管道进行杂散电流腐蚀干扰评价。采用专业软件对受干扰管道进行建模和仿真计算，并进行评价，主要工作包括：

1）收集管线、输电线路及环境信息；

2）对交叉点附近管道进行杂散电流及土壤环境检测，并出具检测报告；

3）根据现场测试管道目前交流电压情况及周围现有干扰源情况，完成模型绘制，对模型进行调试，并出具调试报告；

4）完成输电线路稳态工况下对管道造成的干扰影响评估，并出具评估报告；

5）完成输电线路故障工况下对管道造成的干扰影响评估，并出具评估报告；

6）完成输电线路对管道电磁干扰评估项目报告编制，并出具评估报告；

7）完成组织通过专家评审，并协调管道产权单位取得回复意见。

- 三、报价表及报价要求

| 序号 | 标包名称 | 最高投标限价（元） | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标包1：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务 | 4891788 | % |  |  |
| 2 | 标包2：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务 | 6225912 | % |  |  |
| 3 | 标包3：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流模拟技术服务 | 1382300 | % |  |  |

报价要求：

1.报投标下浮率，同时对应投标下浮率填写投标报价。投标报价=最高投标限价×（1-投标下浮率）（保留两位小数，如：8.88）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按公式修正投标报价金额。

2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞ 15% 时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

标包1：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务

按油气管道杂散电流模拟计算实际工程量并计取中标下浮率进行结算。费用标准参照《石油建设安装工程预算定额（2013）版》、《长输管道检修维修工程预算定额（2018）》、不足部分参考《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等及其计价程序；人工材料机械价差调整按广州市建设工程造价管理站发布的该项工作开工日期当月调差文件计取价差；中标下浮率（%）＝[1－(投标报价-暂估价）/（最高投标限价-暂估价)] ×100%。无可套取定额的，按相关收费文件或合同计算。

标包2：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流缓解措施技术服务

按油气管道杂散电流模拟计算实际工程量并计取中标下浮率进行结算。费用标准参照《石油建设安装工程预算定额（2013）版》、《长输管道检修维修工程预算定额（2018）》、不足部分参考《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等及其计价程序；人工材料机械价差调整按广州市建设工程造价管理站发布的该项工作开工日期当月调差文件计取价差；中标下浮率（%）＝[1－(投标报价-暂估价）/（最高投标限价-暂估价)] ×100%。无可套取定额的，按相关收费文件或合同计算。

标包3：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）涉天然气、燃油管道杂散电流模拟技术服务

参照油气管道杂散电流模拟计算实际工程量并计取中标下浮率进行结算。费用标准参照《石油建设项目工程量清单编制规则》（2017）、《石油建设安装工程预算定额》（2022）、《长输管道检维修工程预算定额》（2018）、《石油建设安装工程费用定额》（2022）中标下浮率（%）＝[1－(投标报价-暂估价）/（最高投标限价-暂估价)] ×100%。无可套取定额的，按相关收费文件或合同计算。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

技术服务单位不具备全部专业技术资质的，经受托人书面申请，委托人可允许该技术服务单位将有关专业技术工作分包给具备相关专业资质和能力的服务单位，受托人具备相应资质的除外。

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。