云南电网有限责任公司本部2026年车辆识别道闸系统购置更换项目

技术规范书

云南电网有限责任公司

2026年4月

# 一、项目概况

（一）项目名称：云南电网有限责任公司本部2026年车辆识别道闸系统购置更换项目。

（二）建设地点：云南电网有限责任公司本部。

（三）项目内容：车辆识别道闸系统更换购置安装。

（四）现状及存在的问题：云南电网有限责任公司本部1、2号岗车辆道闸系统损坏，已不能满足安防管理需求。

# 二、采购内容技术参数

对云南电网有限责任公司本部车辆识别道闸系统设施进行购置更换：

- 投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的车辆识别道闸配套设施、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责。

- 采购清单与技术参数：

| 设备类别 | 设备名称 | 技术参数 | 数量配置标准 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆识别道闸系统 | 广告道闸 | 直流广告道闸(小机芯) 1、叶片轴承传动翻转，灵活可靠 2、主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 3、导光版灯箱，画面效果均匀 4、杆件组合包装，便于安装 5、侧方离合，手摇方便 6、压力电波，安全可靠 7、具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 8、数码管显示，内容丰富; 9、编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 10、栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 11、配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 12、延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守; 支持断电抬杆功能（单独下电池组件：366002824 【电池单独运输】） 注：区分左右机箱； 13、尺寸(mm)：500*331*1200mm； 14、工作电压：220V± 10%； 15、电机功率：120W。 | 3 | 台 |  |
|  | 出入口雷达 | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5、安装与维护方便，所需人力少，工时短； 6、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观； 7、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响； 8、功耗：＜3W； 9、工作电压：9~32VDC； 10、额定电流：＜0.25A； 11、使用环境温度：-40~+85°C。 | 3 | 台 |  |
|  | 抓拍显示一体机 | LCD抓拍显示一体机 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、支持LCD显示屏； 4、内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求； 5、支持电动变焦镜头，便于调试； 6、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 7、支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别； 8、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 9、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 10、★断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能（提供证明文件或检测报告）； 11、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 12、★机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%（提供证明文件或检测报告）； 13、★车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色（提供证明文件或检测报告）； 14、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 15、语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息； 16、★补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调（提供证明文件或检测报告）； 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭； 17、★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供证明文件或检测报告）； 18、过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s； 19、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 20、虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 21、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆（提供证明文件或检测报告）； 22、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项（提供证明文件或检测报告）。 | 3 | 台 |  |
|  | 出入口控制终端 | 1、【4车道】【5机级联】【含PMS管理功能】【支持ETC】【支持互联网远程访问】【支持智慧停车云平台】； 2、嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构； 3、安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据； 4、稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行； 5、视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器； 6、适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用； 7、多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本； 8、移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便； 9、远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备； 10、本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷； 11、★双屏显示功能检查：设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏（提供证明文件或检测报告）； 12、★WiFi 功能检查：改备自带 WIFI 模块，自带WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。 网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置牛车道等步骤（提供证明文件或检测报告）； 13、轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用； 14、计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录； 15、★手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面（提供证明文件或检测报告）； 16、★ 交换机功能检查：具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应 RJ45接口进行网络交换功能（提供证明文件或检测报告）； 17、★终端备份功能检查：一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行（提供证明文件或检测报告）； 18、★APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置（提供证明文件或检测报告）； 19、BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用； 20、★录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放（提供证明文件或检测报告）； 21、车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能； 22、特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则 车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能。 | 1 | 台 |  |

3）现场安装和调试由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好售后服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5）如果安装、调试、试运行及保修期内技术指标一项或多项不能满足技术要求，投标方将无偿提供能够满足技术要求的设备进行更换安装。

6）需将原有车辆识别道闸拆除后在进行安装。

# 三、应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。所有标准都会被修订, 使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

GA/T75-94	         安全防范工程程序与要求

ONC-TB201	         安全防范工程的设计、安装与开通程序

GB2423	            电工电子产品基本环境试验规程

GB/50348-2004       安全防范工程技术规范

GA/T 394-2002      《出入口控制系统技术要求》

GB/T 15120         《识别卡记录技术》

- 其他技术要求

## （一）团队成员数量要求

1.项目经理数量：1人，提供社保证明（由人社厅出具投标截止日前3个月的社会保险个人参保证明）。

2.施工人员数量（不包含项目经理）：不少于3人。

## （二）团队成员证书要求

1.项目经理：应具有3年及以上相关项目管理经历，须提供社保证明、身份证复印件、资质证书。

2.团队成员：投标方指派不少于3名现场服务工程师，拟派人员作为项目固定成员，不得随意变更，如若变更必须经过招标人书面同意。

# 五、环境保护及安全文明作业要求

（1）项目施工期间，工作人员在作业现场应佩戴证明其身份的证卡。

（2）作业现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（3）作业现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。现场必须设有夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

（4）机具设备不得任意侵占场内道路，机械进场须经过安全检查。

（5）保证作业现场道路畅通；保持场容场貌的整洁，随时清理垃圾。在车辆、行人通行的地方操作，应当设置警示标志，并对沟井坎穴进行覆盖。

（6）严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在作业现场建立和执行防火管理制度，在容易发生火灾的地区作业，或者储存、使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施及办理相关手续。

# 六、售后及质保要求

硬件保修期时长2年，提供7X24小时的售后服务，故障1小时内响应、1个工作日内解决。

# 七、安装调试要求

投标方应提出的针对本次项目的安装调试方案，方案内容应包含但不限于实施计划、具体设备调试流程、实施质量保障措施等内容。

# 八、验收

## （一）初步验收

（1）在系统试运行前，必须进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。

（2）初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。

（3）初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。

（4）初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。

（5）所有初验测试都应在招标方为主的条件下进行测试，投标方技术人员协作。初验不合格，应由投标方负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

## （二）试运行

（1）系统在移交测试结束，初步验收合格后将进行1个星期的试运行阶段。

（2）试运行结束后，如果系统的设备性能和相关功能满足招标方要求，投标方应提交终验申请和试运行报告。投标方提交的试运行报告，内容包括所有数据记录和故障处理过程等。

（3）招标方认可试运行报告后进行终验测试，根据测试结果决定是否签署最终验收文件。试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求。

# 九、期限

成交通知书下发之日起10个自然日内完成设备安装与调试。