[image: image1.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID



[image: image2.jpg]SOUTRIERN POWIER







目录
1一、 项目概况


1二、 服务范围


2三、 成果交付与验收


2四、 其他要求


2五、 报价人资格要求




项目概况

项目名称：2026年南网数研院内蒙古分公司电力专用核心板样品加工服务零星采购项目。

服务范围

报价人需根据采购人的要求，制造并提供3个电力专用核心板，电力专用核心板需满足如下要求：

（1）满足电力工业场景对高可靠、高安全、长寿命及严苛环境适应性的要求。

（2）具体参数要求如下表：

	名称
	主要参数

	主控芯片
	RK3568J

	内存
	4GB LPDDR4

	存储器
	16GB eMMC

	PCB板规格
	10层板设计，沉金工艺生产

	SPI Flash
	4路独立SPI控制器接口

	USB
	1个USB3.0 OTG接口
1个USB2.0 Host接口

	以太网
	2个独立千兆以太网接口

	TWI
	3

	CAN-FD
	1

	ADC
	4

	PWM
	1

	GPIO
	40

	SDIO 
	1

	工作温度 
	工作温度范围须满足 -40℃ 至 +85℃


详细参数设置与元器件选型，以采购人最终确认为准。
成果交付与验收

报价人需于采购人提出申请后30个工作日内完成样品制造，满足项目要求，并通过采购人验收。
其他要求

若报价人未按技术要求或时限提供合格产品，采购方有权终止本次合作。
报价人资格要求
报价人需满足以下要求：

中华人民共和国境内注册合法运作的法人或非法人组织，具有独立承担招标、采购项目的能力和独立履行合同的能力。必须提供有效期内的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明文件。

‌保密要求‌：对加工过程中涉及的客户机密信息进行保密处理，确保不泄漏给第三方。
报价人应提供其营业执照，成立时间不低于5年，以确保其有能力持续提供售后服务能力。
技术规范书





2026年南网数研院内蒙古分公司


电力专用核心板样品加工服务零星采购项目





南方电网数字电网研究院股份有限公司








