包1：昆明、曲靖、玉溪、昭通消防修理项目技术规范书中

问题一：

玉溪供电局2026年华宁局办公大楼消防系统改造项目技术规范书

表里没有规格型号、单位及数量，请明确给出

- 回复：拆除工程如下：（二）拆除工程主要内容

| 序号 | 拆除项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部吊顶拆除恢复 | / | 平米 | 100 | 以实际量为准 |
| 2 | 拆除原来的火灾报警系统设备 | 能美JB-R21-SG | 套 | 1 |  |
| 3 | 拆除风机房低压控制柜 | XZF03 | 台 | 1 |  |
| 4 | 拆除消火栓稳压泵 | Y100L-2 | 台 | 2 |  |
| 5 | 拆除喷淋稳压泵 | Y2-90L-2 | 台 | 2 |  |
| 6 | 拆除消火栓泵、喷淋泵电源控制柜 | / | 台 | 2 |  |
| 7 | 拆除气体控制盘 | HJ2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 拆除隔膜气压罐 | Ø600 | 个 | 1 |  |
| 9 | 拆除钢制压力罐 | Ø600 | 个 | 1 |  |

问题二：

玉溪江川供电局2026年电力调度通信综合楼配电室七氟丙烷装置更换、增设消防水池液位显示项目技术规范书中，没有具体的工程量清单，请明确给出

回复：工程量清单如下：

- 改造主要设备材料清单

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制式七氟丙烷 | QMP120/2.5 | 具 | 2 | 120L |
| 2 | 信号总线 | ZR-RVS≥2* 1.5mm2 线 | 米 | 100 |  |
| 3 | 套管 | KBG 管 | 米 | 100 |  |
| 4 | 感烟火灾探测器 | / | 个 | 6 |  |
| 5 | 感温火灾探测器 | / | 个 | 6 |  |
| 6 | 放气指示灯 | / | 盏 | 2 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | / | 个 | 2 |  |
| 8 | 声光警报装置 | / | 个 | 2 |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | / | 台 | 1 |  |
| 10 | 模块 | / | 个 | 5 |  |
| 11 | 手自动转换装置 | / | 个 | 2 |  |
| 12 | 就地液位显示主机 | SJK-YW-1 就地液位显示主机 | 套 | 1 |  |
| 13 | 投入式液位传感器 | / | 套 | 1 |  |
| 14 | 专用防水信号电缆 | / | 批 | 1 |  |

问题三：

玉溪元江供电局2026年生产调度大楼信息机房、档案室气体灭火设施加装项目技术规范书中，没有具体的工程量清单，请明确给出

回复：工程量清单如下

改造、设备材料清单

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5HT | 套 | 6 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5HT | 套 | 6 |  |
| 3 | 泄压阀 | 0.26 | m2 | 1 | 需调试气体主机与报警主机的联动 |
| 4 | 泄压阀 | 0.07 | m2 | 1 | 需调试气体主机与报警主机的联动 |
| 5 | 泄压阀 | 0.04 | m2 | 2 | 需调试气体主机与报警主机的联动 |

问题四：

云南电网有限责任公司2026年昭通区域仓消防系统改造（物资仓储改造）技术规范书中

表里部分设备没有型号，请正确的补充完整

回复：通用型号即可

包2：红河、大理、文山消防修理项目技术规范书

问题一

云南电网有限责任公司红河供电局2026年建水供电局办公楼消防水系统管网修理项目技术规范书中

规格及型号“一控二”不知道什么型号，请具体给出

回复：按技术规范书水泵参数定。

问题二

云南电网有限责任公司红河河口供电局2026年生产办公楼消防报警系统维修项目技术规范书中

请给出品牌及具体型号

回复：通用型号即可

问题三

云南电网有限责任公司大理供电局机关办公楼13层消防设施改造项目技术规范书中

请给出具体材料的材质型号及工作量

回复：吊顶面积：400平方，材质：石膏

问题四

云南电网有限责任公司大理西电幼儿园消防整改项目技术规范书中

请给出具体型号

回复：通用型号即可

问题五

云南电网有限责任公司大理漾濞供电局2026年消防安全隐患整改项目技术规范书中

请给出具设备具体品牌及规格型号

回复：通用型号即可

问题六

云南电网有限责任公司文山供电局2026年供应链中心8县9仓消防报警系统加装项目技术规范书中

- 改造主要设备材料清单

| 综合急救包 | 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广南红坡综合急救包 | 1 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 3 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 40 |  |
|  | 4 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 10 |  |
|  | 5 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 10 |  |
|  | 6 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 5 |  |
|  | 7 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 8 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 9 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 100 |  |
|  | 10 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 4 |  |
|  | 11 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 600 |  |
|  | 12 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 1000 |  |
|  | 13 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 富宁花果山综合急救包 | 14 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 16 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 30 |  |
|  | 17 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 10 |  |
|  | 18 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 10 |  |
|  | 19 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 5 |  |
|  | 20 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 21 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 22 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 80 |  |
|  | 23 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 24 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 400 |  |
|  | 25 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 800 |  |
|  | 26 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 丘北城东综合急救包 | 27 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 28 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 29 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 48 |  |
|  | 30 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 12 |  |
|  | 31 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 12 |  |
|  | 32 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 5 |  |
|  | 33 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 34 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 35 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 80 |  |
|  | 36 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 37 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 468 |  |
|  | 38 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 895 |  |
|  | 39 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 西畴胡广山综合急救包 | 40 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 41 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 42 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 35 |  |
|  | 43 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 9 |  |
|  | 44 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 9 |  |
|  | 45 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 3 |  |
|  | 46 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 47 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 48 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 85 |  |
|  | 49 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 50 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 425 |  |
|  | 51 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 956 |  |
|  | 52 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 麻栗坡城东综合急救包 | 53 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 54 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 55 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 52 |  |
|  | 56 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 12 |  |
|  | 57 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 12 |  |
|  | 58 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 3 |  |
|  | 59 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 60 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 61 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 98 |  |
|  | 62 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 63 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 655 |  |
|  | 64 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 1358 |  |
|  | 65 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 马关小马白综合急救包 | 66 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 67 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 68 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 45 |  |
|  | 69 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 12 |  |
|  | 70 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 12 |  |
|  | 71 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 3 |  |
|  | 72 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 73 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 74 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 98 |  |
|  | 75 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 76 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 555 |  |
|  | 77 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 1158 |  |
|  | 78 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 东山合掌综合急救包 | 79 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 80 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 81 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 40 |  |
|  | 82 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 8 |  |
|  | 83 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 8 |  |
|  | 84 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 3 |  |
|  | 85 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 86 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 87 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 85 |  |
|  | 88 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 89 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 480 |  |
|  | 90 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 956 |  |
|  | 91 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 马塘综合急救包 | 92 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 93 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 94 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 80 |  |
|  | 95 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 25 |  |
|  | 96 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 25 |  |
|  | 97 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 5 |  |
|  | 98 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 99 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 100 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 125 |  |
|  | 101 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 5 |  |
|  | 102 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 1480 |  |
|  | 103 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 2956 |  |
|  | 104 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 砚山综合急救包 | 105 | 消防自动报警主机 | 1、名称:消防自动报警主机 2、线制:总线制 3、安装方式:壁挂式 4、显示器类型:汉字液晶显示 | 台 | 1 |  |
|  | 106 | 点型感温探测器 | 1.名称:智能型带地址码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 20 |  |
|  | 107 | 点型感烟探测器 | 1.名称:智能型带地址码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 55 |  |
|  | 108 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:门上方0.2米 | 个 | 20 |  |
|  | 109 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式: | 个 | 20 |  |
|  | 110 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 | 个 | 5 |  |
|  | 111 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 5 |  |
|  | 112 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 10 |  |
|  | 113 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 103 |  |
|  | 114 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.安装方式:挂墙安装1.4米 | 台 | 3 |  |
|  | 115 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 625 |  |
|  | 116 | 信号线NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警联动线 3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 1456 |  |
|  | 117 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 安全措施项目 | 120 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |
|  | 121 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |

请给出报警系统设备具体厂家及规格型号

回复：通用型号即可

问题七

文山供电局2026年开化供电局局机关办公楼消防系统修理技术规范书中

（一）消防给水部分、防火门改造主要设备材料清单

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防给水主要设备材料表 |  |  |  |  |
| 1 | 消防稳压系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 3 | 橡胶软接头 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 4 | 明杆闸阀 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 5 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 6 | 沟槽式明杆蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 7 | 不锈钢泵房 | 3m*3m*2m | 个 | 32 |  |
| 8 | 电力电缆 | 4*5 | 米 | 30 |  |
| 9 | 螺栓 | 14×60 | 套 | 48 |  |
| 10 | 胶垫 | DN40 | 片 | 8 |  |
| 11 | 胶垫 | DN100 | 片 | 4 |  |
| 12 | 胶垫 | DN40 | 片 | 10 |  |
| 13 | 钢卡 | DN100 | 个 | 20 |  |
| 14 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 21 |  |
| 15 | 刻度液位计 | 4m | 套 | 1 |  |
| 16 | 90°沟槽弯头 | DN100 | 个 | 6 |  |
| 17 | 内外热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 6 |  |
| 18 | 内外热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 50 |  |
| 19 | 内外热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 30 |  |
| 20 | 室外消火栓 | DN100 | 套 | 2 |  |
| 21 | 压力表缓冲管 | DN15 | 根 | 12 |  |
| 22 | 压力表 | 1.6MPa | 个 | 13 |  |
| 23 | 丝接弯头 | 25*15 | 个 | 10 |  |
| 24 | 丝接三通 | DN25 | 个 | 10 |  |
| 25 | 沟槽三通 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 26 | PVC管 | DN50 | 米 | 40 |  |
| 27 | PVC三通 | DN50 | 个 | 10 |  |
| 二 | 气体灭火系统材料表 |  |  |  |  |
| 1 | 气体主机 | 2分区 | 台 | 1 |  |
| 2 | 气体区感烟探测器 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 3 | 气体区感温探测器 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 4 | 气体区声光报警器 | 编码型 | 个 | 4 |  |
| 5 | 电话分机 | 拨码型 | 部 | 2 |  |
| 6 | 气体区紧急启停按钮 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 7 | 气体区放气指示灯 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 87 | 七氟丙烷灭火器 | 50L | 具 | 2 |  |
| 9 | 气体线号线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 10 | 气体电源线 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 200 |  |
| 11 | 联动线 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 100 |  |
| 12 | 联动模块 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 13 | 传输模块 | 编码型 | 个 | 2 |  |
| 14 | 气体区防火隔断 | 10公分厚 | ㎡ | 28 |  |
| 15 | 气体泄压口 | 300*300 | 个 | 2 |  |
| 16 | GDJ穿线管 | 20 | 米 | 200 |  |
| 三 | 防火门主要设备材料表 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级防火门 | GFM-1023-d5A1.5（甲级） | 樘 | 1 |  |
| 2 | 乙级防火门 | GFM-1023-d5A1.00（乙级） | 樘 | 19 |  |
| 3 | 防火门标识牌 |  | 套 | 20 |  |

请给出表中设备的具体准确的规格型号，报警设备请给出品牌要求

回复：通用型号即可

  - 问题八

文山供电局2026年丘北供电局室内消火栓系统修理项目技术规范书中

  - 请给出具体规格型号

回复：通用型号即可

包3：楚雄、临沧、普洱、版纳、公司党校消防修理项目技术规范书

问题一

云南电网有限责任公司楚雄供电局2026年牟定消防水泵及消防设施修缮项目技术规范书中

  - 请给出具体规格型号

回复：通用型号即可

问题二

云南电网有限责任公司临沧临翔供电局2026年办公大楼气体灭火系统及CRT图形显示装置加装项目技术规范书

  - 规格型号：通用型号即可

  - 问题三

云南电网有限责任公司临沧镇康供电局2026年办公大楼加装CRT图形显示装置及消防给水设备更换项目技术规范书中

没有具体工作量，无具体需要更换设备的规格型号具体要求，请完善说明

回复：数量即工作量，通用型号即可。

问题四

云南电网有限责任公司普洱供电局2026年镇沅供电局综合楼消防设施维修项目技术规范书中

请给出具体平米数及防火门材质

回复：防火门面积2.4㎡X13道=31.2㎡，钢制隔热甲级防火门

问题五

云南电网有限责任公司西双版纳供电局2026年景洪周转仓消防系统更换项目技术规范书中

请给出报警主机品牌及相关设备的规格型号

回复：通用型号即可

问题六

西双版纳勐腊供电局2026年消防设施隐患消缺技术规范书中

请明确给出具体尺寸及设备型号

回复：通用型号即可

问题七

云南电网有限责任公司党校2026年羊仙坡校区2、3号楼消防系统加装项目技术规范书中

请明确给出具体尺寸及设备型号

回复：通用型号即可