# 项目名称：阳江三山岛场址海上风电接入系统工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕114 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 阳发改核准〔2025〕27号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2026〕6 号 |

- 建设规模

※变电部分:

- 阳东500千伏开关站间隔扩建工程：本期在5M、6M母线（圭峰侧）扩建1个500kV出线间隔至三山岛五、六陆上集控站。

2、阳东500千伏开关站分站改造工程：根据系统需求，本站进行分站改造，新建主控通信楼1座。阳东500kV开关站原规划3组母线高抗，本期扩建主控通信楼暂按占用1M母线高抗位置考虑，扩建后将母线高抗远期规模调整为2组。

※架空线路部分:

- 三山岛五、六陆上集控站～阳东开关站500千伏线路工程：本工程线路位于广东省阳江市阳东区境内，建成后的线路长度为41.449km，其中，4.176km利旧已建帆石一二～阳东开关站（龙田站）500kV线路（已挂线），30.273km利用已建帆石一二～阳东开关站（龙田站）双回500kV线路预留回路单回挂线，7.0km除集控站外1基终端塔采用双回路塔单回挂线外，其余按新建单回路架设。导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂。全线采用自立式角钢塔和钢管塔。新建单回路角钢塔18基、双回路铁塔1基。

※通信部分:

- 配套通信设备工程：南网主干ASON网：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1光传输配置。保底通信网（粤西域）：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1光传输配置。保底通信网（骨干域）：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1 传输配置。广东省 ASON 网：将阳东开关站分站 1光传输设备搬迁至阳东开关站分站2，并恢复至五邑变、圭峰变各一条SDH 10Gb/s（1+0）光纤通信电路，恢复至阳西 7、8号项目一条SDH 2.5Gb/s（1+0）光纤通信电路。

- 三山岛五、六陆上集控站～阳东开关站500千伏线路工程光缆OPGW工程：本工程随三山岛五六陆上集控站～J3 塔、J32塔～阳东开关站分站2新建两条单回500kV线路均架设1根48芯和1根72芯OPGW，新建线路总长度约为7km。

- 以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。

- 采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 项目名称：500千伏红河变扩建主变工程

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司红河供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省开远市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕86号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2026〕120 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2026〕38号 |

# 一．建设规模

1. 500千伏红河变扩建主变工程

本期扩建750兆伏安主变压器1组，扩建500千伏备用出线1回，新建主变35千伏侧安装1组60兆乏低压并联电容器。500千伏超规模扩建第7串“3号主变”~“电气备用出线”组成一个完整串；220千伏本期新增#3主变220千伏侧接入第三串原红吉I回间隔，将原接入第三串的红吉I回改接至第二串，将原接入第二串的红吉II回改接入220kV IIM母线。500千伏采用1个半断路器接线，本期安装3台断路器。220千伏采用1个半断路器接线，本期安装1台断路器；35千伏侧采用单母线单元接线，本期安装2台断路器。主变采用单相、自耦、油浸式、无励磁调压变压器。500千伏新建部分采用HGIS设备，断路器直流分量时间常数按不低于75毫秒考虑；联络母线采用GIS母线，配接地开关。220千伏采用瓷柱式SF6断路器，新增主变进线部分采用GIS母线，35千伏采用罐式SF6断路器。

间隔调整引起的导地线架设：将已建的220kV红吉I回以及红吉II回进线间隔，由原红河变北侧220kV出线从西往东数第三、二两个出线间隔，调整至北侧220kV出线从西往东数第二、一两个出线间隔，无新建铁塔，仅对构架侧导线耐张线夹和一根地线进行更换，导线沿用LGJ－300/40钢芯铝绞线，每相2分裂。220kV红吉I回地线1根沿用铝包钢绞线，1根沿用24芯OPGW复合光缆；红吉II回地线1根沿用铝包钢绞线，重新架设1根铝包钢绞线，并在1号终端塔上加装3支线路避雷器。

# 二．采购范围

500千伏红河变扩建主变工程施工阶段、保修阶段监理。

特殊调试清单：

| 序号 | 调试内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 500kV | 台（单相） | 1 |
| 2 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 500kV | 台（单相） | 1 |
| 3 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 500kV | 台（单相） | 1 |
| 4 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 5 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 6 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 7 | 变压器绕组变形试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 8 | 变压器绕组变形试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 9 | 变压器绕组变形试验 500kV | 台（单相） | 1 |
| 10 | 互感器交流耐压试验 500kV（变压器中性点间隙试验） | 台 | 1 |
| 11 | 断路器交流耐压试验 220kV | 台 | 1 |
| 12 | 断路器交流耐压试验 110kV | 台 | 2 |
| 13 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 500kV | 组 | 2 |
| 14 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV | 组 | 1.333 |
| 15 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV | 组 | 1 |
| 16 | 支柱绝缘子探伤试验 110kV | 柱 | 5 |
| 17 | 互感器局部放电试验 35kV | 台 | 1 |
| 18 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 5 |
| 19 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 1 |
| 20 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台 | 5 |
| 21 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台 | 1 |
| 22 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 500kV | 间隔 | 3 |
| 23 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 500kV | 间隔 | 3 |
| 24 | 接地网阻抗测试 变电站 500kV | 站 | 1 |
| 25 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 | 基 | 1 |
| 26 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 500kV | 站 | 1 |
| 27 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 35kV | 组 | 1 |
| 28 | 绝缘油综合试验 单相电力变压器 250000kVA以下 | 台 | 3 |
| 29 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 | 间隔 | 3 |
| 30 | GIS母线SF₆气体试验 | 段 | 4 |
| 31 | 断路器SF₆气体试验 | 台 | 4 |
| 32 | SF₆气体全分析 | 站 | 1 |
| 33 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块 | 59 |
| 34 | 相关表计校验 气体继电器 | 块 | 6 |
| 35 | 电压互感器二次回路压降测试 500kV | 组 | 2 |
| 36 | 电压互感器二次回路压降测试 220kV | 组 | 1 |
| 37 | 电压互感器二次回路压降测试 35kV | 组 | 1 |
| 38 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 500kV | 组 | 2 |
| 39 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV | 组 | 2 |
| 40 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 35kV | 组 | 1 |
| 41 | 变电站交流电流电压回路系统检验 | 站 | 1 |
| 42 | 变压器空载电流和空载损耗试验 500kV | 台（单相） | 3 |
| 43 | GIS（HGIS）雷电冲击试验 500kV | 间隔 | 3 |
| 44 | 断路器交流耐压试验 500kV | 台 | 5 |
| 45 | 断路器交流耐压试验 500kV | 台 | 1 |
| 46 | 断路器SF₆气体试验 | 台 | 6 |
| 47 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块 | 18 |
| 48 | 互感器局部放电试验 220kV | 台 | 5 |
| 49 | 互感器局部放电试验 220kV | 台 | 1 |
| 50 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台 | 5 |
| 51 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台 | 1 |
| 52 | 断路器SF₆气体试验 | 台 | 2 |
| 53 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块 | 6 |