原子力显微镜探针技术要求

1.产品/服务技术规格

1.1基本要求

原子力显微镜（AFM）探针是原子力显微镜的核心消耗部件，其性能直接决定成像分辨率、测量精度及样品适用性。本次采购的探针需满足半导体芯片结构、薄膜表面等高精度形貌表征需求。轻敲（Tapping）模式下，探针在其共振频率附近被压电陶瓷驱动，发生周期性振荡。扫描时，针尖仅在其振动轨迹的最低点“轻敲”样品表面，其他时间与样品分离。足够的刚度值可确保探针在空气中扫描稳定，不受微弱气流或表面粘附力过大影响；较高的频率有助于提高信噪比和扫描速度。探针参数要求如下：共振频率300kHz、弹性系数26N/m。

1.2性能指标

| 序号 | 项目 | 采购方要求值 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子力显微镜探针 | 10支/盒，300kHz，26N/m | 18盒 |

2.质量保证

2.1质量标准：供应商产品出厂标准。

3.交付要求

3.1交付时间：产品应在合同签订后一个月内交付。

3.2交付地点：产品或服务应交付至[北京市怀柔区]。

3.3包装和运输：产品应按照规定的包装标准进行包装，并采用合适的运输方式。

4.售后服务

4.1保修期：不适用。

4.2技术支持：供应商应提供产品使用及维护方法。