薄膜表征技术要求

1.产品/服务技术规格

1.1基本要求

基于类金刚石碳（DLC）膜所具备的耐腐蚀性、高硬度等优异性能，及其在提升器件击穿电压、改善漏电流等关键参数方面的潜在作用，在IGCT实验平台中，计划将其作为终端钝化层进行应用探索。为推进DLC钝化工艺的开发，需对薄膜材料进行深入表征。结合现有IGCT实验平台量测设备的测试能力分析，需引入外部测试资源作为补充，对系列DLC膜进行拉曼光谱、X射线光电子能谱及击穿场强测试。通过获取更全面的薄膜性能数据，为DLC膜的工艺优化及其在IGCT芯片中的应用提供关键的数据支撑。

1.2性能指标

| 序号 | 项目 | 技术要求值 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉曼测试服务 | 1.适配6英寸晶圆测试 2.具备532 nm波长的激光光源 3.分辨率＜1 cm-1 4.拉曼谱图覆盖500-3000 cm-1的波数区间 | 15个 |
| 2 | X射线光电子能谱（XPS）测试服务 | 1.适配6英寸晶圆测试 2.分辨率≤0.5 eV 3.谱图的结合能范围覆盖0-1000 eV | 15个 |
| 3 | 击穿场强测试服务 | 1.适配6英寸晶圆测试 2.击穿电压测试极限＞1000 V | 15个 |

2.质量保证

2.1质量标准：服务所用测试设备须满足其设计额定技术参数。

2.2质量控制：供应商应基于状态正常的测试设备，按委托要求执行测试过程。

3.交付要求

3.1交付时间：测试数据需于每次委托测试发起后30日内反馈。

3.2交付地点：完成测试后，样品应寄至[北京市怀柔区杨雁东一路8号]。

3.3包装和运输：测试后样品的包装方式需满足必要保护要求，同时选用合适的运输方式。

4.售后服务

4.1保修期：每次委托测试产生的数据，保存期限应不少于30天。

4.2技术支持：供应商应提供测试所用设备的性能参数及相关技术信息。