广州电力交易中心704会议室音频设备配置项目设备采购技术规范书

一、项目概况

广州电力交易中心704会议室现部署有一套ITC品牌无线会讨系统，当前系统配置8支无线麦克风单元，可满足日常常规会议发言使用需求。随着会议室使用频次提升、参会人员规模持续增加，现有无线麦克风数量已无法满足多人参会、分组研讨、全员发言等实际会议使用需求，一定程度上影响了会议开展效率与现场沟通效果，为完善会议室会议发言系统配置，保障各类会议活动有序高效开展，需对现有无线会讨系统进行扩容升级。

本次项目需在保留原有ITC品牌无线会讨系统完整架构不变的基础上，新增12支同品牌同制式无线麦克风。施工实施过程中需做好设备兼容适配调试，将新增麦克风无缝接入原有主机系统，完成频率配对、信号对码、音源调试、功能联动及整体系统联调测试，确保新增话筒与原有系统完美兼容、统一管控、同步使用，发言清晰稳定、互不干扰。项目包含新增麦克风系统配对接入、功能调试及现场优化等全部工作，改造完成后整体会议系统运行稳定、功能完好，全面满足704会议室今后大中型会议、业务研讨、工作交流等多场景发言使用需求。

二、报价须知

（一）报价以人民币为货币单位，包含总价、分项报价。

（二）报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（例如：企业营业执照、无线麦克风原厂授权及售后服务承诺函、无线麦克风产品彩页等），报价文件格式见附件。

（三）询价成交原则：最低价中标原则。

（四）各报价人对上述条款均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

附件：报价文件格式

附件：报价文件格式

广州电力交易中心视频会议设备配置项目设备采购执行报价

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

- 报价表

- 项目总报价：人民币               元

- 项目费用报价明细：

| 序号 | 设备类型 | 产品规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线麦克风单元 | ITC TS-W0302A 咪杆长度：380mm（黑色）； 麦克风类型：心型指向性驻极体； 频率响应：80Hz~16KHz； 麦克风输入阻抗：680Ω； 灵敏度：-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)； 最大SPL：100dB； 信噪比：＞80dB(A)； 串扰：＞70dB； 动态范围：＞80dB； THD：＜0.1%； 最大功耗：1W； 供电方式：18650锂电池供电； 充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电； 签到功能：触摸按键签到。 | 12套 |  |  |
| 2 | 安装调试 | 包含无线麦克风单元接入及安装调试工作 | 1项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 企业营业执照

- 无线麦克风单元原厂授权及售后服务承诺函

- 无线麦克风产品彩页