附件A.项目信息清单（标段1.220千伏教育城输变电工程（第二分册）施工）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕24 号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2022〕12号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕49号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2024〕20号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕191号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市增城区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广州电力工程监理有限公司 |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起至2027年9月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分：

1、220kV教育城变电站工程第二分册：本期在220kV教育城变电站建设110kV配电装置，包括2个主变间隔、5个电缆出线间隔、2个母联间隔、2各分段间隔、4个母线设备间隔。

2、220kV集丰变电站扩建工程：本期在集丰站扩建2个110kV电缆出线间隔，布置在集丰站配电装置楼二层预留位置。本次扩建后，集丰站内110kV配电装置维持双母线双分段接线形式不变。

※架空线路部分:

1、110kV教育城～福和#1、#2变双回线路工程（架空线路）：新建110kV同塔双回架空线路长约2×1.584km，架空线路导线2×JL/LB20A-630/45。

2、110kV教育城～团结～镇龙～集丰、教育城～富城～余庄#2～宁西线路工程（架空线路）：新建110kV同塔双回架空线路路径长约2×1.456km，架空线路导线2×JL/LB20A-630/45。

3、解口110kV宁中乙线余庄乙支线入220kV集丰站双回混合线路工程（架空线路）：新建220kV/110kV四回混压塔挂双回110kV架空线路长约2×4.129km，架空线路导线2×JL/LB20A-630/45。交叉跨越处，增挂远期备用线路长约2×1.482km。架空线路导线2×JL/LB20A-630/45。

4、配套增容改造110kV宁庙甲线#60～#62塔段线路：宁庙甲线#60～#62塔单回线路。更换110kV单回架空线路导线路径长约1×0.845km。导线选用JNRLH1/LB20A-400/35铝包钢芯耐热铝合金绞线。

5、临时架空转供电线路：110kV朱福线临时架空线路。新建单回架空线路路径长约1×0.672km。导线选用1×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，地线选用JLB40-100普通地线。110kV宁庙甲线余庄甲支线临时架空线路。新建单回架空线路路径长约1×0.472km。导线选用1×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，地线选用JLB40-100普通地线。

※电缆线路部分

1、110kV教育城～福和#1、#2变双回线路工程（电缆线路）：新建110kV双回电缆线路长1.059km（教育城～福和#1）+1.063km（教育城～福和#2），电缆型号：YJLW03-Z 64/110 1×1200。

2、110kV教育城～团结～镇龙～集丰、教育城～富城～余庄#2～宁西线路工程（电缆线路）：新建110kV双回电缆线路长1.043km（110kV教育城～富城～余庄#2～宁西）+1.035km（教育城～团结～镇龙～集丰），电缆型号：YJLW03-Z 64/110 1×1200。

3、解口110kV宁中乙线余庄乙支线入220kV集丰站双回混合线路工程（电缆线路）：新建110kV双回电缆线路长约0.238（宁西侧）km+0.241（余庄侧），电缆型号：YJLW03-Z 64/110 1×1200。

4、110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程：自教育城站至凤岗站。新建110kV单回电缆线路长约1×6.374km，电缆型号：FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200（隧道外）、ZRA-YJLW02-Z 64/110 1×1200（隧道内）。

- 电力隧道工程：本工程利用市政隧道3759m，配置电缆支架、隧道通风、给排水、消防、照明动力、接地、隧道外电源等附属设施。

※通信部分:

- 1、沿110kV教育城-福和线路新建教育城站-A1-A7-A8塔段2条48芯（管道+OPGW）光缆，分别开断现状福和-中新24/48芯甲缆和乙缆，形成教育城-福和24/48芯甲缆、教育城-福和24/48芯乙缆，新建管道光缆长为1.063km、1.059km，新建OPGW光缆长为2×1.584km。

- 2、沿110kV教育城-富城-余庄#2-宁西线路新建教育城站-B1-B7-B8塔段2条48芯（管道+OPGW）光缆，分别开断福和-中新24/48芯甲缆和乙缆，形成教育城-中新48芯甲缆、教育城-中新48芯乙缆，新建管道光缆长为1.035km、1.043km，新建OPGW光缆长为2×2.197km。

- 3、沿110kV教育城-凤岗#1-朱村#1线路新建教育城站-凤岗1条48芯管道光缆，形成教育城-凤岗48芯直达光缆路由，新建管道光缆路径长为6.374km。

- 4、沿配套集丰站新建110kV双回线路同步建设2条72芯管道+72芯/48芯OPGW光缆，解口余庄-团结24芯光缆。最终形成集丰-余庄24芯光缆、集丰-团结24芯光缆，其中新建72芯管道光缆路径长为2×0.238km，C1-C10段新建72芯OPGW光缆路径长为2×3.855km。C10-C11段（集丰-余庄）48芯OPGW光缆路径长0.274km，C10-C11-C12-余庄甲支线#10段（集丰-镇龙（团结））48芯OPGW光缆路径长0.515km，C10-C12段72芯OPGW光缆路径长2×0.425km（预留）。C12塔为四回混压塔，随线路重新架设C11-C12-余庄甲支线#10塔段导地线，本段新建1条48芯OPGW光缆，长度为0.241km，用于恢复1条余庄-南香谷24芯光缆路由。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：白蚁防治，拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，站外通信；

（四）其他费用工程：标志牌安装，拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、高速公路、一、二级公路、河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：拆除工程，施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：      。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：白蚁防治，拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：市政道路修复。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：电缆局部放电试验，电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：□标志牌安装，拆除工程，□线路牌挂牌；

（八）其他： 租赁试验套管（GIS）（如有）。

※隧道部分：

（一）隧道安装：材料运输，施工图纸范围内的风水电消防、监控安装及调试工程，包含综合监测系统（包括监控软件系统、环境监测系统、视频监控系统、门禁系统、分布式光纤测温系统）、消防系统、通风空调（暖通）系统、通信系统、机器人巡检系统、给排水系统、低压配电及照明系统、接地系统、10kV永久电源。

（二）其他：    /   。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆管塞封堵器，智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、□地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

※隧道部分：

☑ 通风空调系统：空调。☑ 低压配电及照明系统：配电箱。☑ 隧道供配电：箱式变压器、配电自动化终端、控制电缆、10kV电缆、10kV电缆终端头、10kV电缆中间头。☑ 10kV永电部分：10kV电缆、10kV电缆终端头、10kV电缆中间头。☑ 通信部分：管道光缆、交换机、光模块。

- 注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 变电工程 |  |  |  |  |
| 一) | 220kV教育城变电站工程第二分册 |  |  |  |  |
| A | 建筑部分 |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘子支柱 |  | t | 1.391 |  |
| B | 安装部分 |  |  |  |  |
| 一） | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV主变进线间隔 | 126kV,3150A,40kA(3S) | 个 | 2 |  |
| 2 | 110kV电缆出线间隔 | 126kV,200A,40kA(3S) | 个 | 4 |  |
| 3 | 110kV电缆出线间隔 | 126kV,2000A,40kA(3S) | 个 | l |  |
| 4 | 110kV母联间隔 | 126KV,3150A,40kA(3S) | 个 | 2 |  |
| 5 | 110kV分段间隔 | 126kV,3150A,40kA(3S) | 个 | 2 |  |
| 6 | 110kV母线设备间隔 | 126kV,200A,40kA(3S) | 个 | 4 |  |
| 7 | 110kV GIS母线过渡模块 | 126kV,3150A,40kA(3S) | 套 | 4 |  |
| 8 | 110kV主母线 | 126kV,3150A,40kA(3S) | 米.三相 | 13 |  |
| 9 | 110kV分支母线 | 126kV,2000A,40kA(3S) | 米.三相 | 10 |  |
| 10 | 母线温度补偿用伸缩节 | 126KV,3150A,50kA(3S) | 组.三相 | 2 |  |
| 11 | 钢芯铝绞线 | 2*LGJ-630/45 | 米 | 120 |  |
| 12 | 110kV支柱绝缘子 | ZSW-110/10 | 只 | 6 |  |
| 13 | 导线固定金具 | MDG-4 | 套 | 6 |  |
| 14 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1kV-4×16 | 米 | 180 |  |
| 二） | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 一 | 智能综合自动化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 五防系统扩容 | 1）五防系统扩容，共 15 个 110kV 间隔； 2）五防锁具 150 把（含检修隔离）。 3）检修隔离附件 1 套，具体配置：（1）检修临时挂锁，20 把；（2） 检修隔离附件，30 个。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 110kV 过程层公用测控屏 | 过程层公用测控装置 2 台。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 110kV 线路测控屏 | 110kV 线路测控装置 2 台。 | 面 | 2 |  |
| 4 | 110kV 线路测控屏 | 110kV 线路测控装置 1 台，预留 1 台位置。 | 面 | 1 |  |
| 5 | 110kV 母联测控屏 | 110kV 母联测控装置 2 台。 | 面 | 1 |  |
| 6 | 110kV 分段测控屏 | 110kV 分段测控装置 2 台。 | 面 | 1 |  |
| 7 | 110kV 母线测控屏 | 110kV 母线测控装置 2 台。 | 面 | 2 |  |
| 8 | 110kV PT 并列屏 | 1）PT 并列装置 4 台。 2）屏背面预留 2 台母线电压监测装置的安装位置。 | 面 | 2 |  |
| 9 | 超五类屏蔽双绞线（以太网线） |  | km | 5 |  |
| 二 | 继电保护及安全自动装置 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路保护屏 | 1）110kV 线路保护（含交流电压切换箱）2 台； 2）12 口 ODF 箱 2 台； 3）打印机 1 台。 | 面 | 2 |  |
| 2 | 110kV 线路保护屏 | 1）110kV 线路保护（含交流电压切换箱）1 台； 2）12 口 ODF 箱 2 台； 3）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 110kV 母联保护屏 | 1）110kV 母联保护 2 台； 2）12 口 ODF 箱 2 台； 3）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 4 | 110kV 分段保护屏 | 1）110kV 分段保护 2 台； 2）12 口 ODF 箱 2 台； 3）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 5 | 110kV 母线保护屏 | 1）110kV 母线保护 1 台（含母联/分段过流、失灵和死区、非全相保护）； 2）模拟盘 1 台； 3）12 口 ODF 箱 1 台； 4）打印机 1 台。 | 面 | 2 |  |
| 6 | 110kV 线路智能录波采集 屏 | 1）智能录波采集单元 1 台； 2）就地显示装置 1 台（可集合于采集单元）； 3）系统软件； 4）离线式系统软件； | 面 | 2 |  |
| 三 | 过程层设备 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 过程层 A1（A2） 网交换机屏 | 1）16 个 1000M 光口，三层网络交换机 1 台； 2）16 个 100M 光口，4 个 1000M 光口，二层网络交换机 3 台； 3）24 口 ODF 箱 6 台。 4）预留 2 台交换机位置。 | 面 | 2 |  |
| 2 | 110kV 过程层 B1/B2 网交换机屏 | 1）16 个 1000M 光口，三层网络交换机 2 台； 2）16 个 100M 光口，4 个 1000M 光口，二层网络交换机 2 台； 3）24 口 ODF 箱 4 台。 4）预留 2 台交换机位置。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 主变变中智能终端柜 |  | 面 | 2 |  |
| 4 | 110kV 线路智能终端柜 |  | 面 | 4 |  |
| 5 | 110kV 线路智能终端柜 |  | 面 | 1 |  |
| 6 | 110kV 母联智能终端柜 |  | 面 | 2 |  |
| 7 | 110kV 分段智能终端柜 |  | 面 | 2 |  |
| 8 | 110kV PT 智能终端柜 |  | 面 | 4 |  |
| 9 | 非金属阻燃增强芯光缆 | 4 芯，多模。 | km | 4 |  |
| 10 | 柜内尾纤(跳纤) | 2.5 米光纤跳线 | 根 | 250 |  |
| 11 | 4 芯多模非金属铠装尾缆 |  | 根 | 80 |  |
| 四 | 电能量计量系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路电能表 | 有功 0.5S 级、无功 2 级三相四线多功能电能表，带双 RS-485 通信 口，57.7V/100V CT:1A。 | 只 | 5 |  |
| 2 | 变中电能表 | 有功 0.5S 级、无功 2 级三相四线多功能电能表，带双 RS-485 通信 口，57.7V/100V CT:1A。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 110kV 线路电能表屏 | 9 个电能表位，含屏内配接线、电表接线盒、小开关、端子排等。 | 面 | 1 |  |
| 五 | 同步时钟对时系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV GIS 室对时扩展屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 对时电缆 | ZR-RVVP-4×1.0 | km | 2 |  |
| 3 | 铠装光缆 | 4 芯，多模。注：用于对时。 | km | 2 |  |
| 六 | 在线监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | SF6 气体浓度监测系统 | 110kV GIS 一套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 110kV GIS 主 IED 屏 | 含智能终端主 IED 装置 3 台 | 面 | 1 |  |
| 3 | 电能质量在线监测装置 | 监测变中电能质量 | 台 | 2 |  |
| 4 | 电压质量在线监测装置 | 监测 110kV 母线电压 | 台 | 4 |  |
| 七 | 智能辅助综合监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频及环境监控站端设备 | 视频存储单元（16 盘位，支持 64 路摄像机接入） | 台 | 1 |  |
|  |  | 存储硬盘 8T | 块 | 9 |  |
|  |  | 二层网络交换机，24 光口，2 电口； | 台 | 2 |  |
|  |  | 机架式 24 芯 ODF 配线架； | 只 | 3 |  |
| 2 | 摄像机 | 红外智能网络高速球（光口） 含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒或光纤收发器、 电源避雷器、 电源适配器、具备红外功能。 | 只 | 19 |  |
|  |  | 红外网络固定摄像机（光口） 含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒或光纤收发器、 电源避雷器、 电源适配器、具备红外功能。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 智能门禁 | 人脸门禁（含人脸识别门禁控制器、门磁、感应式读卡器、电磁锁、 IC 卡、开门按钮等） | 套 | 1 |  |
| 4 | 环境采集终端 | 温湿度传感器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 远方控制终端 | 远方灯光控制器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 远方控制终端 | 远方风机控制器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能锁具 | 端子箱智能锁具（含各种配件）（端子箱和汇控箱） | 把 | 15 |  |
| 8 | 智能锁具 | 二次屏柜智能锁具（含各种配件）（二次屏和智能终端屏） | 把 | 90 |  |
| 9 | 智能锁具 | 设备室门锁（含各种配件） | 把 | 2 |  |
| 10 | 广播音柱 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 线缆 （视频用） | 光缆，铠装 4 芯单模。 | km | 3 |  |
| 12 | 线缆 （视频用） | 电源电缆，ZR-RVV22-3*1.5。 | km | 3 |  |
| 13 | 线缆 （视频用） | 控制电缆，ZR-RVVP22 4*1.0。 | km | 1 |  |
| 八 | 电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-19×2.5 | km | 3 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-14×2.5 | km | 4 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-7×2.5 | km | 3 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×2.5 | km | 7 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-8×4 | km | 3 |  |
| 6 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×4 | km | 8 |  |
| 7 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4 | km | 4 |  |
| 8 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×4 | km | 3 |  |
| 9 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×6 | km | 1.2 |  |
| 10 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×2.5 | km | 2 |  |
| 11 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-10×2.5 | km | 2 |  |
| 12 | 电力电缆 | ZAN-VV22-4×10 | km | 0.8 |  |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV GIS 室交流配电箱 | JXW-1-LD ，户外不锈钢落地式，尺寸：1400×600×600mm（高×宽× 深）。 | 台 | 2 |  |
| 十 | 对侧变电站 |  |  |  |  |
| (一) | 福和变电站 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路保护屏 | 1）110kV 线路保护（含操作箱）2 台； 2）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-14×2.5 | km | 0.5 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×2.5 | km | 0.5 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×4 | km | 1.5 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-7×2.5 | km | 0.5 |  |
| 6 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4 | km | 0.5 |  |
| 7 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×2.5 | km | 0.5 |  |
| 二) | 220kV集丰变电站扩建工程 |  |  |  |  |
| A | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV电缆出线间隔 | 126kV,2000A,40kA(3S) | 个 | 2 |  |
| B | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 一 | 智能综合自动化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 五防系统扩容 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 110kV 线路测控屏 | 110kV 线路测控装置 2 台。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 超五类屏蔽双绞线（以太网线） |  | km | 0.3 |  |
| 4 | 铠装光缆 | 4 芯，多模。 | km | 0.6 |  |
| 5 | 尾纤（跳纤） | 2.5 米 4 芯光纤跳线 | 根 | 20 |  |
| 二 | 继电保护及安全自动装置 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路保护屏 | 1）110kV 线路保护（含交流电压切换箱）2 台； 2）12 口 ODF 箱 2 台； 3）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 三 | 过程层设备 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路智能终端柜 | 1）智能终端 1 台； 2）12 口 ODF 箱 1 台。 | 面 | 2 |  |
| 2 | 尾纤（跳纤） | 2.5 米光纤跳线 | 根 | 40 |  |
| 3 | 4 芯多模非金属铠装尾缆 |  | 根 | 10 |  |
| 四 | 电能量计量系统 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路电能表 | 有功 0.5S 级、无功 2 级三相四线多功能电能表，带双 RS-485 通信口， 57.7V/100V CT:1A。 | 只 | 2 |  |
| 五 | 同步时钟对时系统 |  |  |  |  |
| 1 | 对时电缆 | ZR-RVVP-4×1.0 | km | 0.1 |  |
| 2 | 铠装光缆 | 4 芯，多模。注：用于对时。 | km | 0.2 |  |
| 六 | 电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-14×2.5 | km | 1 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×2.5 | km | 1.5 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×4 | km | 1.5 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-7×2.5 | km | 0.5 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-8×4 | km | 0.5 |  |
| 6 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4 | km | 0.8 |  |
| 7 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×4 | km | 0.8 |  |
| 8 | 耐火控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×2.5 | km | 0.4 |  |
| 七 | 智能辅助综合监控系统 |  | 套 |  |  |
| 1 | 视频及环境监控站端设备 | 视频存储单元（16 盘位，支持 64 路摄像机接入） | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频及环境监控站端设备 | 存储硬盘 8T | 块 | 2 |  |
| 3 | 视频及环境监控站端设备 | 二层网络交换机，24 光口，2 电口； | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频及环境监控站端设备 | 机架式 24 芯 ODF 配线架； | 只 | 1 |  |
| 5 | 摄像机 | 红外智能网络高速球（光口） 含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒或光纤收发器、 电源避雷器、 电源适配器、具备红外功能。 | 只 | 4 |  |
| 6 | 智能锁具 | 端子箱智能锁具（含各种配件）（端子箱和汇控箱） | 把 | 4 |  |
| 7 | 智能锁具 | 二次屏柜智能锁具（含各种配件）（二次屏和智能终端屏） | 把 | 10 |  |
| 8 | 线缆 （视频用） | 光缆，铠装 4 芯单模。 | km | 0.8 |  |
| 9 | 线缆 （视频用） | 电源电缆，ZR-RVV22-3*1.5。 | km | 0.8 |  |
| 九 | 对侧变电站 |  |  |  |  |
| (一) | 110kV 余庄站 | DC：220V，AC：~220V，CT：1A，PT：57.7/100V；使用 IEC61850 通信协议。 |  |  |  |
| 1 | 110kV 线路保护屏 | 1）110kV 线路保护（含操作箱）1 台； 2）打印机 1 台。 | 面 | 1 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-14×2.5 | km | 0.5 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×2.5 | km | 0.5 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZA-KVVP2/22-4×4 | km | 0.5 |  |
| 5 | 耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4 | km | 0.2 |  |
| 6 | 耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22-4×4 | km | 0.2 |  |
| 7 | 电气调试 | #1、2 主变保护、测控调试，录波调试 | 项 | 1 |  |
| 一 | 电缆线路部分 |  |  |  |  |
| 一) | 110kV教育城～福和#1电缆线路工程 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 3302 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能接地箱 | 三相 | 面 | 2 |  |
| 6 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 100 |  |
| 8 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 10 | 回流线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 1090 |  |
| 11 | 保护接地箱 |  | 面 | 2 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 57 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 171 |  |
| 3 | 标志桩 |  | 支 | 9 |  |
| 4 | 标志牌 |  | 块 | 90 |  |
| 二) | 110kV教育城～福和#2电缆线路工程 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 3315 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能接地箱 | 三相 | 面 | 2 |  |
| 6 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 100 |  |
| 8 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 10 | 回流线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 1095 |  |
| 11 | 保护接地箱 |  | 面 | 2 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 57 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 171 |  |
| 3 | 标志桩 |  | 支 | 9 |  |
| 4 | 标志牌 |  | 块 | 90 |  |
| 三) | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 3253 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能接地箱 | 三相 | 面 | 2 |  |
| 6 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 100 |  |
| 8 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 10 | 回流线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 1074 |  |
| 11 | 保护接地箱 |  | 面 | 2 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 57 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 171 |  |
| 3 | 标志桩 |  | 支 | 9 |  |
| 4 | 标志牌 |  | 块 | 90 |  |
| 四) | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路工程 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 3228 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 5 | 智能接地箱 | 三相 | 面 | 2 |  |
| 6 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 100 |  |
| 8 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 10 | 回流线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 1066 |  |
| 11 | 保护接地箱 |  | 面 | 2 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 57 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 171 |  |
| 3 | 标志桩 |  | 支 | 9 |  |
| 4 | 标志牌 |  | 块 | 90 |  |
| 五) | 110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 13207 |  |
| 2 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 6680 |  |
| 3 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 6 |  |
| 4 | 绝缘接头 | YJJJI2 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 12 |  |
| 5 | 直通接头 | YJJJI2 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 6 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 6 |  |
| 7 | 直通接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 8 | 智能接地箱 | 三相 | 面 | 10 |  |
| 9 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm2 | m | 400 |  |
| 10 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | m | 500 |  |
| 11 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 3 |  |
| 12 | 接头防爆盒 |  | 套 | 15 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 57 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 956 |  |
| 3 | 标志桩 |  | 支 | 470 |  |
| 4 | 标志牌 |  | 块 | 240 |  |
| 5 | 电缆标识牌 |  | 块 | 320 |  |
| 6 | 电缆标识贴 |  | 块 | 188 |  |
| 7 | 电缆相序贴 |  | 块 | 564 |  |
| 8 | 中间接头牌 |  | 块 | 21 |  |
| 6.1 | 110kV 集丰~中元~中新#2~宁西线路 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 765 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 智能接地箱 | 三相 | 套 | 1 |  |
| 5 | 接地线及回流线 | YJV 8.7/10，240mm2 | m | 295 |  |
| 6 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 8 | 保护接地箱 | 三相 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 110kV集丰~余庄#1线路 |  |  |  |  |
| A | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE 单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | m | 775 |  |
| 2 | GIS 电缆终端 | YJZGG 64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2014 | 套 | 3 |  |
| 3 | 户外电缆终端 | YJZWFY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 智能接地箱 | 三相 | 套 | 1 |  |
| 5 | 接地线及回流线 | YJV 8.7/10，240mm2 | m | 298 |  |
| 6 | 电缆故障精确定位 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 避雷器 | Y10WZ-108/281 | 支 | 3 |  |
| 8 | 保护接地箱 | 三相 | 套 | 1 |  |
| 6.1 | 110kV 集丰~中元~中新#2~宁西线路 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 5 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 15 |  |
| 3 | 标志牌 |  | 块 | 8 |  |
| 4 | 标志桩 |  | 支 | 2 |  |
| 6.2 | 110kV集丰~余庄#1线路 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆回路牌 |  | 块 | 5 |  |
| 2 | 电缆相序牌 |  | 块 | 15 |  |
| 3 | 标志牌 |  | 块 | 10 |  |
| 4 | 标志桩 |  | 支 | 2 |  |
| 一 | 架空线路部分 |  |  |  |  |
| 一) | 110kV教育城～福和#1架空线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 11.45 |  |
| 2 | 耐张串（导） | D0201-01-4 | 串 | 24 |  |
| 3 | 耐张串（导） | D0201-02-4 | 串 | 6 |  |
| 4 | 耐张串（导） | D0201-01-1 | 串 | 3 |  |
| 5 | 悬垂串（导） | D0201-03 | 串 | 6 |  |
| 6 | 跳线串（导） | D0201-06 | 串 | 2 |  |
| 7 | 跳线串（导） | D0201-05-3 | 串 | 1 |  |
| 8 | 跳线串（导） | D0201-04 | 串 | 9 |  |
| 9 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 34 |  |
| 10 | 预绞丝护线条 | FYH-630/45BG-2500 | 个 | 7 |  |
| 11 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 68 |  |
| 12 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA | 个 | 10 |  |
| 13 | 耐张线夹 | NY-630/45BGA | 个 | 39 |  |
| 14 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 13 |  |
| 15 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 13 |  |
| 16 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 74 |  |
| 17 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 138 |  |
| 18 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 169 |  |
| 19 | UB挂板 | UB-10-80-45 | 个 | 10 |  |
| 20 | UB挂板 | UB-21/10-100-45 | 个 | 7 |  |
| 21 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 4 |  |
| 22 | U型挂环 | UK-07-70 | 个 | 3 |  |
| 23 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 13 |  |
| 24 | 碗头挂板 | W-10-100 | 个 | 7 |  |
| 25 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 68 |  |
| 26 | 悬垂线夹 | XG-10054 | 个 | 7 |  |
| 27 | 悬垂线夹 | XG-8040 | 个 | 11 |  |
| 28 | 延长拉杆 | YL-10-420 | 个 | 13 |  |
| 29 | 直角挂板 | ZS-10-80 | 个 | 7 |  |
| 30 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 123 |  |
| 31 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 735 |  |
| 32 | 设备线夹 | SY-630/45B | 个 | 7 |  |
| 33 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45A | 个 | 4 |  |
| 34 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45C | 个 | 4 |  |
| 35 | 支撑复合绝缘子 | FZSW-220/10 | 支 | 4 |  |
| 36 | 防振锤 | FRY-3/5 | 个 | 4 |  |
| 37 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 43 |  |
| 38 | 视频监测 |  | 套 | 2 |  |
| 39 | 架空线路故障定位监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 相序牌 |  | 块 | 21 |  |
| 41 | 回路名称牌 |  | 块 | 36 |  |
| 42 | “禁止攀爬”牌 |  | 块 | 7 |  |
| 43 | “止步 带电危险”牌 |  | 块 | 7 |  |
| 44 | 直升机巡视牌 |  | 块 | 21 |  |
| 45 | “高”、“压”、“危”、“险”牌 |  | 块 | 28 |  |
| 46 | 1F2Wa-JL1G-24 | 双回路电缆终端角钢塔 含 Q420 | kg | 30358 |  |
| 47 | V3-1F2Wa-Z2-48 | 双回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 16956.7 |  |
| 48 | V3-1F2Wa-J3-36 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 24155 |  |
| 49 | V3-1F2Wa-J3-21 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 16457.8 |  |
| 50 | V3-1F2Wa-J3-36 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 24155 |  |
| 51 | V3-1F2Wa-J4-21 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 17916.7 |  |
| 52 | V3-1F2Wa-J3-21 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 16457.8 |  |
| 53 | 地脚螺栓 | 4M42 L=270 | 套 | 4 |  |
| 54 | 地脚螺栓 | 4M64 L=370 | 套 | 20 |  |
| 55 | 地脚螺栓 | 4M72 L=380 | 套 | 4 |  |
| 56 | 防坠落轨道 | 铝合金 | 米 | 547 |  |
| 57 | 轨道固定器 |  | 个 | 547 |  |
| 58 | 防坠落换向器 | 铝合金 | 个 | 44 |  |
| 59 | 防坠器 |  | 个 | 7 |  |
| 二) | 110kV教育城～福和#2架空线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 11.45 |  |
| 2 | 耐张串（导） | D0201-01-4 | 串 | 15 |  |
| 3 | 耐张串（导） | D0201-02-4 | 串 | 15 |  |
| 4 | 耐张串（导） | D0201-02-1 | 串 | 3 |  |
| 5 | 悬垂串（导） | D0201-03 | 串 | 6 |  |
| 6 | 跳线串（导） | D0201-06 | 串 | 2 |  |
| 7 | 跳线串（导） | D0201-05-3 | 串 | 1 |  |
| 8 | 跳线串（导） | D0201-04 | 串 | 18 |  |
| 9 | 调整板 | DB-21-120/180 |  | 34 |  |
| 10 | 预绞丝护线条 | FYH-630/45BG-2500 |  | 7 |  |
| 11 | 连板 | L-21A-110/400 |  | 68 |  |
| 12 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA |  | 10 |  |
| 13 | 耐张线夹 | NY-630/45BGA |  | 39 |  |
| 14 | 平行挂板 | P-10-80 |  | 37 |  |
| 15 | 球头挂环 | QP-07-50 |  | 22 |  |
| 16 | 球头挂环 | QP-10-50 |  | 74 |  |
| 17 | U型挂环 | U-10-85 |  | 138 |  |
| 18 | U型挂环 | U-21-100 |  | 169 |  |
| 19 | UB挂板 | UB-10-80-45 |  | 19 |  |
| 20 | UB挂板 | UB-21/10-100-45 |  | 7 |  |
| 21 | U型螺丝 | UJ-1880 |  | 4 |  |
| 22 | U型挂环 | UK-07-70 |  | 3 |  |
| 23 | 碗头挂板 | W-07-100 |  | 22 |  |
| 24 | 碗头挂板 | W-10-100 |  | 7 |  |
| 25 | 碗头挂板 | WS-10-100 |  | 68 |  |
| 26 | 悬垂线夹 | XG-10054 |  | 7 |  |
| 27 | 悬垂线夹 | XG-8040 |  | 20 |  |
| 28 | 延长拉杆 | YL-10-420 |  | 37 |  |
| 29 | 直角挂板 | ZS-10-80 |  | 7 |  |
| 30 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D |  | 215 |  |
| 31 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D |  | 735 |  |
| 32 | 设备线夹 | SY-630/45B | 个 | 7 |  |
| 33 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45A | 个 | 4 |  |
| 34 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45C | 个 | 4 |  |
| 35 | 支撑复合绝缘子 | FZSW-220/10 | 支 | 4 |  |
| 36 | 防振锤 | FRY-3/5 | 个 | 4 |  |
| 37 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 43 |  |
| 38 | 视频监测 |  | 套 | 2 |  |
| 39 | 架空线路故障定位监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 线路避雷器 |  | 套 | 21 |  |
| 41 | 相序牌 |  | 块 | 21 |  |
| 42 | 回路名称牌 |  | 块 | 36 |  |
| 43 | 直升机巡视牌 |  | 块 | 21 |  |
| 三) | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 10.52 |  |
| 2 | 导线 | JNRLH1/LB20A-400/35 | 吨 | 3.49 |  |
| 3 | 耐张串（导） | D0202-01-3 | 串 | 3 |  |
| 4 | 耐张串（导） | D0202-01-4 | 串 | 12 |  |
| 5 | 耐张串（导） | D0202-02-4 | 串 | 12 |  |
| 6 | 耐张串（导） | D0202-03-2 | 串 | 12 |  |
| 7 | 耐张串（导） | D0202-04-2 | 串 | 9 |  |
| 8 | 悬垂串（导） | D0202-05 | 串 | 6 |  |
| 9 | 跳线串（导） | D0202-08 | 串 | 2 |  |
| 10 | 跳线串（导） | D0202-07-3 | 串 | 1 |  |
| 11 | 跳线串（导） | D0202-07-2 | 串 | 9 |  |
| 12 | 跳线串（导） | D0202-06 | 串 | 9 |  |
| 13 | 调整板 | DB-10-80/200 | 个 | 22 |  |
| 14 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 28 |  |
| 15 | 预绞丝护线条 | FYH-630/45BG-2500 | 个 | 7 |  |
| 16 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 98 |  |
| 17 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA-N | 个 | 31 |  |
| 18 | 耐张线夹 | NY-630/45BGA | 个 | 33 |  |
| 19 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 43 |  |
| 20 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 22 |  |
| 21 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 105 |  |
| 22 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 251 |  |
| 23 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 181 |  |
| 24 | UB挂板 | UB-10-80-45 | 个 | 10 |  |
| 25 | UB挂板 | UB-21/10-100-45 | 个 | 7 |  |
| 26 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 13 |  |
| 27 | U型挂环 | UK-07-70 | 个 | 3 |  |
| 28 | U型挂环 | UK-10-85 | 个 | 22 |  |
| 29 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 22 |  |
| 30 | 碗头挂板 | W-10-100 | 个 | 7 |  |
| 31 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 98 |  |
| 32 | 悬垂线夹 | XG-10054 | 个 | 7 |  |
| 33 | 悬垂线夹 | XG-8034-N | 个 | 10 |  |
| 34 | 悬垂线夹 | XG-8040 | 个 | 11 |  |
| 35 | 延长拉杆 | YL-10-420 | 个 | 43 |  |
| 36 | 直角挂板 | ZS-10-80 | 个 | 7 |  |
| 37 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 215 |  |
| 38 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 1041 |  |
| 39 | 设备线夹 | SY-630/45B | 个 | 7 |  |
| 40 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45A | 个 | 4 |  |
| 41 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45C | 个 | 4 |  |
| 42 | 支撑复合绝缘子 | FZSW-220/10 | 支 | 4 |  |
| 43 | 防振锤 | FRY-3/5-N | 个 | 25 |  |
| 44 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 37 |  |
| 45 | 设备线夹 | SY-400/35A-N | 个 | 4 |  |
| 46 | 视频监测 |  | 套 | 2 |  |
| 47 | 架空线路故障定位监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 48 | 相序牌 |  | 块 | 30 |  |
| 49 | 回路名称牌 |  | 块 | 80 |  |
| 50 | “禁止攀爬”牌 |  | 块 | 10 |  |
| 51 | “止步 带电危险”牌 |  | 块 | 10 |  |
| 52 | 直升机巡视牌 |  | 块 | 30 |  |
| 53 | “高”、“压”、“危”、 “险”牌 |  | 块 | 40 |  |
| 54 | 1F2Wa-JL1G-24 | 双回路电缆终端角钢塔 含 Q420 | kg | 30358 |  |
| 55 | V3-1F2Wa-Z2-36 | 双回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 16956.7 |  |
| 56 | V3-1F2Wa-J4-30 | 塔材利旧，保护性拆除，统计重量只考 虑部分方松、防卸螺栓损耗。 | kg | 1130.7 |  |
| 57 | V3-1F2Wa-J4-16 | 塔材利旧，保护性拆除，统计重量只考 虑部分方松、防卸螺栓损耗。 | kg | 788.1 |  |
| 58 | V3-1F2Wa-J3-30 | 塔材利旧，保护性拆除，统计重量只考 虑部分方松、防卸螺栓损耗。 | kg | 1038.3 |  |
| 59 | V3-1F2Wa-J4-30 | 塔材利旧，保护性拆除，统计重量只考 虑部分方松、防卸螺栓损耗。 | kg | 1130.7 |  |
| 60 | 地脚螺栓 | 4M42 L=270 | 套 | 4 |  |
| 61 | 地脚螺栓 | 4M64 L=370 | 套 | 16 |  |
| 62 | 地脚螺栓 | 4M72 L=380 | 套 | 4 |  |
| 63 | 防坠落轨道 | 铝合金 | 米 | 172 |  |
| 64 | 轨道固定器 |  | 个 | 172 |  |
| 65 | 防坠落换向器 | 铝合金 | 个 | 14 |  |
| 66 | 防坠器 |  | 个 | 2 |  |
| 四) | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰架空线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 10.52 |  |
| 2 | 导线 | JNRLH1/LB20A-400/35 | 吨 | 3.49 |  |
| 3 | 导线 | JNRLH1/LB20A-400/35 | 吨 | 3.98 |  |
| 4 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 0.18 |  |
| 5 | 耐张串（导） | D0202-02-3 | 串 | 3 |  |
| 6 | 耐张串（导） | D0202-01-4 | 串 | 15 |  |
| 7 | 耐张串（导） | D0202-02-4 | 串 | 9 |  |
| 8 | 耐张串（导） | D0202-03-2 | 串 | 9 |  |
| 9 | 耐张串（导） | D0202-04-2 | 串 | 12 |  |
| 10 | 悬垂串（导） | D0202-05 | 串 | 6 |  |
| 11 | 跳线串（导） | D0202-08 | 串 | 2 |  |
| 12 | 跳线串（导） | D0202-07-3 | 串 | 1 |  |
| 13 | 跳线串（导） | D0202-07-2 | 串 | 6 |  |
| 14 | 跳线串（导） | D0202-06 | 串 | 12 |  |
| 15 | 耐张串（导） | D0202-01-3 | 串 | 3 |  |
| 16 | 耐张串（导） | D0202-23-4 | 串 | 3 |  |
| 17 | 耐张串（导） | D0202-03-2 | 串 | 6 |  |
| 18 | 跳线串（导） | D0202-07-3 | 串 | 9 |  |
| 19 | 调整板 | DB-10-80/200 | 个 | 22 |  |
| 20 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 28 |  |
| 21 | 预绞丝护线条 | FYH-630/45BG-2500 | 个 | 7 |  |
| 22 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 98 |  |
| 23 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA-N | 个 | 31 |  |
| 24 | 耐张线夹 | NY-630/45BGA | 个 | 33 |  |
| 25 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 49 |  |
| 26 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 22 |  |
| 27 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 105 |  |
| 28 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 248 |  |
| 29 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 181 |  |
| 30 | UB挂板 | UB-10-80-45 | 个 | 13 |  |
| 31 | UB挂板 | UB-21/10-100-45 | 个 | 7 |  |
| 32 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 10 |  |
| 33 | U型挂环 | UK-07-70 | 个 | 3 |  |
| 34 | U型挂环 | UK-10-85 | 个 | 22 |  |
| 35 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 22 |  |
| 36 | 碗头挂板 | W-10-100 | 个 | 7 |  |
| 37 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 98 |  |
| 38 | 悬垂线夹 | XG-10054 | 个 | 7 |  |
| 39 | 悬垂线夹 | XG-8034-N | 个 | 7 |  |
| 40 | 悬垂线夹 | XG-8040 | 个 | 14 |  |
| 41 | 延长拉杆 | YL-10-420 | 个 | 49 |  |
| 42 | 直角挂板 | ZS-10-80 | 个 | 7 |  |
| 43 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 215 |  |
| 44 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 1041 |  |
| 45 | 设备线夹 | SY-630/45B | 个 | 7 |  |
| 46 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45A | 个 | 4 |  |
| 47 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45C | 个 | 4 |  |
| 48 | 支撑复合绝缘子 | FZSW-220/10 | 支 | 4 |  |
| 49 | 防振锤 | FRY-3/5-N | 个 | 25 |  |
| 50 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 37 |  |
| 51 | 设备线夹 | SY-400/35A-N | 个 | 4 |  |
| 52 | 调整板 | DB-10-80/200 | 个 | 7 |  |
| 53 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 7 |  |
| 54 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 25 |  |
| 55 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA-N | 个 | 13 |  |
| 56 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 25 |  |
| 57 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 62 |  |
| 58 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 37 |  |
| 59 | U型挂环 | U-25-110 | 个 | 4 |  |
| 60 | U型挂环 | UK-10-85 | 个 | 7 |  |
| 61 | U型挂环 | UK-21-100 | 个 | 4 |  |
| 62 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 25 |  |
| 63 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 245 |  |
| 64 | 防振锤 | FRY-3/5-N | 个 | 20 |  |
| 65 | 设备线夹 | SY-400/35A-N | 个 | 8 |  |
| 66 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 10 |  |
| 67 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 10 |  |
| 68 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 个 | 92 |  |
| 69 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 10 |  |
| 70 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 20 |  |
| 71 | 悬垂线夹 | XG-8040 | 个 | 10 |  |
| 72 | 设备线夹 | SY-630/45A | 个 | 20 |  |
| 73 | 视频监测 |  | 套 | 2 |  |
| 74 | 架空线路故障定位监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 75 | 线路避雷器 |  | 套 | 18 |  |
| 76 | 相序牌 |  | 块 | 30 |  |
| 77 | 回路名称牌 |  | 块 | 120 |  |
| 78 | 直升机巡视牌 |  | 块 | 30 |  |
| 五) | 集丰站配套新建110kV架空线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 59.67 |  |
| 2 | 导线 | JL/LB20A-400/35 | 吨 | 2.27 |  |
| 3 | 耐张串（导） | D0203-01-4 D0203-01-4, | 串 | 36 |  |
| 4 | 耐张串（导） | D0203-02-4 D0203-02-4, | 串 | 30 |  |
| 5 | 耐张串（导） | D0203-04-3 | 串 | 6 |  |
| 6 | 悬垂串（导） | D0203-05 D0203-05, | 串 | 60 |  |
| 7 | 跳线串（导） | D0203-08 | 串 | 4 |  |
| 8 | 跳线串（导） | D0203-06 D0203-06, | 串 | 29 |  |
| 9 | 耐张串（导） | D0203-04-1 | 串 | 6 |  |
| 10 | 耐张串（导） | D0203-04-2 | 串 | 6 |  |
| 11 | 耐张串（导） | D0203-03-1 | 串 | 6 |  |
| 12 | 跳线串（导） | D0203-07-1 | 串 | 3 |  |
| 13 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 74 |  |
| 14 | 预绞丝护线条 | FYH-630/45BG-2500 | 个 | 62 |  |
| 15 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 147 |  |
| 16 | 耐张线夹 | NY-630/45BGA | 个 | 84 |  |
| 17 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 62 |  |
| 18 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 34 |  |
| 19 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 209 |  |
| 20 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 294 |  |
| 21 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 355 |  |
| 22 | U型挂环 | U-25-110 | 个 | 7 |  |
| 23 | UB挂板 | UB-10-80-45 | 个 | 34 |  |
| 24 | UB挂板 | UB-21/10-100-45 | 个 | 62 |  |
| 25 | U型挂环 | UK-07-70 | 个 | 5 |  |
| 26 | U型挂环 | UK-21-100 | 个 | 7 |  |
| 27 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 34 |  |
| 28 | 碗头挂板 | W-10-100 | 个 | 62 |  |
| 29 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 147 |  |
| 30 | 悬垂线夹 | XG-10054 | 个 | 62 |  |
| 31 | 悬垂线夹 | XG-8040 | 个 | 30 |  |
| 32 | 延长拉杆 | YL-10-420 | 个 | 62 |  |
| 33 | 直角挂板 | ZS-10-80 | 个 | 62 |  |
| 34 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 337 |  |
| 35 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 2081 |  |
| 36 | 铜铝过渡线夹 | SY-630/45B | 个 | 14 |  |
| 37 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45A | 个 | 8 |  |
| 38 | 铜铝过渡线夹 | SYG-630/45C | 个 | 8 |  |
| 39 | 支撑复合绝缘子 | FZSW-220/10 | 支 | 8 |  |
| 40 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 147 |  |
| 41 | 调整板 | DB-10-80/200 | 个 | 7 |  |
| 42 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 13 |  |
| 43 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 37 |  |
| 44 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA | 个 | 19 |  |
| 45 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 4 |  |
| 46 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 37 |  |
| 47 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 89 |  |
| 48 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 49 |  |
| 49 | U型挂环 | U-25-110 | 个 | 13 |  |
| 50 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 4 |  |
| 51 | U型挂环 | UK-10-85 | 个 | 7 |  |
| 52 | U型挂环 | UK-21-100 | 个 | 13 |  |
| 53 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 4 |  |
| 54 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 37 |  |
| 55 | 悬垂线夹 | XG-8034 | 个 | 4 |  |
| 56 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 31 |  |
| 57 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 368 |  |
| 58 | 设备线夹 | SY-630/45A | 个 | 7 |  |
| 59 | 设备线夹 | SY-400/35A | 个 | 7 |  |
| 60 | 防振锤 | FRY-3/5 | 个 | 19 |  |
| 61 | 视频监测 |  | 套 | 8 |  |
| 62 | 架空线路故障定位监测装置 |  | 套 | 2 |  |
| 63 | 线路避雷器 |  | 套 | 36 |  |
| 64 | 相序牌 |  | 块 | 78 |  |
| 65 | 回路名称牌 |  | 块 | 100 |  |
| 66 | “禁止攀爬”牌 |  | 块 | 12 |  |
| 67 | “止步 带电危险”牌 |  | 块 | 12 |  |
| 68 | 直升机巡视牌 |  | 块 | 72 |  |
| 69 | “高”、“压”、“危”、“险”牌 |  | 块 | 48 |  |
| 70 | V3L-21F4W1-DLT-21 | 四回路电缆终端钢管塔 含 Q420 | kg | 83999.1 |  |
| 71 | V3L-21F4W1-Z2-36 | 四回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 46290.3 |  |
| 72 | V3L-21F4W1-Z2-36 | 四回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 46290.3 |  |
| 73 | V3L-21F4W1-Z2-36 | 四回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 46290.3 |  |
| 74 | V3L-21F4W1-J3-33 | 四回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 92635.9 |  |
| 75 | V3L-21F4W1-Z3-72 | 四回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 86449.7 |  |
| 76 | V3L-21F4W1-J3-27 | 四回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 84233.4 |  |
| 77 | V3L-21F4W1-J1-42 | 四回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 75871 |  |
| 78 | V3L-21F4W1-Z2-36 | 四回路角钢直线塔 含 Q420 | kg | 46290.3 |  |
| 79 | V3L-21F4W1-J3-27 | 四回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 84233.4 |  |
| 80 | V3L-21F4W1-JF-27 | 四回路角分歧塔 含 Q420 | kg | 101053.9 |  |
| 81 | 110ST90-24 | 双回路角分歧塔 含 Q420 | kg | 34938.8 |  |
| 82 | 地脚螺栓 | 4M48 L=320 | 套 | 16 |  |
| 83 | 地脚螺栓 | 4M56 L=370 | 套 | 4 |  |
| 84 | 地脚螺栓 | 4M68 L=370 | 套 | 4 |  |
| 85 | 地脚螺栓 | 12M42 ∅ =600 | 套 | 4 |  |
| 86 | 地脚螺栓 | 12M56 ∅ =720 | 套 | 16 |  |
| 87 | 地脚螺栓 | 12M56 ∅ =800 | 套 | 4 |  |
| 88 | 防坠落轨道 | 铝合金 | 米 | 1912 |  |
| 89 | 轨道固定器 |  | 个 | 1912 |  |
| 90 | 防坠落换向器 | 铝合金 | 个 | 104 |  |
| 91 | 防坠器 |  | 个 | 12 |  |
| 六) | 110kV福和站甲乙支线临时转供电线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JL/LB20A-400/35 | 吨 | 5.39 |  |
| 2 | 地线 | JLB40-100 | 吨 | 1.26 |  |
| 3 | 耐张串（导） | D0201-03-1 | 串 | 6 |  |
| 4 | 耐张串（导） | D0201-02-1 | 串 | 3 |  |
| 5 | 耐张串（导） | D0201-02-2 | 串 | 3 |  |
| 6 | 耐张串（导） | D0201-01-2 | 串 | 27 |  |
| 7 | 耐张串（地） | D0201-04-1 | 串 | 4 |  |
| 8 | 耐张串（地） | D0201-04-2 | 串 | 20 |  |
| 9 | 调整板 | DB-10-80/200 | 个 | 31 |  |
| 10 | 调整板 | DB-21-120/180 | 个 | 34 |  |
| 11 | 接地端子 | JD-100BGB | 个 | 25 |  |
| 12 | 连板 | L-21A-110/400 | 个 | 80 |  |
| 13 | 螺栓 | M16 | 个 | 25 |  |
| 14 | 耐张线夹 | NY-100BG-40 | 个 | 25 |  |
| 15 | 耐张线夹 | NY-400/35BGA | 个 | 40 |  |
| 16 | 球头挂环 | QP-10-50 | 个 | 80 |  |
| 17 | U型挂环 | U-10-85 | 个 | 196 |  |
| 18 | U型挂环 | U-12-90 | 个 | 21 |  |
| 19 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 169 |  |
| 20 | U型挂环 | U-21-100T | 个 | 7 |  |
| 21 | U型挂环 | U-42-140 | 个 | 7 |  |
| 22 | U型挂环 | UK-10-85 | 个 | 31 |  |
| 23 | U型挂环 | UL-10-140 | 个 | 5 |  |
| 24 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 80 |  |
| 25 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 796 |  |
| 26 | 设备线夹 | SY-400/35A | 个 | 12 |  |
| 27 | 防振锤 | FRY-3/5 | 个 | 41 |  |
| 28 | 防振锤 | FRY-4/6 | 个 | 4 |  |
| 29 | 防振锤 | FRY-2 | 个 | 28 |  |
| 30 | V3-1F2Wa-J4-30 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 22615.1 |  |
| 31 | V3-1F2Wa-J3-30 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 20765.7 |  |
| 32 | V3-1F2Wa-J4-30 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 22615.1 |  |
| 33 | V3-1F2Wa-J4-16 | 双回路角钢耐张塔 含 Q420 | kg | 15761.6 |  |
| 34 | 地脚螺栓 | 4M64 L=370 | 套 | 12 |  |
| 35 | 防坠落轨道 | 铝合金 | 米 | 293 |  |
| 36 | 轨道固定器 |  | 个 | 293 |  |
| 37 | 防坠落换向器 | 铝合金 | 个 | 24 |  |
| 38 | 防坠器 |  | 个 | 4 |  |
| 一 | 通信部分 |  |  |  |  |
| 一) | 220kV教育城变电站通信设备工程（第二分册） |  |  |  |  |
| 一 | 教育城站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE 光线路板 | 50GE 光线路板，单板≥2 端口 | 块 | 3 |  |
| 2 | 50GE 光模块 | 50GE 光模块，80km | 个 | 6 |  |
| 3 | 三层多功能接入交换机 | 不少于 16 个千兆光口， 配置不少于 8 个千兆 短距光模块 | 套 | 1 |  |
| 二 | 福和站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE 光线路板 | 50GE 光线路板， 单板≥1 端口 | 块 | 1 |  |
| 2 | 50GE 光模块 | 50GE 光模块， 80km | 块 | 1 |  |
| 3 | 2M 光接口板（业务板） | 光接口 2M 支路板， 含满配光模块 | 块 | 1 |  |
|  |  | 8 路 2M 光接口倒换接口板 | 块 | 1 |  |
| 4 | 2M 光接口板（保护板） | 光接口 2M 支路板 | 块 | 1 |  |
|  |  | STM-1e/E3/T3/FE 接口桥接板 | 块 | 1 |  |
| 三 | 凤岗站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE 光线路板 | 50GE 光线路板， 单板≥1 端口 | 块 | 1 |  |
| 2 | 50GE 光模块 | 50GE 光模块， 80km | 块 | 1 |  |
| 四 | 中新站 |  |  |  |  |
| 1 | 50GE 光线路板 | 50GE 光线路板， 单板≥1 端口 | 块 | 1 |  |
| 2 | 50GE 光模块 | 50GE 光模块， 80km | 块 | 1 |  |
| 五 | 集丰站 |  |  |  |  |
| 1 | 10G 线路板卡（光接口单元） | 4 路 10G 任意业务处理板（每板实配 1 个 80km 光模块）， L-64.2 | 块 | 1 |  |
| 2 | 光衰减器 | -7dB | 个 | 8 |  |
| 3 | 光衰减器 | -10dB | 个 | 8 |  |
| 七 | 余庄站 |  |  |  |  |
| 1 | 2M 光接口板（业务板） | 光接口 2M 支路板， 含满配光模块 | 块 | 1 |  |
|  |  | 8 路 2M 光接口倒换接口板 | 块 | 1 |  |
| 2 | 2M 光接口板（保护板） | 光接口 2M 支路板 | 块 | 1 |  |
|  |  | STM-1e/E3/T3/FE 接口桥接板 | 块 | 1 |  |
| 九 | 变电站 WAPI 网络覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线 AP | 室内型 AP， 含 license， 含安装配件 | 台 | 22 |  |
| 2 | 无线 AP | 室外全向型 AP,含 license， 含安装配件 | 台 | 24 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 含 24 个千兆/万兆自适应光口;支持三层路由 功能， 支持双电源冗余配置 | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 低端三层 24 口万兆交换机主机 | 固定式或模块化交换机主机，含软件，光口数 量>=6（速率不低于千兆， 至少 4 个端口千、 万兆自适应） 、电口数量>=24（10M/100M/ 1000M 自适应 RJ45，支持 POE、POE+），支持 三层路由功能， 支持双电源冗余配置 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 低端三层 24 口万兆交换机直流电源 | 设备直流电源(每套直流电源含 5 米直流电源 线) 数量 1 个 | 个 | 2 |  |
| 3.3 | 低端三层 24 口千兆交换机单 模短距光模块 | 千兆单模短距(小于 10kM),(数量 1 个) | 个 | 8 |  |
| 4 | 全光接入交换机 | 不少于 16 个千兆光口， 支持双电源冗余配置 | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 低端三层全光口交换机主机 | 固定式或模块化交换机主机， 含软件， >=16 千兆光口，支持三层路由功能，支持双电源冗 余配置 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 低端三层全光口交换机千兆 单模短距光模块 | 单模短距(小于 10kM),(数量 1 个) | 个 | 16 |  |
| 4.3 | 低端三层全光口交换机直流电源 | 设备直流电源(每套直流电源含 5 米直流电源 线) 数量 1 个 | 个 | 2 |  |
| 5 | POE 接入交换机 | 含 24 个千兆网口； 支持 POE、POE+， 支持双 电源冗余配置 | 套 | 2 |  |
| 5.1 | 低端三层 24 口万兆交换机主机 | 固定式或模块化交换机主机，含软件，光口数 量>=6（速率不低于千兆， 至少 4 个端口千、 万兆自适应） 、电口数量>=24（10M/100M/ | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 低端三层 24 口万兆交换机直流电源 | 设备直流电源(每套直流电源含 5 米直流电源 线) 数量 1 个 | 个 | 2 |  |
| 5.3 | 低端三层 24 口千兆交换机单 模短距光模块 | 千兆单模短距(小于 10kM),(数量 1 个) | 个 | 4 |  |
| 6 | 管道光缆 | 非金属管道光缆， 防鼠阻燃 | 米 | 500 |  |
| 7 | 管道光缆 | 非金属管道光缆， 防鼠阻燃 | 米 | 70 |  |
| 二) | 110kV教育城～福和#1电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | km | 1.3695 |  |
| 2 | 标识牌 |  | 块 | 60 |  |
| 三) | 110kV教育城～福和#2电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | km | 1.3695 |  |
| 3 | 标识牌 |  | 块 | 60 |  |
| 四) | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | km | 1.3685 |  |
| 2 | 标识牌 |  | 块 | 68.5 |  |
| 五) | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | km | 1.3685 |  |
| 2 | 标识牌 |  | 块 | 68.5 |  |
| 六) | 110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程（配套光缆部分 |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-48B1 | km | 6.824 |  |
| 2 | 48芯光缆熔接盒 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 标识牌 |  | 块 | 342 |  |
| 七) | 集丰站配套新建110kV电缆线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | GYFTZY63-72B1 | km | 0.882 |  |
| 2 | 标识牌 |  | 块 | 44 |  |
| 八) | 110kV教育城～福和#1架空线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48 芯 OPGW 光缆 | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 1.95 |  |
| 2 | OPGW 耐张串 | U0201-05-1 | 套 | 1 |  |
| 3 | OPGW 耐张串 | U0201-05-2 | 套 | 16 |  |
| 4 | OPGW 悬垂串 | U0201-06-1 | 套 | 1 |  |
| 5 | OPGW 光缆接续盒 | 一进一出 | 只 | 2 |  |
| 6 | 余缆架 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 引下线夹 |  | 只 | 80 |  |
| 8 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-14.0 | 个 | 17 |  |
| 9 | OPGW 光缆杆号牌 |  | 个 | 7 |  |
| 九) | 110kV教育城～福和#2架空线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48 芯 OPGW 光缆 | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 1.95 |  |
| 2 | OPGW 耐张串 | U0201-05-1 | 套 | 1 |  |
| 3 | OPGW 耐张串 | U0201-05-2 | 套 | 16 |  |
| 4 | OPGW 悬垂串 | U0201-06-1 | 套 | 1 |  |
| 5 | OPGW 光缆接续盒 | 一进一出 | 只 | 2 |  |
| 6 | 余缆架 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 引下线夹 |  | 只 | 80 |  |
| 8 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-14.0 | 个 | 17 |  |
| 9 | OPGW 光缆杆号牌 |  | 个 | 7 |  |
| 十) | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48 芯 OPGW 光缆 | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 2.64 |  |
| 2 | OPGW 耐张串 | U0202-06-2 | 套 | 9 |  |
| 3 | OPGW 耐张串 | U0202-05-2 | 套 | 7 |  |
| 4 | OPGW 悬垂串 | U0202-07-1 | 套 | 1 |  |
| 5 | OPGW 光缆接续盒 | 一进一出 | 只 | 2 |  |
| 6 | 余缆架 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 引下线夹 |  | 只 | 90 |  |
| 8 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-14.0 | 个 | 22 |  |
| 9 | OPGW 光缆杆号牌 |  | 个 | 10 |  |
| 十一) | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰架空线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 48 芯 OPGW 光缆 | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 2.64 |  |
| 2 | OPGW 耐张串 | U0202-06-2 | 套 | 9 |  |
| 3 | OPGW 耐张串 | U0202-05-2 | 套 | 7 |  |
| 4 | OPGW 悬垂串 | U0202-07-1 | 套 | 1 |  |
| 5 | OPGW 光缆接续盒 | 一进一出 | 只 | 2 |  |
| 6 | 余缆架 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 引下线夹 |  | 只 | 90 |  |
| 8 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-14.0 | 个 | 22 |  |
| 9 | OPGW 光缆杆号牌 |  | 个 | 10 |  |
| 十二) | 集丰站配套新建110kV架空线路工程（配套光缆部分） |  |  |  |  |
| 1 | 72 芯 OPGW 光缆 | OPGW-150-72-2-4 | 千米 | 9.26 |  |
| 2 | 48 芯 OPGW 光缆 | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 1.69 |  |
| 3 | OPGW 耐张串 | U0203-06-2 | 套 | 2 |  |
| 4 | OPGW 耐张串 | U0203-06-3 | 套 | 26 |  |
| 5 | OPGW 耐张串 | U0203-05-1 | 套 | 2 |  |
| 6 | OPGW 耐张串 | U0203-05-2 | 套 | 6 |  |
| 7 | OPGW 悬垂串 | U0203-07-2 | 套 | 10 |  |
| 8 | OPGW 光缆接续盒 | 一进一出 | 只 | 6 |  |
| 9 | OPGW 光缆接续盒 | 一进两出 | 只 | 2 |  |
| 10 | 余缆架 |  | 只 | 8 |  |
| 11 | 引下线夹 |  | 只 | 450 |  |
| 12 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-18.0 | 个 | 76 |  |
| 13 | OPGW 光缆防振锤 | 4D30-14.0 | 个 | 10 |  |
| 14 | OPGW 光缆杆号牌 |  | 个 | 24 |  |
| 一 | 电缆隧道部分 |  |  |  |  |
| 一) | 220千伏教育城输变电工程（第二分册）电缆隧道工程 |  |  |  |  |
| 1 | 通风空调系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 壁挂式分体空调 | 壁挂式 | 台 | 4 |  |
| 2 | 动力照明系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 照明动力配电箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 4 |  |
| 2.2 | 照明配电箱 | 150x600x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 19 |  |
| 2.3 | 检修电源箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 7 |  |
| 2.4 | 插座配电箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 16 |  |
| 2.5 | 风机配电箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 7 |  |
| 2.6 | 潜水泵配电箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 7 |  |
| 2.7 | 通信设备配电箱 | 150x800x600mm.IP65.带除湿装置 | 个 | 7 |  |
| 3 | 隧道供配电部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 箱式变压器（欧式） | SCB14-400KVA，SF6全绝缘负荷开关柜3台，GGD低压柜5台 | 套 | 4 |  |
| 3.2 | 配电自动化终端 | 三遥六回路 | 套 | 4 |  |
| 3.3 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-22-7*2.5 | m | 120 |  |
| 3.4 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-22-10*2.5 | m | 240 |  |
| 3.5 | 10kV电力电缆 | WDZA-YJY23-8.7/15kV-3*70mm2 | m | 3233 |  |
| 3.6 | 10kV全冷缩户内终端头 | 冷缩式，3芯*70mm2 | 套 | 14 |  |
| 3.7 | 10kV电缆中间头 | 3芯*70mm2 | 套 | 3 |  |
| 3.8 | 防火槽盒 | 不锈钢，200*100，防火时间>2h | m | 3050 |  |
| 4 | 外电部分 |  |  |  |  |
| 4.1 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m | 1700 |  |
| 4.2 | 10kV全冷缩户内终端头 | 冷缩式，3芯*70mm2 | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 10kV全冷缩户内终端头 | 冷缩式，3芯*70mm2 | 套 | 2 |  |
| 4.4 | 10kV电缆中间头 | 70mm2（带中间壳防爆壳） | 套 | 1 |  |
| 5 | 隧道配网通信 |  |  |  |  |
| 5.1 | 管道光缆 | 48芯， GYFTZY63,阻燃防鼠 | 米 | 6980 |  |
| 5.2 | 工业以太网交换机 | 二层/不少于4个千兆光口、8个电口 | 台 | 4 |  |
| 5.3 | 光模块 | 单模，短距 (10km)，千兆 | 个 | 18 |  |
| 6 | 隧道无线通信 |  |  |  |  |
| 6.1 | 管道光缆 | 24芯，GYFTZY63,阻燃防鼠 | 米 | 3800 |  |

- 四、报价表

- 总报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 限价金额（元） | 其中 |  |  | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 施工专项补助费（元） | 暂估价 （元） |  |  | 安全文明施工费（元） | 施工专项补助费（元） | 暂估价（元） |  |
| 一 | 变电工程 | 3831760.51 | 100430.89 | 22400.00 | 0.00 | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 220kV教育城变电站工程第二分册 | 3204470.41 | 78979.73 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220kV集丰变电站扩建工程 | 627290.10 | 21451.16 | 22400.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 线路工程 | 27415144.63 | 1009417.89 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV教育城～福和#1电缆线路工程 | 2027828.62 | 51159.25 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110kV教育城～福和#2电缆线路工程 | 376950.05 | 16885.19 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程 | 2003871.61 | 50651.94 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路工程 | 376971.22 | 16710.14 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程 | 2756034.32 | 73875.61 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 集丰站配套新建110kV电缆线路工程 | 1640186.64 | 42154.55 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 110kV教育城～福和#1架空线路工程 | 2946162.17 | 108287.16 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 110kV教育城～福和#2架空线路工程 | 252102.65 | 13389.85 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程 | 2345179.36 | 73916.73 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰架空线路工程 | 372144.90 | 21743.13 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 集丰站配套新建110kV架空线路工程 | 10223301.73 | 473190.27 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 110kV福和站甲乙支线临时转供电线路工程 | 2094411.36 | 67454.07 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电缆隧道工程 | 23331080.37 | 675812.41 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220千伏教育城输变电工程（第二分册）电缆隧道工程 | 23331080.37 | 675812.41 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 通信工程 | 1011425.17 | 36154.97 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220kV教育城变电站通信设备工程（第二分册） | 454352.82 | 6896.33 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110kV教育城～福和#1电缆线路工程（配套光缆部分） | 36231.03 | 1325.51 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 110kV教育城～福和#2电缆线路工程（配套光缆部分） | 36354.97 | 1329.93 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程（配套光缆部分） | 36430.14 | 1340.79 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路工程（配套光缆部分） | 36154.62 | 1330.05 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程（配套光缆部分） | 182682.73 | 6681.87 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 集丰站配套新建110kV电缆线路工程（配套光缆部分） | 27994.84 | 978.40 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 110kV教育城～福和#1架空线路工程（配套光缆部分） | 22269.24 | 1573.51 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 110kV教育城～福和#2架空线路工程（配套光缆部分） | 22269.25 | 1573.51 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程（配套光缆部分） | 23134.27 | 1842.46 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰架空线路工程（配套光缆部分） | 23134.27 | 1842.46 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 集丰站配套新建110kV架空线路工程（配套光缆部分） | 110416.99 | 9440.15 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 55589410.68 | 1821816.16 | 22400.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。（4）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。

- 五、结算方式

- 本工程合同价包含总价包干。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
| - 1 | 采用起重机械进行安装的工程。 |
| 2 | 起重机械安装和拆卸工程。 |
| 3 | 跨越高速公路、一级公路、电气化铁路、通航航道工程。 |
| 4 | 跨越架搭设高度超过15m工程。 |
| 5 | 10kV及以上带电跨（穿）越工程。 |
| 6 | 与带电运行线路同塔架设的线路架线（拆除）工程。 |
| 7 | 110kV及以上铁塔、线路拆除工程。 |
| 8 | 铁塔阻立，张力放线及紧线作业工程。 |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 220教育城变电站（第二分册） |  |  |
| (一) | 建筑部分 |  |  |
| 1 | B37981S-T0201 | 配电装置楼建筑 |  |
| 2 | B37981S-T0202 | 配电装置楼结构 |  |
| (二) | 电气一次部分 |  |  |
| 1 | B37981S-D0101 | 110kV配电装置 |  |
| (三) | 电气二次部分 |  |  |
| 1 | B37981S-D0200 | 电气二次综合部分 |  |
| （四） | 通信部分 |  |  |
| 1 | B37981S-U0101 | 通信设备安装图 |  |
| 2 | B37981S-U0102 | 站内管道光缆及综合布线示意图 |  |
| 3 | B37981S-U0103 | 站内WAPI无线网络设备安装及综合布线图 |  |
| 二 | 220kV集丰变电站（教育城对侧）扩建 |  |  |
| (一) | 电气一次部分 |  |  |
| 1 | B37991S-D0101 | 110kV配电装置 |  |
| (二) | 电气二次部分 |  |  |
| 1 | B37991S-D0200 | 电气二次综合部分 |  |
| 三 | 线路工程 |  |  |
| 1 | S38001S-T0101 | 综合部分 |  |
| 2 | S38001S-A0101 | 110千伏教育城～福和#1电缆线路、110千伏教育城～福和#2电缆线路工程综合施工图 |  |
| 3 | S38001S-D0101 | 110千伏教育城～福和#1电缆线路、110千伏教育城～福和#2电缆线路工程电气施工图 |  |
| 4 | S38001S-U0101 | 110千伏教育城～福和#1电缆线路、110千伏教育城～福和#2电缆线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 5 | S38001S-A0102 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路、教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程综合施工图 |  |
| 6 | S38001S-D0102 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路、教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程电气施工图 |  |
| 7 | S38001S-U0102 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路、教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 8 | S38001S-A0103 | 110千伏教育城～凤岗#1～朱村#1 电缆线路工程综合施工图 |  |
| 9 | S38001S-D0103 | 110千伏教育城～凤岗#1～朱村#1 电缆线路工程电气施工图 |  |
| 10 | S38001S-U0103 | 110千伏教育城～凤岗#1～朱村#1 电缆线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 11 | S38001S-A0104 | 集丰站配套新建110千伏电缆线路工程综合施工图 |  |
| 12 | S38001S-D0104 | 集丰站配套新建110千伏电缆线路工程电气施工图 |  |
| 13 | S38001S-U0104 | 集丰站配套新建110千伏电缆线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 14 | S38001S-A0201 | 110千伏教育城～福和#1架空线路、110千伏教育城～福和#2架空线路工程综合施工图 |  |
| 15 | S38001S-D0201 | 110千伏教育城～福和#1架空线路、110千伏教育城～福和#2架空线路工程电气施工图 |  |
| 16 | S38001S-U0201 | 110千伏教育城～福和#1架空线路、110千伏教育城～福和#2架空线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 17 | S38001S-T0201 | 基础施工图 |  |
| 18 | S38001S-A0202 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰架空线路、教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程综合施工图 |  |
| 19 | S38001S-D0202 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰架空线路、教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程电气施工图 |  |
| 20 | S38001S-U0202 | 110千伏教育城～团结～镇龙～集丰架空线路、教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 21 | S38001S-T0202 | 基础施工图 |  |
| 22 | S38001S-A0203 | 集丰站配套新建110千伏架空线路工程综合施工图 |  |
| 23 | S38001S-D0203 | 集丰站配套新建110千伏架空线路工程电气施工图 |  |
| 24 | S38001S-U0203 | 集丰站配套新建110千伏架空线路配套通信光缆综合施工图 |  |
| 25 | S38001S-T0203 | 基础施工图 |  |
| 26 | S38001S-A0204 | 110kV临时转供电架空线路工程综合施工图 |  |
| 27 | S38001S-D0204 | 110kV临时转供电架空线路工程电气施工图 |  |
| 28 | S38001S-T0204 | 基础施工图 |  |
| 29 | / | 掘路修复工程 |  |
| 四 | 隧道工程 |  |  |
| 1 | G38011S-D0101 | 隧道接地 |  |
| 2 | G38011S-D0102 | 隧道照明及动力 |  |
| 3 | G38011S | 隧道供配电部分 |  |
| 4 | G38011S | 隧道外电部分 |  |
| 5 | B38011S-J0101 | 附属设施监控 |  |
| 6 | B38011S-N0101 | 通风空调部分施工图 |  |
| 7 | B38011S-S0101 | 给排水施工图 |  |
| 8 | B38011S-S0505 | 火宅自动报警系统 |  |
| 9 | B38011S-T0101 | 隧道土建平面图 |  |
| 10 | B38011S-U0101 | 隧道配网通信施工图 |  |
| 11 | B38011S-U0102 | 隧道无线通信施工图 |  |

- 四、工程量清单

本标段无工程量清单。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 220kV教育城变电站工程（第二分册）由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 11775259.38 |  |
| 1 | 配电装置 | 项 | 8794682.64 |  |
| 2 | 控制及直流系统 | 项 | 2967547.92 |  |
| 3 | 通信及远动系统 | 项 | 13028.82 |  |
| 二 | 220kV教育城变电站通信设备工程（第二分册）由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 576664.98 |  |
| 1 | 通信及远动系统 | 项 | 576664.98 |  |
| 三 | 220kV集丰变电站扩建工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 2790302.10 |  |
| 1 | 配电装置 | 项 | 2404965.00 |  |
| 2 | 控制及直流系统 | 项 | 384332.10 |  |
| 3 | 通信及远动系统 | 项 | 1005.00 |  |
| 四 | 110kV教育城～福和#1电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 4252458.51 |  |
| 五 | 110kV教育城～福和#2电缆线路工程 | 项 | 4266375.75 |  |
| 六 | 表5）110kV教育城～富城～余庄#2～宁西电缆线路工程 | 项 | 4194470.01 |  |
| 七 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰电缆线路工程 | 项 | 4165475.76 |  |
| 八 | 110kV教育城～凤岗#1～朱村#1电缆线路工程 | 项 | 23835390.03 |  |
| 九 | 集丰站配套新建110kV电缆线路工程 | 项 | 2441339.97 |  |
| 十 | 110kV教育城～福和#1架空线路工程 | 项 | 133162.50 |  |
| 十一 | 110kV教育城～福和#2架空线路工程 | 项 | 189090.75 |  |
| 十二 | 110kV教育城～富城～余庄#2～宁西架空线路工程 | 项 | 133162.50 |  |
| 十三 | 110kV教育城～团结～镇龙～集丰架空线路工程 | 项 | 181101.00 |  |
| 十四 | 集丰站配套新建110kV架空线路工程 | 项 | 466722.00 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主绝缘交流耐压试验110kV长度10kkm以内。 |  |
| 2 | 高频分布式局部放电试验110kV。 |  |
| 3 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量110kV。 |  |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 挖土机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | / |
| 3 | 压路机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 机动翻斗车 | 台 | 1 | / |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 6 | 气割设备 | 套 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 砂浆机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | / |
| 10 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | / |
| 12 | 直螺纹机 | 台 | 1 | / |
| 13 | 台式圆盘锯 | 台 | 2 | / |
| 14 | 砂轮切割机 | 台 | 1 | / |
| 15 | 马路切割机 | 台 | 1 | / |
| 16 | 马路切纹机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 路面磨光机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 蛙式打夯机 | 台 | 2 | / |
| 19 | 抽水泵 | 台 | 2 | / |
| 20 | 振捣棒、振捣器 | 台 | 2 | / |
| 21 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 22 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| （2）线路工程（按班组配置） |  |  |  |  |
| ①架空线路 |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 立塔 |  |  |  |  |
| 1 | 抱杆 | 套 | 1 | / |
| 2 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 3 | 起重滑车 | 个 | 8 | / |
| 4 | 手板链条葫芦 | 个 | 4 | / |
| 5 | 圆钢丝绳卡线器 | 把 | 5 | / |
| 6 | 钢丝绳制动器 | 个 | 5 | / |
| 7 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 8 | 速差器 | 个 | / | / |
| 9 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 10 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 11 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| 架线 |  |  |  |  |
| 1 | 大牵机 | 台 | / | / |
| 2 | 大张机 | 台 | / | / |
| 3 | 小牵机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 小张机 | 台 | 1 | / |
| 5 | 各类连接器 | 个 | 30 | / |
| 6 | 各类滑车 | 个 | 30 | / |
| 7 | 各类卡线器 | 把 | 30 | / |
| 8 | 压接机（含泵站） | 套 | 10 | / |
| 9 | 手板链条葫芦 | 个 | 30 | / |
| 10 | 高处作业压接吊笼 | 套 | 10 | / |
| 11 | 出线飞车 | 台 | 2 | / |
| 12 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 13 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 14 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 15 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 16 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 17 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| ②电缆敷设及附件安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | / |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | / |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | / |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | / |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |