云南通用航空有限公司2026年放射机防辐射收纳设备采购及安装项目技术规范书

云南通用航空有限公司

2026年5月

1、概述

本采购文件适用于云南通用航空有限公司2026年放射机防辐射收纳项目技术规范书 (以下简称本项目)，本采购文件的所有解释权归云南通用航空有限公司。

2、定义

采购方：云南通用航空有限公司(简写“云南通航公司”)。

供应商：响应采购的法人。

成交人：最终被授予合同的供应商。

3、投标须知

- 本采购公告中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切服务细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合相关标准和本技术规范的服务。

- 本采购公告的解释权属于采购方。未经采购方同意，任何个人和单位对采购公告所作的 任何修改均无效。

- 本采购公告在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误),供应商应及时提出并要求采购方澄清，经采购方确认后对错误内容进行修正。

- 针对本次采购的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分，与 采购文件具有同等法律效力。

- 采购文件经双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本采购文件 的未尽事宜，由采购方与成交人双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

4、项目概况

(1)采购方仓库位于昆明市云大西路云电科技园内，因仓库内存有五台放射性设备，需采购1套放射机防辐射收纳设备用以存放放射性设备，以确保人员人身安全。

(2)本项目预计采购总金额：2.5万元(人民币)。

(3)工期：合同签订后15日内。

(4)布置要求：

①划定专属区域为“防辐射铅箱专属存放区”，用黄色警示胶带在地面隔离一个200cm*60cm的矩形区域边界。该区域只放铅箱及配套设施，其他设备（无人机、相机箱、纸箱）全部移出，实现物理隔离。

②与其他物品控制距离，在铅箱区域与左侧普通设备、前方通道、右侧消防柜，各预留≥50cm的安全距离，避免搬运、碰撞造成损坏。铅箱与墙面、消防管道的距离≥10cm，防止受潮、受压。每个铅箱摆放时，箱门朝向通道，锁扣朝向外侧，方便检查锁具状态。

③设立区域标识，在铅箱存放区的货架立柱上，张贴醒目的电离辐射警示标志（三叶标志+“当心电离辐射”字样），高度约1.5m，方便人员看到。同时张贴“非授权人员禁止入内”“严禁触碰、私自开启铅箱”的警示标语。

④设置设备标识：

- 每个铅箱外表面，张贴统一的标识标签，内容包括：设备名称/编号；内部放射源核素、活度（如适用）；责任人姓名及联系电话；状态（在用/备用/停用）；标签贴在铅箱正面，位置统一、清晰，不遮挡锁具和观察窗。

- ⑤制度设计上墙:

- 1.精准测量铅箱防辐射专区墙面尺寸、安装高度，确认墙面材质（乳胶漆、瓷砖、水泥墙等），避开辐射设备、管道、消防设施、开关插座等障碍物，划定专属制度上墙区域。

- 2.明确专区功能定位（放射性物品存放、铅箱操作、辐射防护作业等），确定制度安装的核心可视位置，确保人员进出、作业时均可直观看到。

- (5)本项目费用包含物料费、人工费、交通费等为了实现本项目要求的一切费用，采购方不承担其他任何费用。项目费用由采购方划入成交人指定的银行账户，采购方向成交人支付的费用计算属成交人收入，由此产生的税费由成交人承担。

- (6)若产品出现质量问题，成交人包退、包换并承担全部费用及售后服务。

- (7)安装地点：云南省昆明市云电科技园嘉信3号楼3层。

- (8)产品质量技术要求：满足国家相关标准与本项目需求。

5、设备基本要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅箱收纳柜 | 柜尺寸：长200cm，侧面深度60cm，高150cm。嵌套式分层结构设计，柜体配置双人管控锁具，两把钥匙分离保管，须同时插入联动开启，具备同时容纳8个以上铅箱容积。 | 1 | 个 |
| 2 | 防辐射铅箱 | 存储设备规格：长14.20inches(36.07cm)；宽4.26inches(10.82cm)；高7.44inches(18.90cm)；重量：5.4kg(含电池)；最大管电压：270kV；最大管电流：0.25mA 铅箱内尺寸：460*200*300mm； 铅箱外尺寸：480*220*320mm。 1.屏蔽主材：1#高纯电解铅板，铅纯度99.994%，密度11.34g/cm3，屏蔽性能稳定高效；2.外壳材质：优质304不锈钢/加厚冷轧钢板，防锈，耐磨，抗冲击，适配多种使用环境；3.防护铅当量：常规5mmpb，支持按需定制，可完美适配270kV/300kV/450kV等不同规格射线机；4.辐射泄漏标准：距箱体表面5cm处，泄漏剂量2.5uSv/h，符合国家辐射安全要求。 | 5 | 个 |
| 3 | 场地布置费 | 满足国家相关标准与本项目需求。 | 1 | 个 |
| 5 | 人工费 | 按要求将相关设备搬运到指定地点并妥善安装。 | 2 | 个 |
| 6 | 标示牌 | 按要求注明“防辐射设备铅箱存放专区”。 | 1 | 块 |
| 7 | 制度设计上墙 | 材质首选5mmPVC雪弗板+UV高清喷绘，耐磨防潮、不易褪色；边角打磨光滑，内容清晰无重影。尺寸大小：50*70cm能够清晰注明辐射防护注意事项。 | 1 | 块 |