广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目控制点测量技术规范书

目录

第一章总则	3

第二章测量单位资质及人员、设备要求	4

第三章测量工作内容及技术要求	5

第四章测量成果交付要求	7

第六章服务及质量责任要求	8

第七章其他要求	9

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目控制点测量技术规范书

第一章总则

1.1编制目的

统一测量技术标准、作业流程、精度要求及成果交付，保障工程施工定位准确，满足工程施工、验收及备案要求，依据国家现行测绘、建筑施工规范，制定本规范书。

1.2适用范围

一般建筑工程、市政道路、场地平整、管线、地籍、地形图测绘等低中等精度工程，满足施工放样、测图、细部测量要求。

1.3编制依据

1.《工程测量标准》GB50026-2020

2.《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017

3.《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019

4.本项目施工图纸、地质勘察报告、规划红线文件、现场场地条件

5.国家及地方现行工程测量、质量验收相关管理规定

1.4基本规定

1.测量作业严格执行测量复核制度，所有测量成果必须经复核、验收合格后方可用于施工。

2.测量单位需采用经校验合格的专业仪器，作业人员持证上岗，确保测量数据真实、精准、可追溯。

3.测量工作全程配合业主、监理、施工单位，及时提交成果，配合各项验收及技术答疑。

第二章测量单位资质及人员、设备要求

2.1单位资质要求

1.投标人须具备独立法人资格，持有工程测量专业乙级及以上资质。

2.近3年内无测量质量事故、无不良信用记录。

3.严禁挂靠、转包本项目测量业务，一经发现，业主有权终止合同并追究违约责任。

2.2人员要求

1.项目负责人：具备测绘及相关专业中级及以上职称，5年以上工程测量工作经验，负责本项目测量方案编制、成果审核及现场技术统筹。

2.现场测量人员：持有专业测量作业证书，具备现场实操、应急处置能力。

3.所有作业人员须为测量单位正式在岗人员，提供社保缴纳证明，不得临时外聘。

2.3测量仪器要求

1.需配备全站仪、水准仪、GNSS接收机、钢卷尺等专业仪器，仪器精度符合国家规范要求。

2.所有测量仪器须经法定计量检定机构校验合格，并在有效期内，作业前完成校准调试，提供仪器校验证书。

3.测量仪器专人保管、规范操作，确保测量数据精准无误。

第三章测量工作内容及技术要求

本项目采用平面采用E级控制网、高程为拟合高程。

3.1方案总体说明

1.平面控制：采用GNSSE级控制网布设、观测、平差，执行规范：GB/T18314-2024《全球导航卫星系统(GNSS)测量规范》、GB50026-2020《工程测量标准》。

2.高程控制：不布设等级水准网，采用GNSS拟合高程（利用已知高等级水准点/高程控制点，进行曲面/平面拟合，直接求取各E级控制点正常高），作为本项目高程控制依据。

3.2 E级GNSS平面控制网技术要求

1.等级与精度指标

（1）等级：GNSS E级

（2）相邻点水平中误差：≤±15mm

（3）相邻点垂直中误差：≤±30mm

（4）平均边长：小于2km，工程一般布设200～800m为宜

（5）坐标系：2000国家大地坐标系（CGCS2000），按项目要求统一中央子午线、抵偿高程面。

- 2.点位布设要求

（1）依据项目规划红线及周边等级控制点，布设工程平面控制网，控制点选点需稳固、通视良好、便于长期保存及施工放样，数量不少于3个，形成闭合控制体系。

（2）控制点选在视野开阔、无遮挡、远离高压电、基站、大面积水域、高大建筑物位置。

（3）点位稳固、便于保存、便于架设仪器、方便后续施工放样使用。

（4）每点至少两个方向通视（方便后期全站仪导线复核、放样）。

（5）测区周边均匀布设，边角覆盖整个施工范围，拐点、边界、关键构筑物附近必须布点。

（6）埋设标准测量标石/混凝土桩、刻十字或钉钢钉，做好点之记。

3.3外业观测要求

- 1.采用双频GNSS接收机，静态观测或网络RTK/静态快速观测按E级要求执行。

- 2.卫星截止高度角≥15°，有效观测卫星数≥4颗。

- 3.观测时段时长、重复设站、同步环、异步环闭合差满足GB/T18314-2024E级限值。

- 4.仪器对中、整平严格，量取天线高2次取平均。

3.4数据处理

- 1.基线解算、环检核，剔除不合格基线。

- 2.先无约束平差，再引入已知高级控制点进行约束平差。

- 3.输出各 E 级控制点平面坐标，精度评定、成果检核合格后使用。

3.5拟合高程方法、原理及技术内容

- GNSS 观测可得到大地高，已知点有正常高（水准高程），二者差值为高程异常 ζ：ζ=H大地高​−H正常高​利用测区内多个已知高程控制点的高程异常，建立数学模型，拟合出整个测区高程异常曲面，再内插求出所有 E 级控制点的高程异常，进而推算各点拟合正常高。

第四章测量成果交付要求

5.1成果内容

1.测量技术方案、测量仪器校验证书、作业人员资质证书

2.平面控制点成果表、高程控制点成果表、控制点布设平面图

5.2成果格式

1.纸质成果：加盖测量单位公章、项目负责人签字，一式5套

2.电子成果：CAD图纸、Word/Excel成果文件、PDF扫描件，全套电子版1套，数据可编辑、可追溯

5.3交付时限

1.合同签订后5日内完成控制点布设及初始测量成果提交

2.施工过程中按施工进度及时提交过程复核成果

3.工程完工后7日内提交完整竣工测量成果

第六章服务及质量责任要求

6.1现场服务要求

1.测量单位需派驻专人常驻现场，及时响应施工测量需求，完成各项测量及复核工作。

2.全程配合业主、监理、施工单位及主管部门的检查、验收，无偿提供测量成果答疑、技术交底。

3.因测量需要调整、补测的，无偿完成整改复测，直至满足施工及验收要求。

4.做好测量资料整理、归档，配合完成工程竣工资料备案。

6.2质量责任要求

1.测量单位对本项目所有测量成果终身负责，确保数据真实、精准。

2.因测量方案失误、仪器失准、操作不当等导致测量成果偏差，造成工程返工、经济损失的，由测量单位承担全部赔偿及违约责任。

3.严格遵守现场安全管理规定，做好测量作业安全防护，承担作业期间的安全责任。

第七章其他要求

1.本规范书为项目招标文件及后续合同的组成部分，测量单位需完全响应本规范书所有条款要求。

2.本规范书未尽事宜，按照国家现行工程测量相关规范及双方合同约定执行。

3.测量成果需符合本项目规划、施工、验收及备案全部要求，未达标的，业主有权拒付费用。