广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目工程质量检测技术规范书

目  录

第一章 总则	3

第二章 资质人员业绩要求	4

第三章 全过程质量检测内容及技术标准	4

第四章 竣工综合验收判定	6

第五章 检测成果交付	7

第六章 检测工期及现场服务	7

第七章 质量责任与违约责任	8

第八章 其他	8

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目工程质量检测技术规范书

第一章 总则

1.1 编制目的

为规范公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目质量检测工作，明确检测范围、项目标准、成果要求及责任划分，本项目电梯井道采用钢筋混凝土结构，严格把控结构安全、设备安全、使用安全，满足验收备案全部要求。

1.2 适用范围

本规范适用于业主发包的公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目，钢筋混凝土电梯井道、基础结构工程质量检测。

1.3 编制依据

1. 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

3. 《建筑地基基础检测技术标准》JGJ340

4. 施工图纸、审查合格文件、现场实际建设标准

1.4 基本要求

1. 检测单位具备建设工程质量检测CMA资质、主体结构、地基基础、见证取样检测资质。

2. 检测数据真实公正，报告加盖CMA资质印章、签字齐全，为竣工验收法定依据。

3. 全过程跟踪检测，不合格部位必须整改复检，严禁不合格工程验收交付。

第二章 资质人员业绩要求

2.1 单位资质

具备建筑工程质量检测资质，含混凝土结构、地基基础、实体检测，无失信及处罚记录。

2.2 人员要求

项目负责人为注册结构工程师，配备混凝土结构检测、岩土，人员为本单位在岗正式人员，不得挂靠外聘。

2.3 业绩要求

近三年承接混凝土结构电梯井道加装电梯检测项目不少于3项，熟悉本地验收流程。

第三章 全过程质量检测内容及技术标准

3.1 原有建筑结构现状检测

1. 全周期沉降观测，施工前后定期监测，沉降稳定无不均匀沉降、无结构开裂。

3.2 地基基础工程检测

1. 地基承载力现场检测，实测数值不低于设计要求。（筏板基础，无桩基/独立基础）

2. 基础混凝土强度、钢筋保护层、截面尺寸全数检测，实体强度达到设计强度等级。

3. 基坑边坡稳定性、排水、支护监测，无滑移、坍塌、渗水隐患。

3.3 钢筋混凝土井道主体结构检测（核心重点）

1. 原材料进场检测

钢筋、水泥、砂石、混凝土原材料进场全部复检，各项指标符合国标，资料齐全合格。

2. 钢筋工程实体检测

钢筋规格、间距、数量、保护层厚度全数抽查；钢筋绑扎、锚固、搭接长度符合设计及规范；受力钢筋位置准确，偏差在允许范围内。

3. 混凝土强度检测

电梯井道墙体、顶板、底板、连廊梁板全数强度抽检，采用回弹或钻芯检测，实测强度必须达到设计标号，强度不合格严禁后续施工。

4. 结构截面尺寸检测

井道墙体厚度、梁柱截面、洞口尺寸、层高垂直度严格检测，尺寸偏差符合验收规范。

5. 混凝土外观质量检测

井道墙面平整密实，无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝、夹渣等质量缺陷；墙面垂直度、平整度达标。

6. 连廊结构检测

入户连廊梁板结构强度、配筋、挠度全数检测，连接部位牢固稳定，与原建筑衔接安全可靠。

第四章 竣工综合验收判定

4.1 竣工验收检测

工程全部完工后，检测单位开展整体竣工验收检测，对混凝土井道结构、基础逐项复核。

4.2 合格判定标准

1. 地基基础、混凝土电梯井道主体结构全部检测合格，无结构安全隐患。

2. 原材料、实体强度、钢筋配置、防渗防水全部达标。

3. 所有检测资料完整齐全，签字盖章规范。

4.3 不合格处置

检测项目不合格部分限期整改，整改完成重新复检；混凝土主体结构强度、结构安全不合格，直接判定工程不合格，严禁验收使用。

第五章 检测成果交付

5.1 检测报告内容

包含工程概况、检测依据、原材料检测报告、混凝土井道实体检测报告、基础检测、沉降观测、综合验收结论、现场检测影像资料。

5.2 交付要求

纸质正式检测报告5套，全套电子版PDF及可编辑文档，分类整理归档，满足报审、验收、备案要求。

第六章 检测工期及现场服务

6.1 检测时限

1. 混凝土井道分段实体检测：完工后3日内进场，5日内出具分项报告

2. 竣工整体检测：完工10日内出具完整竣工验收检测报告

3. 整改复检3日内完成并出具报告

6.2 现场服务

1. 钢筋绑扎、混凝土浇筑、主体拆模、电梯安装关键工序到场旁站检测。

2. 全程配合业主、监理、住建、消防、特种设备部门验收答疑。

3. 无偿配合图纸审查、竣工验收、资料归档等全部相关工作。

第七章 质量责任与违约责任

7.1 质量责任

检测单位对所有检测数据、结论终身负责，因漏检、错检、虚假检测造成结构隐患、工程返工、安全事故，承担全部经济责任与法律责任。严禁转包、分包检测业务。

7.2 违约责任

逾期提交报告按合同约定扣除违约金；检测履职不到位造成工程损失，由检测单位全额赔偿。

第八章 其他

1. 本规范书为招标文件正式组成内容，投标单位全部响应方可参与投标。

2. 未尽事宜按照国家现行规范及双方合同约定执行。