广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目地质勘察技术规范书

目  录

第一章 总则	3

第二章 勘察工作内容及要求	3

第三章 成果资料交付要求	5

第四章 投标单位资质及人员设备要求	6

第五章 工期要求	6

第六章 质量标准与验收要求	7

第七章 安全文明勘察要求	7

第八章 售后服务	7

广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目地质勘察技术规范书

第一章 总则

1.1 本规范书为本次地质勘察招标统一技术标准，所有投标单位须严格遵照执行，作为合同组成文件。

1.2 勘察范围：广西电网公司本部2026年AB座连廊新增电梯项目红线范围内场地工程地质、水文地质、不良地质、地质灾害勘察。

1.3 勘察阶段：按施工图详细勘察标准执行，成果满足施工图设计、施工图审查、施工及验收全部要求。

1.4 执行标准

国家标准：

（1）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

（2）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

（3）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（4）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009 年版）；

（5）《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585 -2019）；

（6）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（7）《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010 2024 年版）；

（8）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

（9）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2023）；

（10）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（11）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（12）《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（13）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）。

行业标准：

（1）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

（2）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

（3）《建筑地基处理技术规程》（DBJ/T45-192-2026）；

（4）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（5）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

（6）《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）。

地方标准：

（1）《岩土工程勘察规程》（DBJ/T45-066-2026） ；

（2）《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）；

（3）《岩溶地区建筑地基基础技术规程》（DBJ/T45-024-2026）；

（4）《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T 396-2022）；

（5）《建筑基坑支护技术规范》（DBJ/T45-065-2018）。

第二章 勘察工作内容及要求

2.1 前期资料收集

1. 收集区域地质、地形地貌、地震、气象、水文、地下水资料

2. 收集场地规划红线、总平图纸、周边建构筑物、地下管线资料

3. 调查场地历史用途、回填情况、地质灾害隐患分布

2.2 现场地质测绘

完成全场地质踏勘测绘，查明场地地形、地层分布、岩土类别、地表水体、边坡、沟壑、填土分布、软弱土层分布范围。

2.3 钻探工作要求

1. 钻孔严格按规范布设，建筑物角点、中心点、轮廓线必须布孔

2. 控制性钻孔、一般性钻孔数量、孔距、孔深严格符合规范要求

3. 钻孔深度必须穿透地基压缩层，深入稳定持力层以下满足规范深度

4. 填土、软土、淤泥、破碎岩层地段必须加密布孔、加深孔深

5. 钻探全程规范取芯，完整留存岩芯，按规定拍照建档

2.4 原位测试

1. 标准贯入试验：各土层分层按频次实施

2. 重型/轻型动力触探：用于碎石土、填土、风化岩层检测

3. 原位测试数据真实完整，不得删减、篡改

2.5 土样、岩样水样采集

1. 按土层分层采取原状土样、扰动土样、岩石试样

2. 采取地下水试样，完成水质腐蚀性分析

3. 取样数量、规格、封存、送检全部符合国标

2.6 室内土工试验

1. 常规物理指标试验：含水率、密度、孔隙比、液塑限、颗粒分析

2. 力学指标试验：压缩试验、直剪试验、承载力指标

3. 岩石抗压、抗剪、软化试验

4. 地下水腐蚀性、地基土腐蚀性评价试验

2.7 水文地质勘察

1. 查明场地地下水位、初见水位、稳定水位

2. 查明地下水埋藏条件、径流流向、补给排泄条件

3. 评价地下水对基础、混凝土、钢筋腐蚀等级

4. 判定场地基坑涌水、降水施工影响

2.8 不良地质与特殊岩土勘察

1. 查明场地有无滑坡、崩塌、岩溶、土洞、孤石、断裂破碎带

2. 查明淤泥、软土、膨胀土、红黏土、杂填土分布范围、厚度

3. 分析不良地质对建筑基础、基坑、边坡施工安全影响

4. 提出专项治理、避让、加固技术建议

2.9 抗震勘察评价

1. 划分场地土类型、场地类别

2. 判定场地抗震有利、不利、危险地段

3. 提供抗震设防相关全部参数

第三章 成果资料交付要求

3.1 最终提交正式岩土工程勘察报告书（盖章归档版）

3.2 成果包含内容

1. 勘察总说明、工程概况、勘察依据、勘察方法

2. 场地地形地貌、区域地质条件

3. 地层岩性分层详细描述

4. 地下水条件及腐蚀性评价

5. 岩土物理力学性质指标统计表

6. 地基承载力、桩基参数、边坡参数推荐值

7. 场地稳定性、适宜性综合评价

8. 基础型式优选建议、地基处理方案建议

9. 基坑开挖、降水、支护专项建议

10. 抗震分析结论、施工注意事项

3.3 附图附表

勘探点平面布置图、工程地质剖面图、钻孔柱状图

原位测试曲线图、土工试验成果汇总表

3.4 交付份数

纸质版4套，电子版PDF+CAD完整格式1套

第四章 投标单位资质及人员设备要求

4.1 投标人须具备工程勘察专业甲级资质

4.2 具备独立法人资格，近3年同类大型场地勘察业绩

4.3 项目负责人须具备注册岩土工程师执业资格

4.4 现场作业人员、钻探设备、检测仪器齐全合规

4.5 严禁转包、分包、挂靠承接本项目勘察工作

第五章 工期要求

1. 中标后3日内进场开展前期工作

2. 现场外业勘察15日历天内全部完成

3. 外业结束后7日内提交正式完整勘察成果报告

4. 无条件配合图纸审查、设计答疑、施工全过程技术配合

第六章 质量标准与验收要求

6.1 勘察成果通过施工图审查机构审核

6.2 勘察数据真实可靠，不得弄虚作假、虚报地层

6.3 因勘察疏漏、数据错误造成设计变更、工程损失，由勘察单位全权承担责任

6.4 全程接受建设单位、监理单位监督检查

6.5 无条件根据审查意见无偿修改完善勘察报告

第七章 安全文明勘察要求

1. 严格落实现场安全生产管理制度

2. 做好场地围挡、安全警示、地下管线保护

3. 杜绝安全事故、扬尘污染、噪音扰民

4. 完工后平整清理现场，恢复场地原貌

第八章 售后服务

1. 全程配合方案设计、施工图设计技术对接

2. 参与图纸会审、技术交底、现场验槽工作

3. 施工期间现场技术服务、问题答疑、变更配合

4. 终身承担勘察质量相关技术责任