道闸一体机车牌识别栏杆技术参数要求

6 米栏杆设计：适配单车道双向通行场景，栏杆长度 6 米，支持快速升降（升降时间约 2-6 秒可调），满足小型车辆及中型车辆通行需求。

车牌识别入场：采用高清智能摄像头，支持全天候车牌识别（含新能源车牌、特殊车牌）。

车辆驶近时自动抓拍车牌，匹配白名单或触发计费规则，栏杆自动抬杆放行，无需人工干预。

PC 端管理平台：实时显示车辆进出记录（含车牌、时间、抓拍图片、进出状态）。支持车辆信息批量导入 / 导出（如车主姓名、联系方式、车辆类型等），可按日期、车牌等条件检索查询。提供数据统计功能（如车流量分析、高频车辆提醒等），辅助管理决策。

遇阻抬杆防砸车：配备压力波传感器或地感线圈检测，栏杆下落过程中检测到车辆或障碍物时，立即自动抬杆，避免砸车风险。支持手动抬杆功能（如紧急情况下通过 PC 端或遥控器操作）

满足室外24小时使用环境，质保三年。