南网科研院用电设备自动响应系统及快速自动响应负荷样机测试服务

零星采购技术附件

- 一、采购范围及要求

- 按照表1的测试项目需求，提供用户响应协同调控仿真程序、典型用电设备无感响应潜力评估算法等测试服务，出具1份测试报告。

- 表1 用电设备自动响应系统测试项目需求

| 一、用电设备自动响应系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试对象 | 测试说明 |
| 1 | 用户响应协同调控仿真程序 | 可接入可控负荷数量≥1000000台。 |
| 2 | 典型用电设备无感响应潜力评估算法 | 支持用电设备种类≥5，对可调节潜力进行查询展示、分析。 |
| 3 | 台区设备模拟生成算法 | 可生成仿真的台区档案、设备档案、设备负荷数据，支持查询、删除、修改功能。 |
| 4 | 台区设备招测控制算法 | 可对台区管理单位下采集点对应的设备进行负荷曲线的招测控制。 |
| 5 | 均衡分析计算算法 | 可对均衡分析计算后的设备以及台区电量数据比对，计算、分析、展示峰值和峰谷差等关键数据。 |
| 6 | 风险评估算法 | 可对台区的概率性风险指标、严重程度指标和运行性能指标结果进行查询展示。 |

- 按照表2的测试项目需求，提供快速自动响应负荷样机的功能及性能测试服务，出具1份测试报告。

- 表2 快速自动响应负荷样机测试项目需求

| 二、快速自动响应负荷样机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）功能测试 |  |  |
| 序号 | 测试对象 | 测试说明 |
| 1 | 基本构成 | 快速自动响应负荷样机由信息采集单元、控制执行单元、通讯单元和电源模块组成。 |
| 2 | 负荷信息采集功能 | 快速自动响应负荷样机可使用MODBUS、DLT645、IEC104通信规约采集各类负荷数据。 |
| 3 | 通信功能 | 快速自动响应负荷样机可使用MODBUS、IEC104规约实现同上级主站通信。 |
| 4 | 负荷自动需求响应功能 | 具备开关量输出接口，可控制实现控制负荷回路通断； 具备遥控选择、遥控执行、遥控撤销功能； 具备群调群控功能，可以自动分解主站遥调指令，下发给被控负荷设备。 |
| 5 | 保护与告警功能 | 具备通讯中断判断告警功能； 支持通过脚本语言实现越限告警判断功能。 |
| （二）性能测试 |  |  |
| 序号 | 测试对象 | 测试说明 |
| 6 | 接入能力 | 支持接入数据点位数≥5000点。 |
| 7 | 功率响应时间测试 | 在本地界面/远程平台进行控制指令下发，终端接收信号到功率调整时间小于50ms。 |
| 8 | 负荷指令响应计算时间 | 控制器接收到上级系统下发的负荷群控控制指令后，完成控制逻辑判断、负荷分配计算的时间小于1s。 |

- 二、资格条件

| - 序号 | - 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明； |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价； |
| 3 | 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。 |

- 三、成交办法

- 根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。