南方电网电动汽车服务有限公司2026年第一批车辆货物专项公开询比采购

技术规范书

南方电网电动汽车服务有限公司

2026年3月

目 录

1 总则	1

2 技术要求	1

- 总则

- 本文件适用于南方电网电动汽车服务有限公司（以下简称招标人）南方电网电动汽车服务有限公司2026年第一批车辆货物专项公开询比采购项目，本文件的最终解释权归南方电网电动汽车服务有限公司。

- 技术要求

- 1、本项目合计1个标的 1个标包，投标人应以标包为单位，按《标准技术参数响应表》要求填写车辆相关技术参数，并编写进投标技术文件中。

- 2、投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

- 注：※项为关键技术参数，如响应不满足要求做废标处理。

- 3、车辆交付日期应该在合同签订后5日以内，交付地点：广西梧州。

- 标包：燃油中型货车，拦板式

燃油中型货车，拦板式《技术规范书》

| 序号 | 项 目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※投标车型名称 | 投标人填写 |  |
| 2 | 车辆生产日期 | 2026年生产 |  |
| 3 | ※车辆颜色 | 按照招标人要求生产 |  |
| 4 | 一、车型尺寸 |  |  |
| 5 | ※长度(mm) | ≥7920 |  |
| 6 | ※宽度(mm) | ≥2500 |  |
| 7 | ※高度(mm) | ≥2600 |  |
| 8 | ※轴距(mm) | ≥4350 |  |
| 9 | ※前轮距(mm) | ≥1850 |  |
| 10 | ※后轮距(mm) | ≥1720 |  |
| 11 | ※货箱类型 | 栏板式 |  |
| 12 | ※货箱长度(mm) | ≥5500 |  |
| 13 | ※货箱宽度(mm) | ≥2000 |  |
| 14 | ※货箱高度(mm) | ≥300 |  |
| 15 | ※准乘人数 | 单排3座 |  |
| 16 | 整车质保 | / |  |
| 17 | 二、动力 |  |  |
| 18 | 能源类型 | 柴油 |  |
| 19 | ※发动机排量（L） | ≥3.9 |  |
| 20 | ※额定载重（吨) | ≥7.3 |  |
| 21 | ※总质量（吨) | ≥11.8 |  |
| 22 | ※驱动形式 | 4*2 |  |
| 23 | 进气形式 | 涡轮增压 |  |
| 24 | 环保标准 | 国Ⅵ |  |
| 25 | ※变速箱 | 手动 |  |
| 26 | 挡位个数 | 6 |  |
| 27 | 三、底盘 |  |  |
| 28 | 悬架系统(前) | / |  |
| 29 | 悬架系统(后) | / |  |
| 30 | 助力类型 | / |  |
| 31 | ※制动器类型 | 气刹鼓式 |  |
| 32 | 轮胎规格 | / |  |
| 33 | 四、安全性能 |  |  |
| 34 | ※ABS/EBS | 配备 |  |
| 35 | 车身稳定控制 | / |  |
| 36 | ※胎压监测功能 | 配备 |  |
| 37 | ※转向助力 | 配备 |  |
| 38 | ※电动车窗 | 配备 |  |
| 39 | ※电动后视镜 | 配备 |  |
| 40 | ※遥控钥匙 | 配备 |  |
| 41 | ※空调 | 配备 |  |
| 42 | ※液压翻转 | 配备 |  |
| 43 | ※普通气囊座椅 | 配备 |  |
| 44 | ※发动机制动 | 缸内制动 |  |
| 45 | 六、辅助配置 |  |  |
| 46 | ※千斤顶 | 配备 |  |
| 47 | ※轮胎套筒 | 配备 |  |
| 48 | ※三角牌 | 配备 |  |