半包服务模式：

负责有关车库用户的培训、维护保养、检修、针对性维修、技术咨询服务、维保过程中发生的辅料，针对半包服务模式：以上服务费包含技术服务费、设备日常维护及故障维修处理及承担150元以下车库运行过程中因零部件自然损耗或者损坏引起的更换、超过150元以上零配件需要甲方承担费购置配件的费用、不含人为损坏、外墙承插板、顶棚、钢架、外观油漆、载车台板完全损坏更换、人为因素造成（维保单位因素造成的除外）的设备损坏、车库内消防设施及甲方对本车库升级改造甲方负责。如设备需特种设备检验中心检测取得停车设备合格证，检测中心收取费用甲方负责。

日常维护保养时间与内容：

以下所有的检查、保养和维修均由维保单位的专业维护人员负责：

1、月检查保养：

车库及其安全设施间隔半个月内，应进行一次清洁、润滑、调整和检查。尤其应对车库的主要安全装置的工作状况及电气控制系统的工作状态，作一次仔细的观察，发现问题及时处理。对各润滑部位进行一次检查，视需补油。

2、季度检查保养：

应对车库各传动部分（牵引机、平移链条、定位锁、平移滑板、导向轮、导引轨等）进行全面检查，并进行必要的调整与维修。对各安全装置进行必要的调整。对电气控制系统进行工作情况。

3、年度检查保养：

每年应对维修保养的车库进行一次检测。年度检测由维修保养企业的安全员实施并签署检测报告，应作一次全面性的技术检查（包括接地及电器耐压等），并对车库的工作状态做出评价，制订年保养计划。修理及更换磨损的主要部件。

4、临时检查保养：

在车库停用较长时间及地震、火灾后，需进行全面性的详细检查才能投入使用。

车库每隔五年必须进行一次负荷校试验，负荷校调试验由安全员实施并签署试验报告。

升降横移机械式停车设备保养工作单

| 保养项目 |  | 保养内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查时间 | ★ | ● | ■ |
| 光电开关 | 检测光电开关是否定位可靠、无松动，阻光测试是否正常 | 月检 |  |  |  |
| 安全挂钩 | 1、检查挂钩打开与吊环距离（闭合后钩合量≥20mm，张开后安全间隙≥10-15mm） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、检查传动连杆机构的动作（应动作灵活,应无卡滞现象，无锈蚀） | 月检 |  |  |  |
|  | 3、检查传动机构的紧固件（应紧固,无松动现象） | 月检 |  |  |  |
|  | 4、检查挂钩运转情况（应运转自如） | 月检 |  |  |  |
|  | 5、检查各回转件的润滑（加适量润滑油润滑） | 月检 |  |  |  |
|  | 6、检查机械（电磁铁）安全挂钩(应动作灵敏，可靠） | 月检 |  |  |  |
| 电动机 | 1、检查电机运转情况（运转应无异常响声，轴向有无窜动） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、检查电机固定螺栓（应紧固，无松动现象） | 月检 |  |  |  |
| 减速机 | 1、检查减速箱运转情况（运转无异常声） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、检查减速箱外部情节情况（减速箱外部应清洁） | 月检 |  |  |  |
|  | 3、检查减速箱油位（是否正常） | 季检 |  |  |  |
| 升降系统 | 1、链条(钢丝绳)检查（外观正常，无失效情况，润滑正常） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、链条(钢丝绳)两连接端连接检查（连接可靠，无松动） | 月检 |  |  |  |
|  | 3、链轮检查（固定可靠，转动灵活，转动时无异常声音） | 月检 |  |  |  |
|  | 4、平衡链检查（链条表面无锈蚀，两端固定牢固，升降时无明显抖动及异常声音） | 月检 |  |  |  |
|  | 5、传动轴承检查（固定牢固，无裂纹，润滑正常） | 月检 |  |  |  |
|  | 6、检查链条(钢丝绳)，清除油泥，涂刷润滑油 | 季检 |  |  |  |
|  | 7、传动轴带座轴承检查，加注润滑油（脂） | 季检 |  |  |  |
|  | 8、检查尼龙托辊转动，磨损情况（尼龙托辊转动灵活，磨损深度≥2mm） | 季检 |  |  |  |
|  | 9、查检升降载车板各连接紧固件（应紧固，无松动现象） | 月检 |  |  |  |
| 横移系统 | 1、移动检查、调整横移行程开关碰块 | 月检 |  |  |  |
|  | 2、检查横移电机制动力，并做相应调整 | 月检 |  |  |  |
|  | 3、检查横移电机，清理多余油泥，加注润滑油（脂），调整齿轮啮合间隙 | 季检 |  |  |  |
|  | 4、移动检查、调整横移行程开关碰块，横移行走轮加注润滑油，同时检查轴承工作情况，发现有异常声音时应分解检查 | 月检 |  |  |  |
|  | 5、检查调整限位支架 | 季检 |  |  |  |
|  | 6、查检横移载车板各连接紧固件（应紧固，无松动现象） | 季检 |  |  |  |
| 导轨 | 1、检查导轨紧固件（各紧固螺栓应锁紧） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、检查保养导轨面（导轨面应无磨损，凹坑，无绣迹） | 季检 |  |  |  |
| 钢结构 | 1、钢结构外观检查（无污损、无明显变形及涂层脱落、无焊缝开裂，涂层脱落及锈蚀部位进行维修） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、地脚检查（紧固，无松动） | 月检 |  |  |  |
|  | 3、清理钢结构表面油污 | 月检 |  |  |  |
|  | 4、每组车库抽查2-3个间口，测量后柱柱间距及垂直度 | 季检 |  |  |  |
| 电气系统 | 1、清扫电控柜，操作面板等各电气部件（各电气表面应无灰尘） | 月检 |  |  |  |
|  | 2、紧固各端子板的压线螺栓（螺栓应紧固，无松动） | 月检 |  |  |  |
|  | 3、检查接触器继电器的动作（应灵敏可靠无异常响声） | 月检 |  |  |  |
|  | 4、检查接触器继电器的接点（应无打火，积炭，熔焊现象） | 月检 |  |  |  |
|  | 5、检查熔断器，熔断体的情况（各熔断器，熔断体应无发热老化的痕迹） | 月检 |  |  |  |
|  | 6、检查各电气元件和指示器（应正常，无不灵敏和损坏的） | 月检 |  |  |  |
|  | 7、检查相序保护器（动作应灵敏，可靠） | 月检 |  |  |  |
|  | 8、检查极限开关（动作应灵敏，可靠） | 月检 |  |  |  |
|  | 9、检查上、下限位开关（动作应灵敏，可靠） | 月检 |  |  |  |
|  | 10、检查横移台板平移限位开关（动作应灵敏，可靠） | 月检 |  |  |  |
|  | 11、检查各电线，电缆的外表面（有无老化，无损伤） | 月检 |  |  |  |
|  | 12、检查各行程开关的触头触块的位置及紧固情况（各触头触块应紧固，触发行程开关动作应灵敏可靠） | 月检 |  |  |  |
| 加油调整 | 1、连续运行一年以上的车库，所有钢丝绳、链条应清理油污，重新涂刷一次润滑油 | 年检 |  |  |  |
|  | 2、拉力传感器滑动部位每年清理一次油泥，并加注新润滑油（脂） | 年检 |  |  |  |
|  | 3、拉力传感器每年重新标校一次 | 年检 |  |  |  |
|  | 4、钢结构每年校对主要安装尺寸 | 年检 |  |  |  |
| 油漆表面 | 检查各油漆表面的质量，发现缺点或起层涂补同色油漆（各油漆表面应完整，无擦碰伤痕，无锈迹） | 季检 |  |  |  |
| 清除杂物 | 清扫车库内（应清洁，无污染） | 月检 |  |  |  |

符号说明:  ★月检   ●季检　■年检√已更换、修复、调整、润滑或清洁且设备正常   /本次保养无此项

升降横移常用配件单价一览表

| 名 称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施耐德交流接触器 | LC1-E0601M5N | 个 | ￥80.00 |
| 施耐德急停按钮 | XB5-AS542C | 个 | ￥80.00 |
| 钥匙开关 |  | 个 | ￥70.00 |
| 施耐德指示灯 |  | 个 | ￥50.00 |
| 中间继电器 |  | 个 | ￥30.00 |
| 施耐德PLC | TWDLCAA24DRF | 个 | ￥1884.00 |
| 施耐德PLC | TWDLCAA40DRF | 个 | ￥2856.00 |
| 施耐德PLC | TWDLCAA460DRF | 个 | ￥3856.00 |
| 施耐德热继电器 | LRE06N | 个 | ￥120.00 |
| 到位行程开关 | 山电 | 个 | ￥80.00 |
| 山武光电开关 | HP100（10M） | 个 | ￥500.00 |
| 山武光电开关 | HP100（30M） | 个 | ￥950.00 |
| 升降电机 | 2.2KW | 台 | ￥3600.00 |
| 横移电机 | 0.2KW | 台 | ￥1800.00 |
| 电磁铁 | MQB1-40/25 | 个 | ￥360.00 |
| 防坠装置 | 伟创 | 个 | ￥350.00 |
| 挂环 | 伟创 | 个 | ￥100.00 |
| 相序保护器 | XJ3—G | 个 | ￥240.00 |
| 保险管2A | RT14—20/2A | 个 | ￥1.00 |
| 保险管5A | RT14—20/5A | 个 | ￥2.00 |
| 报警灯 |  | 个 | ￥150.00 |
| 轴承 | 6207 2RS | 个 | ￥15.00 |
| 轴承 | 6006 2RS | 个 | ￥20.00 |
| 轴承 | 6206 ZZ | 个 | ￥20.00 |
| 杆端轴承 | S11750-F S11749F | 个 | ￥100.00 |
| 带座轴承 | UCFC212 | 个 | ￥90.00 |
| 带座轴承 | UCFC206 | 个 | ￥40.00 |
| 带座轴承 | UCFS312 | 个 | ￥270.00 |
| 键(45#) | 18*11-80 | 个 | ￥5.00 |
| 键(45#) | 14*9-70 | 个 | ￥5.00 |
| 橡胶垫 | 伟创 | 个 | ￥8.00 |
| 挡车杆 | 伟创 | 个 | ￥500.00 |
| 挂环 | 伟创 | 个 | ￥150.00 |
| 车库操作盒 | 手动、自动、刷卡（ID卡），中文显示故障信息及报警信息 | 个 | ￥2000.00 |