钦州供电局本部2026年档案室密集架采购

项目技术规范书

广西电网有限责任公司钦州供电局

2026年3月

1.总则

1）本规范书适用于钦州供电局本部2026年档案室密集架采购项目的技术性能、要求等。

2）本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

3）如果投标方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标方提供的服务完全符合本招标文件的要求。若有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

4）本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

5）本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2.项目设备名称和规格要求

1）密集架：长3600*宽600*高2200*10列，每列4组，每组5层，双面存放结构。

2）智能密集架软件管理系统：1套

3）固定（奖牌、奖杯荣誉)密集架；长4000*宽600*高1900*1列，每列4组，每组4层，单面靠墙，配玻璃门。

4）固定（奖牌、奖杯荣誉)密集架；长5000*宽600*高1900*1列，每列5组，每组4层，单面靠墙，配玻璃门。

  - 3. 技术要求

3.1 密集架技术要求：

- 3.1.1设备参数（密集架）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集柜 |  | 面 | 49 |  |
| 1.1 | 智能密集架 | 规格：长3600*宽600*高2200*10列，每列4组，每组5层，双面存放结构。 密集架钢制部份性能、配置及技术参数的详细描述 1、生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行， 符合相关技术规范： （1）QB/T 4767-2014《家具用钢构件》 （2）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 （3）GB/T 13667.3-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993、GB/T 1720-1979、GB/T 10357.4-2013《技术条件》等国家标准技术参数。 3.2、密集架技术要求： (1) 主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括双P型立柱、双菱形孔挂板、U型档棒、双P型搁板、顶板、门面及加固筋侧板、不锈钢镶嵌式磁条）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条闭合。门面列装有锁具，中间移动列装有制动装置，每团体密集架闭合后两边可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。每列架体侧板上设有制动装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。 (2) 传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，架体处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 (3) 底梁、轴承档、夹紧块：采用 3.0mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，架体在轨移动轻便、平滑、平整。密集架产品符合①硬度≥0.6；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③附着力 ≤1 级；④耐腐蚀≥1000h；⑤甲醛释放量≤0.05mg/m3 、苯≤0.05mg/m3 、甲苯≤0.1mg/m3 、二甲苯≤0.1mg/m3 、总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m3 ；⑥可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑦装配要求；⑧搁板静载荷(载荷值：900N)；⑨全静载荷；⑩载重运行；⑪防尘门打开时的空载稳定性；⑫防尘门打开时的加载稳定性（1000N）；⑬活动部件关闭时的空载稳定性；⑭活动部件关闭时的加载稳定性；⑮搁板水平加载稳定性（100N）；⑯中性盐雾1000小时,达到10级；⑰覆盖层厚度。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (4) 轨道：导轨采用20*20mm实心方钢，轨道板采用3.0mm优质热轧钢板。 (5) 立柱（双P型立柱）：采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面49mm，正面压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，两截面38mm，允许公差±0.3mm。两侧面各压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。立柱（双P型立柱）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (6) 挂板（双菱形孔挂板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，一体成型两个菱形孔使整体坚固耐用，菱形的尺寸为长116mmx宽50mm，深度为2mm，正面拉筋长130mm，宽7mm，深2mm，挂板中间档棒孔为I 型结构，档棒插入方孔后可挂扣在U形上，可防止档棒两端滑落，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。（详见附图）。（双菱形孔挂板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图1. (7) 搁板（双P型搁板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，侧面两边菱形压纹一次滚压成型，菱形的尺寸为20mmx15mm，深度为2mm,菱形与菱形的间距为5mm；托板正面压8筋，筋宽度为6mm，筋深为2mm，筋间距为4mm，两侧筋与边的间距为28mm，隔板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。（详见附图） 搁板（双P型搁板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图. - (8)档棒（U型挡棒）：采用1.0mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入挂板方孔后，将档棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使档棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。在档棒宽度方向压有一条圆弧筋，宽度为6mm，深为1mm，增强档棒的承重。四挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。档棒（U型档棒）需满足：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图. （9）侧板(加固筋侧板）：采用1.0mm优质冷轧钢板制成,整块侧板，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。侧板（加固筋侧板）所投侧板需满足GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 （10）门板（门面）:采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成，线条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用方便。门板（门面）需满足GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 （11）顶板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次成型，顶板使用螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 (12) 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。 (13) 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。 （14）密封条（不锈钢镶嵌式密封条）：采用优质304不锈钢插入式抗老化橡塑磁性密封条，美观大方。密封条（不锈钢镶嵌式密封条）需满足：QB/T 4463-2013标准要求；内容至少包括：①耐干热性；②耐磨性；③耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；④耐老化性；⑤耐冷热循环性；⑥耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；⑦甲醛释放量≤0.5mg/L；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (15) 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 (16) 承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 (17)集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 数字拨盘智能密集锁 锁体尺寸：70*104.5mm 锁体材质：锌合金 旋钮材质：锌合金+ABS 多功能手摇柄:外形美观实用，表面镀铬处理，将安装于主侧板上的总锁、制动装置与摇柄合三为一 ，使摇柄具有锁止、制动及驱动三大功能，可无钥匙密码开锁。数字拨盘智能密码锁需满足：QB/T 1621-2015《家具锁》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 16422.2-2022 《塑料 实验室 光源暴露试验方法 第 2 部分: 氙弧灯》、GB/T 250-2008 《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准；检测内空包括：①邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；②中性盐雾试验（1200h）：涂层本身的耐蚀能力：10级、 涂层对基体金属的防蚀能力：10 级；③耐老化性：室外用：1000h，外观颜色变色评级≥3 级；④外观质量：锁头、钥匙；电镀件；涂层件；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经 12h 的中性盐雾试验后，应达到外观评级 RA6 级的规定；涂层件附着力：应达到 GB/T 9286 中 2 级的规定；⑤保密度：钥匙牙花（个）：弹子锁：锁头直径＜20mm：4 个 5 个 、弹子锁-锁头直径≥20mm：4 个 5 个、 叶片锁：5 个 6 个；钥匙不同牙花数（种） ≥：弹子锁-锁头直径＜20mm：200 750 、弹子锁-锁头直径≥20mm：500 2500 、叶片锁：150 500、⑥互开率（%）：弹子锁-锁头直径＜20mm：0.575 0.612 、弹子锁-锁头直径≥20mm：0.327 0.245 、叶片锁：1.379 0.612；密码锁的编码数：不应少于 900 个；密码锁开锁：除设定编码外，应无法开锁；弹子锁锁头结构：应具有不小于 1 项的防拨安全装置；锁舌伸出长度：不应小于 6mm ；⑦灵活度：钥匙插拔、旋转：弹子锁不应大于 6N，叶片锁不应大于 9N、锁舌闭合力：不应大于 50N 、钥匙开启扭矩：不应大于 0.65N·m 、密码锁的操作：密码机构操作应灵活，定位准确， 在设定的编码位置，锁开、关无卡阻现象；⑧密码锁使用寿命：密码锁使用寿命不应少于 200000 次。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 - (18)传动摇盘（Q型传动摇盘）:手动折叠摇把,采用双向离合结构，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，表面颜色可按需定制。摇动轻便、操作灵活且节省空间。传动摇盘（Q型传动摇盘）产品符合GB/T 16422.2-2022、GB 28481-2012、GB/T 250-2008、GB/T 10357.5-2011标准；检测内容包括：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，16种多环芳烃（PAH）总量未检出，推拉构件耐久性试验20万次，耐老化性1000h，外观颜色变色评级3-4级;投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告. 3.3、技术标准： (1)每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于 2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm，门缝间隙均匀并在 1～2mm 之间。 (2)传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 (3)导轨安装平行度偏差不大于 1mm/m，全长不大于 2mm，导轨对接处高低差不大于 0.3mm。 (4)底梁必须平直，直线度不大于 0.5mm／m，全长不大于 2mm。 (5)架体安装垂直度偏差小于 2mm，达到横平竖直。 (6)各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 (7)所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 (8)喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 (9)产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 (10)搁板上均匀载重 400N，放置 24h 最大挠度小于 4mm，卸载后 2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 (11)每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 (12)在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.5N。 3.4、工艺特点： (1)制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。 (2)所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。 (3)所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。 (4)每标准节组装后，质量符合技术标准要求。 (5)产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合档案管理要求，喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一 60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一 60℃-70℃热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。漆膜附着力达到防锈能力 20 年以上。 (6)表面处理：各部件在喷涂前，进行硅烷处理，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。冷轧钢板涂层硬度、附着力、耐碱性、耐酸性、耐湿热性、耐盐雾性均符合要求。 (7)塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗细菌率均≥99%。 - 1附：密集架配置说明一览表 设备名称; 设备配置; 材料规格; 技术参数; 性能说明. 轨道; 方钢; 20*20mm; 实心方钢; 表面光洁、平整度高。. 轨道板; 3.0mm; 热轧钢板. 底盘; 底梁、轴承档、夹紧块; 3.0mm; 热轧钢板; 底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构. 架体; 双P型立柱; 1.5mm; 冷轧钢板; 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整. 双P型搁板; 1.0mm; 冷轧钢板. 双菱形孔挂板; 1.0mm; 冷轧钢板. U型档棒; 1.0mm; 冷轧钢板. 门面; 门框; 1.0mm; 冷轧钢板; 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。. 密集门板; 1.0mm; 冷轧钢板. 侧护板; 侧板; 1.0mm; 冷轧钢板; 款式新颖，表面亚光喷塑。. 传动机构; 轴承座; P204; E级; 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好. 传动轴; φ20; 45#圆钢; 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。. 连接钢管; φ25*2.5; 无缝钢管. 铁滚轮; HT200 铸铁. 链轮; ZG45; 滚齿精制. 摩托车链条; FR420; φ8.5 节距12.7. 摇手体; 摇手体; ABS树脂; ABS树脂材料; 圆盘外表简洁，优质塑钢使圆盘更加牢固. 滚轮 轴承. 制动装置; 侧列锁定装置; 808锁; 每一列均可锁紧，并装锁; 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。. 中列制动装置. 防护装置; 防震、防尘装置; 20mm; 不锈钢 镶嵌式磁条. 顶板; 1.0mm; 冷轧钢板; 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能. 防尘板、防鼠板; 1.0mm; 冷轧钢板. 防倾倒装置; 3.0mm; 冷轧钢板. 表面处理; 前处理药剂; ZN系磷化. 高压静电 喷塑; 环氧型聚脂混合粉. 3.4智能档案密集架系统技术要求： - 1系统概述 另技术、计算机网络、生物识别技术、数据库和物联网络平台技术，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的智能档案存储管理平台系统。 该系统可以快速有效地管理档案资料的出入库、调取、盘点、报表、查询等功能，实现档案部门在管理上“实时感知、实时可查”的总体要求，结合档案库房的实际情况，通过软硬件的开发与部署，全面提高档案资料管理的信息化和智能化水平，并实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、现代化、智能化，从而保障资料的存储安全、有序、高效运转，充分发挥其效能，提高档案管理的效率。 整个系统功能概述： 1、实现智能化的架体存储操作，迅速、有效、便捷的开启和关停； 2、支持RFID的运用，自动识别档案个体的具体定位； 3、实现多重安全保障的工作区域，确保人员万无一失； 4、实时的环境及安全监控系统； 5、实现管理档案、控制架体、RFID盘点多合一的智能系统。 2 技术功能说明 功能; 项目; 说明. 架 体 基 本 功 能; 固定列具备智能化人机交互功能; 固定列触摸屏具有如下人机互动功能： （1）固定列触摸屏具有用户中心功能，在用户中心可添加、删除用户，可注册设置用户登录密码、九宫格手势密码、指纹信息、人脸信息、RFID身份卡信息、声纹信息。 （2）智能系统开机时能自动根据实际列数生成对应的密集架3D立体图，可在3D立体图上选择任一列上下左右滑动控制该列架体的打开、关闭、通风、锁定、查看等操作。 （3）密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的的架体运行位置3D立体图形显示。 （4）具有系统消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能；具有架体操作、档案查询、温湿度查询、查看列、电子标牌、音量调节等常用功能的快捷菜单，快捷菜单可以3D轮动旋转效果显示。 （5）具有超高频档案标签扫描开架功能，将贴有标签的档案在RFID扫描平台上进行扫描，系统自动查询对应的档案并将对应列密集架自动打开，标签读写器频率为902MHz-928MHz，读写器功率≤30dBm。 （6）档案查询可通过关键词、档案号、标签信息查找到档案所在的位置。 （7）图形化查询任意列，以获得该列的档案存储信息。 （8）支持环境管理，可显示近24小时温湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO2数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看。环境显示页面可以投射灯光动态颜色变化效果显示环境参数。 （9）具有语音开启、声音关闭、系统参数设置等功能；系统参数设置必须输入正确的九宫格手势才能进行设置。 （10）系统具有操作帮助功能，可查看详细的用户操作手册（PDF格式） （11）显示区域内所在区号及区号描述、列号、状态等信息。 （12）具有良好的人机交互功能，任意界面三指收拢可迅速返回首页，全程语音提示。 （13）可以设置并显示密集架所存放档案的电子标牌。 （14）语音控制唤醒电子标牌界面。通过离线语音声控，可在任意其它界面切换至电子标牌显示的界面，方便人员快速获知该列档案类型（例如：财务档案、人事档案、文书档案等等）。 （15）具有语音搜索及查询翻页功能，在固定列查询档案时，可根据档案关键词或档案号语音搜索对应的档案，并且可通过语音说出“上一页”、“下一页”、”第XX页”，可以实现对搜索结果的任意翻页。 （16）在固定列查询档案时，可在线浏览档案的数字内容，数字内容可手势翻页，放大缩小。 （17）密集架区描述和公告内容可以通过固定列屏触摸的方式直接进行编辑，可以设置区描述公告内容的字体类型、颜色，字体类型不少于7种，字体颜色不少于30种。 （18）固定列触摸显示屏支持可通过手写输入、智慧拼音输入法、语音输入法等多种方式实现关键字查询档案信息。 （19）固定列屏上可显示某个团组真实的3D实景，通过指尖滑动，可以在显示屏上360°旋转、放大、缩小3D场景，可直接在3D图形上进行密集架打开，关闭，通风，锁定等操作。3D库房实景可根据实际库房情况做更换。. 移动列具备智能化人机互动功能; 移动列实现如下功能： （1） 通电开机2秒内即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持手势滑动操作，同时具备语音提示。 （2）具有图形化查询本列的档案存储信息以及通过关键词、档案号查询档案所在的位置并能自动打开。 （3）具有电机、灯光等参数设置菜单；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制。 （4）显示近24小时温湿度、PM2.5、TVOC、CO2、甲醛数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看； （5）显示所在区号及描述、列号、通告、状态等信息；显示密集架所存放档案类型的电子标牌。. 采用高分辨率彩色触摸屏; - 固定列触摸屏尺寸≥21寸（不含外壳），分辨率≥1920×1080dpi，操作系统采用开源的Android系统，竖屏安装。 - 固定列触摸屏采用集成了人脸识别摄像头、条码扫描模块、指纹模块、RFID刷卡、声控模块、USB接口等的一体化触摸屏。 （3）移动列触摸屏尺寸≥8寸（不含外壳），分辨率≥800×600dpi。 （4）固定列系统采用≥4核处理器，运行顺畅，处理能力强、画质清晰流畅，支持以太网、485通讯，功能强大，不存在卡慢、自动重启等缺点。 （5）可在固定列触摸显示屏任意界面多指合拢滑动实现返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动；移动列移动过程中LED数码显示管或触摸屏给出移动方向的指示，且在架体移动过程中，点击触摸屏任意位置，移动列应能停止移动。. 采用24V直流120W无刷直流电机驱动; （1）电机低噪声，免维护，无火花，长寿命。具有缓启动缓着陆功能：可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞。电机运行速度可以通过触摸屏调节。 （2）电机低速启动、高速运行、轻柔合拢曲线参数可以通过固定列触摸屏调节。. 智能声控及语音提示人机交互; （1）系统具有离线智能声控功能：通过装在侧板上的拾音盒，在收到特定的普通话声音指令后，架体能实现自动打开、关闭、停止、电子锁定等功能。语音识别距离不小于5米，在无噪声干扰的条件下，要求10米之外也能实现语音识别； （2）可以通过离线方式随时任意修改声控唤醒词； （3）高音质语音提示：架体的打开、关闭、通风、锁定、安全警告、架内有人、温湿度超限等情况有语音播报及提示； （4）语音提示声音音量可调，并提供不少于5种声音供选择。. 查询并可语音播报电子档案; 在所有固定列触摸屏上查询档案时，可直接在查询结果后面打开对应的电子文档，可通过多个手指缩放文档、滑动触摸屏翻页等功能，在选中电子文档中某段文档，可进行清晰语音朗诵，方便管理员工作。. 任意多通道开启功能; （1）可以实现同一区域一键打开任意多个（≥2）通道。在固定列屏幕的打开界面，一次输入任意多个要打开的列号，系统会根据可用路轨长度，开启多个通道，实现开启多通道功能。 （2）通道数和每个通道距离可通过触摸屏进行设置，需要更改多通道时，无需重新学习探测。. 系统登录; 固定列提供以下登录方式： （1）提供密码登录方式； （2）可根据安全程度设置手势图案为9点图案、16点图案、25点、36点图案等手势密码验证方式； （3）提供离线人脸识别登录方式； （4）提供指纹识别登录； （5）提供RFID刷卡登录。. 条码或电子标签管理; - 通过固定列扫描档案上的条码或电子标签，可以对档案进行查找，并自动提示档案的存放位置，人员进入通道时，提供档案位置的语音提示。 - 支持摄像头扫条码查询档案。. 安全的移动端管控; （1）在内网覆盖的条件下，可以通过任意一台手机（安卓系统和IOS系统）、PDA等移动设备，如有系统登录权限，可对密集架进行控制（打开、关闭、锁定、通风）；可查看密集架区域的温湿度、空气质量等环境参数。 （2）PDA管理系统具有层架和档案的条码和标签扫描功能，可实现档案查询、借阅、归还、盘点、密集架控制、查找档案打开架体功能。 （3）PDA管理系统支持指纹识别管理和一键锁定功能，可通过指纹进行锁定和解锁。. 手、电动互换功能; 断电或停电后自动切换成手动功能。. 业务信息; 当前固定列登录权限用户接受业务端发来的信息（包括审批与申请审批、需出库档案信息等），方便对档案业务的借、还、出库、入库进行快速处理。. 自动LED灯照明系统; 采用LED自动照明系统，根据情况可灵活选择如下模式： （1）人员进架体灯亮，人员出架体灯灭。 （2）架体打开超过40CM时灯亮，架体关闭时灯灭。 （3）灯光常闭。 （4）灯光亮度可调。. 架体到位检测系统; 每个通道采用两套非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否关闭，避免单一传感器故障引起电机堵转，显示屏上可查询判断传感器是否有故障。. 声光影四位一体提示档案位置功能; 无论在架体触摸屏还是在管理计算机上查找档案，显示查找结果并点击打开按钮后，该档案所在列远程自动打开，列号数码管闪烁，触摸屏上以三维立体图红点指示方式显示档案所在的单元格位置，架体节层指引定位灯亮，人员进入通道后，应由扬声器给出档案所在位置的语音提示，实现声光影四位一体精确引导档案位置。. 紧急电子锁定功能; 可以通过显示屏的电子锁定按钮对操作进行锁定，架体锁定之后，控制屏上面显示禁止移动操作。. 温湿度检测及定时通风功能; - （1）具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息； - （2）支持密集架显示屏上的温湿度显示数值与库房现有环控系统实现对接，库房现有环控系统检测的环境参数实时显示在密集架显示屏上。. 空气环境显示树功能; 当系统无人操作超过一定时间（时间可设置），所有列的显示屏进入温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、PM10、TVOC等数据树显示功能界面；点击数据树的数据可查看该数据的曲线。. 自动关闭功能; 当架体内通道没有人或其它物体且节能息屏时，架体可以自动关闭。在固定列控制屏的设置界面里，可以对该关闭功能设置开启与否，并可以设置自动关闭时间。. 安全运行云平台管理; 具有远程安全运行云平台管理功能，管理员通过手机、平板或者计算机登录云平台网站，实现以下功能： （1）查看密集架安全运行所需的电机、各类传感器、元器件的状态信息，为远程运维提供诊断分析数据信息。 （2）查看库房温湿度、PM2.5、TVOC、CO2、甲醛等空气环境信息和曲线；查看密集架操作、故障历史记录； （3）进行远程自检功能，可远程诊断密集架系统的故障信息，方便进行远程售后服务。 上述数据信息通过4G信号方式上传，管理员可通过固定列触摸屏关闭或开启云平台数据上传功能。（需要连接外网）. 开机自检功能; 密集架开机时，可自动对密集架的状态进行自检，检测内容包括：红外和接近感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、电机状态、烟雾传感器状态、语音识别模块状态、照明灯状态、网络状态、级联通信状态、机械锁定状态。. 日志存储和查看; 在脱机或在线状态下，应能在固定列触摸显示屏上按年、月、日查询最近十年的报警日志和操作日志，支持视频查看，可查看现场抓拍图片，抓拍图片分辨率应为1920×1080；日志在本地存储空间不小于1GB，可存储不少于10万条日志记录。. 休眠设置功能; 系统在无人操作一定时间后可进入系统屏保状态，屏保页面可设置成环境树、黑屏、温湿度仪表盘、自行设定的轮播图片，显示模式可设置。. 系统统计; 固定列具有系统统计功能，可统计架体操作，档案注册、借还、审批，故障修复，系统设置等次数，可按时间进行查询。. 列号正序与倒序显示功能; 架体列号支持自动编址，列号显示可从左到右递增编址排序，也可从右到左递增编址排序，方便馆内的布局设置。. 固定列WEB发布功能; 固定列具有站点WEB发布功能，访问固定列发布的站点网址可直接操作架体打开，关闭，通风，锁定等功能。. 架体运行与温湿度曲线并行显示功能; 在固定列屏上操作密集架时，密集架在运动时可直接调出架内温湿度曲线并行运行，密集架实时运行，温湿度曲线也可实时显示。此模式可进行设置。. 灯光标牌; 支持将密集架列号数码管与架体状态高亮LED指示灯集成形成灯光标牌，密集架列号数码管不少于5位1.8寸数码管，数码管编号可通过固定列触摸屏自动设置，编号可随意更改，且数码管颜色可变，提供至少10种颜色供选择；密集架状态信息（架内有人、架体倾倒、环境参数超限、通讯状态异常）在灯光标牌上有高亮LED图标指示；密集架架体移动时，灯光标牌提供LED环绕灯指示。. X-Y轴定位功能; 任意输入档案名称、档案号、关键词即可找到档案所在位置，采用X-Y轴定位，精确到层；任意档案通过手持机或者盘点车进行调用、借取等操作，控制计算机软件可获知最新位置信息。. 运行导向灯功能; 在固定列和移动列上配备运行导向灯条，架体正常状态，蓝色常亮，架内有人时显示红灯提示，架体运行时，导向灯条朝运动方向移动显示。. Logo和背景图片替换功能; 可通过固定列触摸屏和管理平台软件上传对应的logo和背景，固定列可主动获取信息并进行logo和背景的替换。. 人体安全保护功能; 红外对射保护功能; 过道采用红外保护技术，当架体关闭时 如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。. 人员进出架体检测; 每个通道配置人员检测红外模块，对人员进入或者离开通道进行检测，进出人员都可以准确显示人数，以保证架内有人时系统锁定不能操作，无人时系统解锁。. 紧急停止或锁定 功能; 下列情况密集架能立即锁定或停止： （1）触动安全系统； （2）架体运动时触摸显示屏； （3）有异物进入关闭移动中的通道； （4）任何安全装置发生故障；. 运行超时保护功能; 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。. 防夹保护功能; 实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节。. ▲智能防 倾倒; 该装置安装在最外侧边列密集架的底架边外侧，采用特殊设计的水平仪，当检测到密集架有倾斜时（允许倾斜角度可调），系统控制密集架架体电机立即停止运行，并同时通过装在底架外侧的电机，带动伸缩杆迅速伸长，作为支撑杆支撑倾斜的密集架架体，将其停止倾斜并根据倾斜角度将其顶回原有位置，从而最大程度保证人、机安全性。. 安全电压供电功能; ①除进电线路外，系统所有部件用电不超过24V； ②紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的电源； ③紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的移动列的电源。. 支持视频联动; 在远程管理电脑打开档案所在的架体，无需操作自动调用区域视频监控，可实时查看库房中运行架体区域的视频，保障运行安全，并且视频范围、远近和方向可通过远程管理电脑调节。. 支持视频通话; 库房内密集架与密集架之间、密集架和管理计算机之间提供视频通话功能，固定列和远端管理计算机都可以发起通话，通话接通后可以实时视频通话。. 档案落地检测; 通过通道内摄像头进行监测，当通道内有档案落地或异物时，摄像头通过算法识别档案或异物，自动锁定系统保护档案及架体，当档案拿走或异物清除时架体自动解锁可供正常使用。. 短信通知; 密集架异常情况下，可以通过短信通知的方式，将短信发送到指定的手机，进行报警提示。. 机械锁锁定功能; 在移动列上将机械锁锁定之后架体无法移动，在控制屏状态显示机械锁锁定，所有操作禁止。. 档案管理平台功能; 档案操作基本功能; 上位机具备档案注册、查询、销毁、借阅、归还、审批、统计、打印、批量导入导出、移架、标签绑定、盘点等功能。. 语音留言; 管理平台支持发送语音留言给库房对应团组，对应团组收到后进行语音播报。. 档案批量下发; 支持档案批量操作，管理平台可选择多份要处理的档案，一次性批量下发到对应架体上，直接在架体上进行批量操作。. 用户权限管理功能; - 管理系统不同功能可以通过权限划分帐号管理。在系统的用户管理中设置了用户以及群组管理，可以对不同用户、不同群组设置不同档案访问权限以及系统操作权限，实现了对群组、用户的新建、修改、删除、密码修改、权限设置等功能。. 借出/归还 记录/审批功能; 支持借还审批功能，可通过查询、扫描条码或读取电子标签方式录入借出/归还的档案信息，并通过平台软件生成相应的借出/归还记录，可定义审批流程，档案借出进行审批。. 跨区搜索; 固定列控制器可实现跨区列搜索档案位置。在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的档案信息。. 视频监控中心; 可显示库房各个监控点的画面，可实时查看库房具体场景。. 数据备份功能; 管理平台可对数据库按时自动进行备份，防止数据丢失。. 移动列三维效果操作; 可通过管理平台软件显示各个移动列的三维效果图，并可直接在密集架图示上对选定的单元格录入和查询档案信息。可在固定列和移动列触摸显示屏上点击单元图标后查看该单元内档案目录、在库数量及借出数量等信息。. 管理计算机架体 控制; 计算机远程控制各架体打开、关闭、通风、锁定等各种操作；具备档案管理查询、信息录入、借还档案审批功能等功能；具备远程设置各架体的配置参数、区列号、故障诊断等功能；在打开档案所在的架体时自动在右下角显示该区域监控视频，可以实时查看区域架体运行情况及掌握工作人员情况。. | 面 | 40 |  |
| 1.2 | 固定（奖牌、奖杯荣誉)密集架 | 长4000*宽600*高1900*1列，每列4组，每组4层，单面靠墙，配玻璃门。 固定密集架钢制部份性能、配置及技术参数的详细描述 1、生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行， 符合相关技术规范： （1）QB/T 4767-2014《家具用钢构件》 （2）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 （3）GB/T 13667.3-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993、GB/T 1720-1979、GB/T 10357.4-2013《技术条件》等国家标准技术参数。 3.2、固定密集架技术要求：（1）架体（包括双P型立柱、双菱形孔挂板、双P型搁板、顶板、门面及加固筋侧板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。 (2) 底梁采用 3.0mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形。密集架产品符合①硬度≥0.6；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③附着力 ≤1 级；④耐腐蚀≥1000h；⑤甲醛释放量≤0.05mg/m3 、苯≤0.05mg/m3 、甲苯≤0.1mg/m3 、二甲苯≤0.1mg/m3 、总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m3 ；⑥可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑦装配要求；⑧搁板静载荷(载荷值：900N)；⑨全静载荷；⑩载重运行；⑪防尘门打开时的空载稳定性；⑫防尘门打开时的加载稳定性（1000N）；⑬活动部件关闭时的空载稳定性；⑭活动部件关闭时的加载稳定性；⑮搁板水平加载稳定性（100N）；⑯中性盐雾1000小时,达到10级；⑰覆盖层厚度。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (3) 立柱（双P型立柱）：采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面49mm，正面压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，两截面38mm，允许公差±0.3mm。两侧面各压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。立柱（双P型立柱）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (4) 挂板（双菱形孔挂板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，一体成型两个菱形孔使整体坚固耐用，菱形的尺寸为长116mmx宽50mm，深度为2mm，正面拉筋长130mm，宽7mm，深2mm，挂板中间档棒孔为I 型结构，档棒插入方孔后可挂扣在U形上，可防止档棒两端滑落，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。（详见附图）。（双菱形孔挂板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图1. (5) 搁板（双P型搁板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，侧面两边菱形压纹一次滚压成型，菱形的尺寸为20mmx15mm，深度为2mm,菱形与菱形的间距为5mm；托板正面压8筋，筋宽度为6mm，筋深为2mm，筋间距为4mm，两侧筋与边的间距为28mm，隔板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。（详见附图） 搁板（双P型搁板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图. （6）侧板(加固筋侧板）：采用1.0mm优质冷轧钢板制成,整块侧板，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。侧板（加固筋侧板）所投侧板需满足GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 （7）顶板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次成型，顶板使用螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 (8) 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。 (9) 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。 (10) 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 (11) 承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 数字拨盘智能密集锁 锁体尺寸：70*104.5mm 锁体材质：锌合金 旋钮材质：锌合金+ABS 多功能手摇柄:外形美观实用，表面镀铬处理，将安装于主侧板上的总锁、制动装置与摇柄合三为一 ，使摇柄具有锁止、制动及驱动三大功能，可无钥匙密码开锁。数字拨盘智能密码锁需满足：QB/T 1621-2015《家具锁》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 16422.2-2022 《塑料 实验室 光源暴露试验方法 第 2 部分: 氙弧灯》、GB/T 250-2008 《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准；检测内空包括：①邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；②中性盐雾试验（1200h）：涂层本身的耐蚀能力：10级、 涂层对基体金属的防蚀能力：10 级；③耐老化性：室外用：1000h，外观颜色变色评级≥3 级；④外观质量：锁头、钥匙；电镀件；涂层件；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经 12h 的中性盐雾试验后，应达到外观评级 RA6 级的规定；涂层件附着力：应达到 GB/T 9286 中 2 级的规定；⑤保密度：钥匙牙花（个）：弹子锁：锁头直径＜20mm：4 个 5 个 、弹子锁-锁头直径≥20mm：4 个 5 个、 叶片锁：5 个 6 个；钥匙不同牙花数（种） ≥：弹子锁-锁头直径＜20mm：200 750 、弹子锁-锁头直径≥20mm：500 2500 、叶片锁：150 500、⑥互开率（%）：弹子锁-锁头直径＜20mm：0.575 0.612 、弹子锁-锁头直径≥20mm：0.327 0.245 、叶片锁：1.379 0.612；密码锁的编码数：不应少于 900 个；密码锁开锁：除设定编码外，应无法开锁；弹子锁锁头结构：应具有不小于 1 项的防拨安全装置；锁舌伸出长度：不应小于 6mm ；⑦灵活度：钥匙插拔、旋转：弹子锁不应大于 6N，叶片锁不应大于 9N、锁舌闭合力：不应大于 50N 、钥匙开启扭矩：不应大于 0.65N·m 、密码锁的操作：密码机构操作应灵活，定位准确， 在设定的编码位置，锁开、关无卡阻现象；⑧密码锁使用寿命：密码锁使用寿命不应少于 200000 次。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 %。 - 1附：固定密集架配置说明一览表 设备名称; 设备配置; 材料规格; 技术参数; 性能说明. 架体; 双P型立柱; 1.5mm; 冷轧钢板; 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整. 双P型搁板; 1.0mm; 冷轧钢板. 双菱形孔挂板; 1.0mm; 冷轧钢板. 背板; 1.0mm; 冷轧钢板. 门面; 门框; 1.0mm; 冷轧钢板; 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。. 密集架门板; 4.0mm; 钢化玻璃. 侧护板; 侧板; 1.0mm; 冷轧钢板; 款式新颖，表面亚光喷塑。. 中列制动装置. 顶板; 1.0mm; 冷轧钢板; 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能. 防尘板、防鼠板; 1.0mm; 冷轧钢板. 防倾倒装置; 3.0mm; 冷轧钢板. 表面处理; 前处理药剂; ZN系磷化. 高压静电 喷塑; 环氧型聚脂混合粉. | 面 | 4 |  |
| 1.3 | 固定（奖牌、奖杯荣誉)密集架 | 长5000*宽600*高1900*1列，每列5组，每组4层，单面靠墙，配玻璃门。 固定密集架钢制部份性能、配置及技术参数的详细描述 1、生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行， 符合相关技术规范： （1）QB/T 4767-2014《家具用钢构件》 （2）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 （3）GB/T 13667.3-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、HJ 2547-2016、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993、GB/T 1720-1979、GB/T 10357.4-2013《技术条件》等国家标准技术参数。 3.2、固定密集架技术要求：（1）架体（包括双P型立柱、双菱形孔挂板、双P型搁板、顶板、门面及加固筋侧板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。 (2) 底梁采用 3.0mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形。密集架产品符合①硬度≥0.6；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③附着力 ≤1 级；④耐腐蚀≥1000h；⑤甲醛释放量≤0.05mg/m3 、苯≤0.05mg/m3 、甲苯≤0.1mg/m3 、二甲苯≤0.1mg/m3 、总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m3 ；⑥可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑦装配要求；⑧搁板静载荷(载荷值：900N)；⑨全静载荷；⑩载重运行；⑪防尘门打开时的空载稳定性；⑫防尘门打开时的加载稳定性（1000N）；⑬活动部件关闭时的空载稳定性；⑭活动部件关闭时的加载稳定性；⑮搁板水平加载稳定性（100N）；⑯中性盐雾1000小时,达到10级；⑰覆盖层厚度。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (3) 立柱（双P型立柱）：采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面49mm，正面压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，两截面38mm，允许公差±0.3mm。两侧面各压两条筋，深度为2mm，宽度为6mm，压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。立柱（双P型立柱）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 (4) 挂板（双菱形孔挂板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，一体成型两个菱形孔使整体坚固耐用，菱形的尺寸为长116mmx宽50mm，深度为2mm，正面拉筋长130mm，宽7mm，深2mm，挂板中间档棒孔为I 型结构，档棒插入方孔后可挂扣在U形上，可防止档棒两端滑落，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。（详见附图）。（双菱形孔挂板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图1. (5) 搁板（双P型搁板）：采用1.0mm优质冷轧钢板，侧面两边菱形压纹一次滚压成型，菱形的尺寸为20mmx15mm，深度为2mm,菱形与菱形的间距为5mm；托板正面压8筋，筋宽度为6mm，筋深为2mm，筋间距为4mm，两侧筋与边的间距为28mm，隔板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。（详见附图） 搁板（双P型搁板）产品符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 效果图. （6）侧板(加固筋侧板）：采用1.0mm优质冷轧钢板制成,整块侧板，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。侧板（加固筋侧板）所投侧板需满足GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2012、GB/T 4957-2003、GB/T 1732-1993标准要求；内容至少包括：①耐腐蚀≥1000小时；②冲击强度（冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹）；③硬度≥3H；④附着力 ≤1 级；⑤可迁移元素：铅＜0.5mg/kg、镉＜0.5mg/kg、汞＜0.5mg/kg、铬＜0.5mg/kg、锑＜0.5mg/kg、钡＜0.5mg/kg、砷＜0.5mg/kg、硒＜0.5mg/kg；⑥中性盐雾1000h，达到10级 ；⑦覆盖层厚度；投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 （7）顶板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次成型，顶板使用螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 (8) 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。 (9) 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。 (10) 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 (11) 承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 数字拨盘智能密集锁 锁体尺寸：70*104.5mm 锁体材质：锌合金 旋钮材质：锌合金+ABS 多功能手摇柄:外形美观实用，表面镀铬处理，将安装于主侧板上的总锁、制动装置与摇柄合三为一 ，使摇柄具有锁止、制动及驱动三大功能，可无钥匙密码开锁。数字拨盘智能密码锁需满足：QB/T 1621-2015《家具锁》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 16422.2-2022 《塑料 实验室 光源暴露试验方法 第 2 部分: 氙弧灯》、GB/T 250-2008 《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准；检测内空包括：①邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；②中性盐雾试验（1200h）：涂层本身的耐蚀能力：10级、 涂层对基体金属的防蚀能力：10 级；③耐老化性：室外用：1000h，外观颜色变色评级≥3 级；④外观质量：锁头、钥匙；电镀件；涂层件；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经 12h 的中性盐雾试验后，应达到外观评级 RA6 级的规定；涂层件附着力：应达到 GB/T 9286 中 2 级的规定；⑤保密度：钥匙牙花（个）：弹子锁：锁头直径＜20mm：4 个 5 个 、弹子锁-锁头直径≥20mm：4 个 5 个、 叶片锁：5 个 6 个；钥匙不同牙花数（种） ≥：弹子锁-锁头直径＜20mm：200 750 、弹子锁-锁头直径≥20mm：500 2500 、叶片锁：150 500、⑥互开率（%）：弹子锁-锁头直径＜20mm：0.575 0.612 、弹子锁-锁头直径≥20mm：0.327 0.245 、叶片锁：1.379 0.612；密码锁的编码数：不应少于 900 个；密码锁开锁：除设定编码外，应无法开锁；弹子锁锁头结构：应具有不小于 1 项的防拨安全装置；锁舌伸出长度：不应小于 6mm ；⑦灵活度：钥匙插拔、旋转：弹子锁不应大于 6N，叶片锁不应大于 9N、锁舌闭合力：不应大于 50N 、钥匙开启扭矩：不应大于 0.65N·m 、密码锁的操作：密码机构操作应灵活，定位准确， 在设定的编码位置，锁开、关无卡阻现象；⑧密码锁使用寿命：密码锁使用寿命不应少于 200000 次。投标人提供国家认可的省级及以上检验机构出具的带“CMA”和“CNAS”标识的抽样检验报告 %。 - 1附：固定密集架配置说明一览表 设备名称; 设备配置; 材料规格; 技术参数; 性能说明. 架体; 双P型立柱; 1.5mm; 冷轧钢板; 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整. 双P型搁板; 1.0mm; 冷轧钢板. 双菱形孔挂板; 1.0mm; 冷轧钢板. 背板; 1.0mm; 冷轧钢板. 门面; 门框; 1.0mm; 冷轧钢板; 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。. 密集架门板; 4.0mm; 钢化玻璃. 侧护板; 侧板; 1.0mm; 冷轧钢板; 款式新颖，表面亚光喷塑。. 中列制动装置. 顶板; 1.0mm; 冷轧钢板; 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能. 防尘板、防鼠板; 1.0mm; 冷轧钢板. 防倾倒装置; 3.0mm; 冷轧钢板. 表面处理; 前处理药剂; ZN系磷化. 高压静电 喷塑; 环氧型聚脂混合粉. | 面 | 5 |  |

  - 3.2 其他要求

- 移动档案密集架采用组合装配式设计，每列架体设有安全限位及防倾倒装置，以保障通道内的人员安全。边架装有锁具，用于整体闭锁。

- 顶部有防尘板，底部有防鼠装置。具有良好的防尘、防鼠、防潮和防火功能。

- 传动机构采用精密轴承，传动灵活平稳。层板层距根据需要可自由调整。

- 列锁检测保护，为了彻底保护操作人员的人身安全，只要操作人员在进入密集架前扳下刹车装置,此区密集柜将无法在操作人员出来后解除此刹车装置前再进行任何操控。

- 多个作业可并行排队，同一时间多区密集架可同时工作。

- 多个作业可串行排队，同一区在一次命令中,多列可按顺序依次打开。

- 单机的数据库管理界面亲切直观，内置多种档案资料查找方式，支持模糊查询,使档案资料的查询检索方便快捷。

- 设有红外传感器，本红外装置为门禁感应结构，不管密集柜在移动或者已停止，只要有人员进入此密集柜内，密集柜就作出停止和禁止移动反映，进入人员和出来人员次数必需一致，以保护操作人员的安全。

- 架体在打开与关闭时，应运行环缓慢，平稳，手动摇动密集架时应轻便灵活。

  - 4. 质量保证和售后服务

- 智能档案密集架系统必须实行“三包“，5年免费保修、终生维护。

- 投标方应向招标方提供免费现场技术培训。

- 本技术标书解释权属招标方，设计方案及其变更均需取得需方同意，方可实施。

- 若需方在使用过程中发现如有与说明书所设不符之处，需方有权退货，退货所发生费用由供方承担。需方可要求供方赔偿相关损失。

- 售后要求：软件免费升级。

#### 3.3供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型式、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1密集柜 |  |  | 套 | 1 |
| 1.1 | 智能密集架 （含智能密集架软件管理系统1套） | 智能型（双柱双面）；驱动：手动+电动+电脑/APP远程；安全：红外防夹、急停、烟雾报警 。 规格：单节H2200×W900×600mm；4节为1列；立柱≥1.5mm、搁板≥1.0mm冷轧钢板；每层承重≥80kg、 轨道20×20mm方钢；层数5层可调。 | 列 | 10 |
| 1.1.1 | 备品、配件 | 以上述设备配套，可直接替换使用，符合相关技术标准。 | 套 | 2 |
| 1.1.2 | 说明书 | 适配该装置的功能、参数设置、显示说明书 | 份 | 1 |
| 1.1.3 | 出厂报告 | 出厂检验包含主要指标精度 | 份 | 1 |
| 1.2 | 固定密集架 | 型式：双柱式固定密集架，整体式底盘，单面架体。 规格：单节尺寸 1900×1000×600mm (高 × 宽 × 深)；4节1列。立柱≥1.5mm、搁板≥1.0mm 冷轧钢板；每层承重≥80kg，表面经静电喷塑处理，符合 GB/T 13667 标准。 | 列 | 1 |
| 1.2.1 | 备品、备件 | 以上述设备配套，可直接替换使用，符合相关技术标准。 | 套 | 2 |
| 1.2.2 | 说明书 | 适配该装置的功能、参数设置、显示说明书 | 份 | 1 |
| 1.2.3 | 出厂报告 | 出厂检验包含主要指标精度 | 份 | 1 |
| 1.3 | 固定密集架 | 型式：双柱式固定密集架，整体式底盘，单面架体。 规格：单节尺寸 1900×1000×600mm (高 × 宽 × 深)；5节1列。立柱≥1.5mm、搁板≥1.0mm 冷轧钢板；每层承重≥80kg，表面经静电喷塑处理，符合 GB/T 13667 标准。 | 列 | 1 |
| 1.3.1 | 备品、备件 | 以上述设备配套，可直接替换使用，符合相关技术标准。 | 套 | 2 |
| 1.3.2 | 说明书 | 适配该装置的功能、参数设置、显示说明书 | 份 | 1 |
| 1.3.3 | 出厂报告 | 出厂检验包含主要指标精度 | 份 | 1 |