# 技术规范书

# 一、规范性引用文件

除本文件特殊规定外,投标方所提供的办公家具均按规定的标准和规程的最新版本进行生产、组装、验收和售后。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。主要引用标准如下：

GB/T 35601-2024 绿色产品评价家具 人造板和木质地板

GB/T 35607-2024 绿色产品评价家具

GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

QB/T 2280-2016 办公椅

GB 18584-2024 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量

GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 10357.1-2013 家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性

GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.4-2013 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.5-2013 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性

GB/T 39223.3-2020 健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅

QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发

# 二、术语和定义

- 1.三聚氰胺浸渍胶膜纸

- 三聚氰胺浸渍胶膜纸，全称为三聚氰胺浸渍胶膜纸（Melamine-Urea-Formaldehyde Impregnated Bond Paper），也被称为“蜜胺”纸，是一种重要的装饰材料。它以素色原纸或印刷装饰纸为基材，经过浸渍氨基树脂（主要包括三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥至一定程度，形成具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸。这种胶纸通过热压工艺，可以相互胶合或与人造板基材（如刨花板、中密度纤维板、细木工板等）胶合，广泛应用于家具制造、室内装修等领域。三聚氰胺浸渍胶膜纸具有多种优良特性，如耐磨、耐冲击、耐化学腐蚀、阻燃、防潮等，同时款式丰富，能够满足不同消费者的个性化需求。它还能遮盖基材的不规则缺陷，形成均匀的固体表面，提升整体美观度。此外，三聚氰胺浸渍胶膜纸的生产过程相对环保，游离甲醛含量低，符合现代环保要求。

- 2.E0级环保刨花板

- 甲醛释放量符合国家标准GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中规定的E0级限值要求（≤0.050mg/m³）的刨花板。

- 3.E0级三聚氰胺饰面板

- 以刨花板、中密度纤维板等为人造板基材，以浸渍有氨基树脂（主要是三聚氰胺甲醛树脂）的装饰纸为面料，经高温（约180-210℃）、高压（高压阶段通常为20-30兆帕）工艺压制而成的装饰板材。

- 3.阻燃海绵

- 阻燃海绵是一种经过特殊处理（如添加阻燃剂）的泡沫材料，能在接触火源时有效抑制燃烧、减缓火势蔓延，离开火源后还能快速自熄，常用于需要防火安全的场景。

- 4.尼龙五星脚

- 特指一种由改性工程尼龙（通常为玻璃纤维增强尼龙，如PA66+GF）通过注塑工艺制成，具有五个放射状支脚的座椅支撑底座。

- 5.环保中密度板

- 以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加低甲醛或无醛添加的合成树脂，在加热加压条件下压制而成的一种板材。

- 6.头层牛皮

- 指生皮（原皮）经脱毛、鞣制等物理与化学处理后，在皮层横切面上，位于表皮层之下、紧邻毛孔层的最外层。此层皮质纤维组织致密、饱满，完整保留了天然皮革的原始粒面结构，具备最佳的强度、弹性、透气性和耐用性。

- 7.胡桃木皮

- 通过旋切、刨切等方式，从胡桃木（Juglans 属，常见为北美黑胡桃 Juglans nigra）的原木上切削得到的薄片状天然木质装饰材料。其厚度通常在0.1mm至0.8mm之间，用于粘贴在基材（如人造板、实木）表面，以提供胡桃木的天然纹理和装饰效果。

- 8.高弹性软质聚氨酯泡沫

- 高弹性软质聚氨酯泡沫 是一类采用特殊聚合物多元醇（如接枝聚醚多元醇）等原料，通过化学反应发泡制成的开孔式泡沫塑料。其核心特征在于具有显著高于普通泡沫的回弹速度、承载能力、耐久性和透气性。当受到外力挤压时，它能迅速恢复原状，提供更佳的支持感和舒适度，并能有效减少长期使用产生的永久形变。满足如下指标：密度≥ 40kg/m³ 、硬度（压陷硬度）：40%压陷率、回弹率≥ 60 % 、拉伸强度≥ 120 kPa 、断裂伸长率≥ 120% 、压缩永久变形 ≤ 5%。

- 12.环保聚酯漆

- 一种以低挥发性有机化合物（VOC）含量的聚酯树脂为主要成膜物质，添加固化剂、颜料、填料及环保助剂等制成的新型涂料。其核心环保特性在于VOC含量水性产品≤50g/L，溶剂型产品≤200g/L、铅、铬、镉等可溶性重金属未检出、耐磨损性≥5000次、耐黄变ΔE≤3 after 500h。

- 13.榫卯结构

- 在相连的两个木构件上，采用一凸一凹的互补组合形式。其中，“榫”为凸出的部分，“卯”为凹进的部分。通过将榫头精准嵌入卯眼，并在必要时辅以销钉或木楔，使两个或多个构件结合为一个稳固整体的连接方法。

# 三、技术要求

| 广州电力设计院家具框架清单及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参考样式 | 规格 | 单位 | 技术要求 （标识“▲”的为关键参数） | 是否满足（是/否）；若有偏差请备注（正/负偏差） |
| 1 | A档茶水柜（主任室） |  | 主任室1500W*500D*1000H | 个 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 2 | A档茶水柜1（主任室） | 按需订做 | 主任室（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 3 | A档茶水柜2（办公区） |  | 办公区800W*500D*900H | 个 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 4 | A档茶水柜2（副主任室） |  | 副主任室1500W*500D*1200H | 个 | 1.基材▲：采用优质实木多层板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形,符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、JC/T 2039-2010的检测依据：（1）品质属性：挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）(72h)均未检出；甲醛释放量≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.1mg/㎡·h；（2）抗菌性能：白色念珠菌、白色葡萄球菌抗细菌率≥99.7%；（3）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。 2.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 3.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。【面色可选】 |  |
| 5 | A档茶水柜3（办公区） |  | 办公区（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.基材▲：采用优质实木多层板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形,符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、JC/T 2039-2010的检测依据：（1）品质属性：挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）(72h)均未检出；甲醛释放量≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.1mg/㎡·h；（2）抗菌性能：白色念珠菌、白色葡萄球菌抗细菌率≥99.7%；（3）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。 2.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 3.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。【面色可选】 |  |
| 6 | A档文件矮柜 |  | 主任室2400W*500D*1200H | 组 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 7 | A档文件矮柜1 |  | 主任室（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 8 | A档文件矮柜2 |  | 副主任室2200W*500D*1200H | 组 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 9 | A档文件高柜 |  | 主任室2400W*500D*2200H | 组 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 10 | A档文件高柜1 |  | 主任室（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 11 | A档洽谈台 |  | 直径600~1000W*760H | 张 | 1.厚度≥0.6mm胡桃木皮，基材▲采用E1级环保中密度板，实木封边▲； 2.油漆：采用环保聚酯漆，5遍面漆，3遍底漆。色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形，平整度达到≤2mm； 3.优质电镀钢脚架。 |  |
| 12 | A档条台 |  | 1200~2400W*400~600D*760H | 米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 13 | B档条台 |  | 1200~2000W*400~600D*760H | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。【面色可选】 |  |
| 14 | B档洽谈台 |  | 直径600~1000W*760H | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架。 【面色可选】 |  |
| 15 | A档茶几（主任室） |  | 主任室1200W*600D*430H（长） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 16 | A档茶几1（主任室） |  | 主任室600W*600D*430H（方） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 17 | A档茶几2（副主任室） |  | 副主任室1200W*600D*430H（长） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 6.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 18 | A档茶几3（副主任室） |  | 副主任室009A、B600W*600D*430H（方） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 19 | B档茶水柜2（副主任室） |  | 副主任室1500W*500D*1200H | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.钢脚：采用优质喷涂铝合金脚架，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 【面色可选】 |  |
| 20 | B档茶水柜3（办公区） |  | 办公区（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.钢脚：采用优质喷涂铝合金脚架，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 【面色可选】 |  |
| 21 | B档文件矮柜 |  | 主任室2400W*500D*1200H | 组 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 22 | B档文件矮柜1 |  | 主任室（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 23 | B档文件高柜2 |  | 副主任室1000W*500D*2200H | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 24 | B档文件高柜3 |  | 副主任室（按实际投影面算） | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 25 | 安全帽柜 |  | 900W*450D*1350H 上为950H推拉门，配三块活动层板；下为400H掩门 | 个 | 1.基材▲：柜体基材采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm，符合GB/T 708-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 700-2006、GB/T 35607-2024、QB/T 3828-1999、GB/T 3075-2021、GB/T 4337-2015、GB/T 9789-2008、GB/T 228.1-2021的检测依据：（1）尺寸范围：钢板和钢带的公称厚度为不大于4.00mm；（2）产品表面理化性能：①铅笔硬度H，无塑性变形和/或内聚破坏；②附着力：2级或优于2级；③冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；④耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；（3）产品有害物质(家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均为未检出；（4）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（5）耐霉菌性：黑曲霉耐霉菌性等级均≥1级（0级最好，4级最差）；（6）金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（300h）、乙酸盐雾试验（200h）、铜加速乙酸盐雾试验（400h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（100h）：镀(涂)层对基体的保护等级≥9级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；（7）疲劳试验：20万次目测无裂纹，样品未断裂；（8）旋转弯曲疲劳试验：20万次循环周次后未断裂；（9）二氧化硫腐蚀试验：48h二氧化硫腐蚀试验后，试样表面未出现红锈；（10）拉伸试验：抗拉强度≥315-430N/mm²；下屈服强度≥256MPa；断后伸长率≥35%；玻璃采用优质钢化玻璃，壁厚5≥mm； 2.面材▲：柜体面层采用优质抑菌静电喷涂粉末经典喷涂处理，符合GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、HG/T 2006-2022、GB/T 26572-2011的检测依据：（1）抗菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.5%（培养24h）。（2）耐霉菌性等级（黑霉菌、黄曲霉）≤1级（0级最好，4级最差）。（3）：附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性（室内用）500h无异常，耐沸水性（48h）无异常。（4）多溴联苯、多溴二苯醚均未检出； 3.五金配件：优质国产五金配件； 4.工艺：所有金属表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 5.说明：上为950H推拉门，配三块活动层板；下为400H掩门，每门带锁。 |  |
| 26 | 办公区文件矮柜 |  | 办公区800W*500D*900H | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 27 | 办公区文件矮柜1 |  | 办公区（按实际投影计算） | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 28 | 办公桌（1200~1400W*600~700D*750H（配落地柜、键盘）） |  | 1200~1400W*600~700D*750H（配落地柜、键盘） | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 29 | 标示牌柜 |  | 900W*400D*1800H；2列×8层共16门。配拉手 | 个 | 1.基材▲：柜体基材采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm，符合GB/T 708-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 700-2006、GB/T 35607-2024、QB/T 3828-1999、GB/T 3075-2021、GB/T 4337-2015、GB/T 9789-2008、GB/T 228.1-2021的检测依据：（1）尺寸范围：钢板和钢带的公称厚度为不大于4.00mm；（2）产品表面理化性能：①铅笔硬度H，无塑性变形和/或内聚破坏；②附着力：2级或优于2级；③冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；④耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；（3）产品有害物质(家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均为未检出；（4）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（5）耐霉菌性：黑曲霉耐霉菌性等级均≥1级（0级最好，4级最差）；（6）金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（300h）、乙酸盐雾试验（200h）、铜加速乙酸盐雾试验（400h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（100h）：镀(涂)层对基体的保护等级≥9级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；（7）疲劳试验：20万次目测无裂纹，样品未断裂；（8）旋转弯曲疲劳试验：20万次循环周次后未断裂；（9）二氧化硫腐蚀试验：48h二氧化硫腐蚀试验后，试样表面未出现红锈；（10）拉伸试验：抗拉强度≥315-430N/mm²；下屈服强度≥256MPa；断后伸长率≥35%； 2.面材▲；柜体面层采用优质抑菌静电喷涂粉末经典喷涂处理，符合GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、HG/T 2006-2022、GB/T 26572-2011的检测依据：（1）抗菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.5%（培养24h）。（2）耐霉菌性等级（黑霉菌、黄曲霉）≤1级（0级最好，4级最差）。（3）：附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性（室内用）500h无异常，耐沸水性（48h）无异常。（4）多溴联苯、多溴二苯醚均未检出； 3.五金配件：优质国产五金配件； 4.工艺：所有金属表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 5.说明：2列×8层共16门，配拉手。 |  |
| 30 | 单掩门活动柜 |  | 办公区G3（420W*510D*648H） | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。【面色可选】 |  |
| 31 | 桌/台配件 |  | 办公区侧脚板585W*25D*725H | 块 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 【面色可选】 |  |
| 32 | 台面板 |  | 办公区L形台面板1800W*700D/1800W*600D*25H | 块 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 【面色可选】 |  |
| 33 | 餐桌（1200~1400W*600~700D*750H） |  | 1200~1400W*600~700D*750H | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架。 【面色可选】 |  |
| 34 | A档三人位沙发1 |  | 主任室F-009标准三人位（2060W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为头层牛皮真皮；皮革符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 22808-2021、GB 21550-2008的检测依据：涂层厚度≥25um；摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（5万次）无裂纹；耐磨性无明显损伤、剥落；撕裂力≥25N；气味≤3级；pH≥3.2；禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取重金属（铅、镉）均未检出；挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg；感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；其他挥发物含量≤20g/m²；含氯苯酚（2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚、五氯苯酚）均未检出，2,4,6-三氯苯酚≤0.4mg/kg； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 35 | B档三人位沙发1 |  | 主任室F-009标准三人位（2060W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为优质西皮，符合GB 20400-2006、GB/T 16799-2018、QB/T2725-2005、QB/T 2714-2018、GB/T21196.2-2007、GB/T8427-2019、FZ/T01010-2012、GB/T38408-2019、QB/T 2711-2005、GB/T 3922-2013、QB/T 4341-2012、QB/T2537-2001的检测依据：（1）理化性能：气味≤2级；撕裂力≥150N；PH值≥8.5；游离甲醛≤12mg/kg；挥发性有机物VOC≤10mg/kg；摩擦色牢度：干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级；耐光性≥5级；耐折牢度50000次无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N10mm；（2）耐磨性能：6万次后无破损；耐光色牢度4-5级；（3）耐汗渍色牢度4-5级；（4）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.7%；（5）可分解有害芳香胺染料均未检出； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 36 | A档双人位沙发1 |  | 主任室F-009标准双人位（1690W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为头层牛皮真皮；皮革符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 22808-2021、GB 21550-2008的检测依据：涂层厚度≥25um；摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（5万次）无裂纹；耐磨性无明显损伤、剥落；撕裂力≥25N；气味≤3级；pH≥3.2；禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取重金属（铅、镉）均未检出；挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg；感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；其他挥发物含量≤20g/m²；含氯苯酚（2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚、五氯苯酚）均未检出，2,4,6-三氯苯酚≤0.4mg/kg； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 37 | A档单人位沙发1 |  | 主任室F-009标准单人位（1060W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为头层牛皮真皮；皮革符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 22808-2021、GB 21550-2008的检测依据：涂层厚度≥25um；摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（5万次）无裂纹；耐磨性无明显损伤、剥落；撕裂力≥25N；气味≤3级；pH≥3.2；禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取重金属（铅、镉）均未检出；挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg；感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；其他挥发物含量≤20g/m²；含氯苯酚（2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚、五氯苯酚）均未检出，2,4,6-三氯苯酚≤0.4mg/kg； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 38 | B档单人位沙发1 |  | 主任室F-009标准单人位（1060W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为优质西皮，符合GB 20400-2006、GB/T 16799-2018、QB/T2725-2005、QB/T 2714-2018、GB/T21196.2-2007、GB/T8427-2019、FZ/T01010-2012、GB/T38408-2019、QB/T 2711-2005、GB/T 3922-2013、QB/T 4341-2012、QB/T2537-2001的检测依据：（1）理化性能：气味≤2级；撕裂力≥150N；PH值≥8.5；游离甲醛≤12mg/kg；挥发性有机物VOC≤10mg/kg；摩擦色牢度：干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级；耐光性≥5级；耐折牢度50000次无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N10mm；（2）耐磨性能：6万次后无破损；耐光色牢度4-5级；（3）耐汗渍色牢度4-5级；（4）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.7%；（5）可分解有害芳香胺染料均未检出； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 39 | B档双人位沙发1 |  | 主任室F-009标准双人位（1690W*850D*850H） | 张 | 1.面材▲为优质西皮，符合GB 20400-2006、GB/T 16799-2018、QB/T2725-2005、QB/T 2714-2018、GB/T21196.2-2007、GB/T8427-2019、FZ/T01010-2012、GB/T38408-2019、QB/T 2711-2005、GB/T 3922-2013、QB/T 4341-2012、QB/T2537-2001的检测依据：（1）理化性能：气味≤2级；撕裂力≥150N；PH值≥8.5；游离甲醛≤12mg/kg；挥发性有机物VOC≤10mg/kg；摩擦色牢度：干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级；耐光性≥5级；耐折牢度50000次无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N10mm；（2）耐磨性能：6万次后无破损；耐光色牢度4-5级；（3）耐汗渍色牢度4-5级；（4）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.7%；（5）可分解有害芳香胺染料均未检出； 2.框架采用经过特殊干燥处理的实木框架，框架主体采用榫结构； 3.打底采用高弹力弹簧同编织袋编织方法处理； 4.海棉采用阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 5.表面缝纫外形饱满、圆滑一致、缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 |  |
| 40 | 电视柜 |  | 1000~2400W*500D*600H | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.实木脚，所有板材均经过防虫、防霉化学处理。 【面色可选】 |  |
| 41 | 钢柜-900W*450D*2000H（厚1.0冷轧钢板） |  | 办公区-900W*450D*2000H（厚1.0冷轧钢板） | 个 | 1.基材▲：柜体基材采用优质冷轧钢板，板厚≥1.0mm，符合GB/T 708-2019、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 700-2006、GB/T 35607-2024、QB/T 3828-1999、GB/T 3075-2021、GB/T 4337-2015、GB/T 9789-2008、GB/T 228.1-2021的检测依据：（1）尺寸范围：钢板和钢带的公称厚度为不大于4.00mm；（2）产品表面理化性能：①铅笔硬度H，无塑性变形和/或内聚破坏；②附着力：2级或优于2级；③冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；④耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；（3）产品有害物质(家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均为未检出；（4）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（5）耐霉菌性：黑曲霉耐霉菌性等级均≥1级（0级最好，4级最差）；（6）金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（300h）、乙酸盐雾试验（200h）、铜加速乙酸盐雾试验（400h）、铜盐加速乙酸盐雾试验（100h）：镀(涂)层对基体的保护等级≥9级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；（7）疲劳试验：20万次目测无裂纹，样品未断裂；（8）旋转弯曲疲劳试验：20万次循环周次后未断裂；（9）二氧化硫腐蚀试验：48h二氧化硫腐蚀试验后，试样表面未出现红锈；（10）拉伸试验：抗拉强度≥315-430N/mm²；下屈服强度≥256MPa；断后伸长率≥35%；玻璃采用优质钢化玻璃，壁厚5≥mm； 2.面材▲；柜体面层采用优质抑菌静电喷涂粉末经典喷涂处理，符合GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、HG/T 2006-2022、GB/T 26572-2011的检测依据：（1）抗菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.5%（培养24h）。（2）耐霉菌性等级（黑霉菌、黄曲霉）≤1级（0级最好，4级最差）。（3）：附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性（室内用）500h无异常，耐沸水性（48h）无异常。（4）多溴联苯、多溴二苯醚均未检出； 3.五金配件：优质国产五金配件； 4.工艺：所有金属表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 5.说明：上部为镶框玻璃对开门，内设两层活动隔板，下部为铁门对开，内设一层活动隔板，每门带锁。 |  |
| 42 | 荣誉柜 |  | 1000W*700D*2200H | 平方米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 43 | 三抽活动柜 |  | 办公区G2（420W*510D*648H） | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。【面色可选】 |  |
| 44 | 主机架 |  | 办公区K-33（250W*480D*500H） | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6.椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。【面色可选】 |  |
| 45 | B档班前椅 |  | 主任室（650W*600D*950H） | 张 | 1.软包面料采用优质西皮，符合GB 20400-2006、GB/T 16799-2018、QB/T2725-2005、QB/T 2714-2018、GB/T21196.2-2007、GB/T8427-2019、FZ/T01010-2012、GB/T38408-2019、QB/T 2711-2005、GB/T 3922-2013、QB/T 4341-2012、QB/T2537-2001的检测依据：（1）理化性能：气味≤2级；撕裂力≥150N；PH值≥8.5；游离甲醛≤12mg/kg；挥发性有机物VOC≤10mg/kg；摩擦色牢度：干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级；耐光性≥5级；耐折牢度50000次无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N10mm；（2）耐磨性能：6万次后无破损；耐光色牢度4-5级；（3）耐汗渍色牢度4-5级；（4）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.7%；（5）可分解有害芳香胺染料均未检出； 2.定型海绵软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 3.曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型； 4.弓形脚采用经过特殊干燥处理的实木弓形脚。 【面色可选】 |  |
| 46 | 大班椅 |  | 常规（680W*650D*1000H） | 张 | 1.采用头层牛皮真皮；皮革符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 22808-2021、GB 21550-2008的检测依据：涂层厚度≥25um；摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（5万次）无裂纹；耐磨性无明显损伤、剥落；撕裂力≥25N；气味≤3级；pH≥3.2；禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取重金属（铅、镉）均未检出；挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg；感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；其他挥发物含量≤20g/m²；含氯苯酚（2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚、五氯苯酚）均未检出，2,4,6-三氯苯酚≤0.4mg/kg； 2.海棉采用55#高密度、高弹性软质聚氨酯泡沫制作； 3.采用优质气压棒，符合GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 1741-2020、GB/T 29525-2013、GB/T 11253-2019、QB/T 2280-2016、QB/T 4371-2012的检测依据：（1）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（2）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）耐霉菌性等级：宛氏拟青霉为0级（0级最好，4级最差）。（6）尺寸及外观质量均符合要求；力特性（标称力和摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力）均符合要求；伸展速度、密封性能、耐高低温性能均符合要求，循环寿命（经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×104次循环寿命，公称力Fa的总衰减量应不大于5%），强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）、耐腐蚀性能均符合要求。（7）安全性：循环寿命12万次。（8）抗菌性能：铜绿假单胞菌（抗细菌率）≥99.7%。（9）尺寸及外观质量：内筒壁厚应不小于1.0mm；外筒壁厚应不小于1.5mm；立筒壁厚应不小于1.2mm；气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷； 4.实木五星脚，真皮扶手，木质件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 5.椅轮：30铝合金高脚，60MM PU防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 6.各连接件间无裂缝、脱层、平滑； 7.软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀。 【面色可选】 |  |
| 47 | 网布多功能大班椅 |  | 常规 | 张 | 1.座垫面料为阻燃布绒； 2.靠背为阻燃网布； 3.海棉采用55#高密度、高弹性软质聚氨酯泡沫制作； 4.优质气压棒，平稳、无漏气、无燥音； 5.优质金属五星脚、可调节尼龙扶手，带头枕； 6.椅轮：30铝合金高脚，60MM PU防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 7.各连接件间无裂缝、脱层、平滑； 8.软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀。 |  |
| 48 | A档会议椅 |  | 会议室-标准（650W*600D*950H） | 张 | 1.软包面料采用头层牛皮真皮；皮革符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 22808-2021、GB 21550-2008的检测依据：涂层厚度≥25um；摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级；耐光性≥5级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（5万次）无裂纹；耐磨性无明显损伤、剥落；撕裂力≥25N；气味≤3级；pH≥3.2；禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取重金属（铅、镉）均未检出；挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg；感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；其他挥发物含量≤20g/m²；含氯苯酚（2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚、2,3,4,5-四氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚、五氯苯酚）均未检出，2,4,6-三氯苯酚≤0.4mg/kg； 2.定型海绵软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 3.曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型； 4.25MM 直径电镀或烤漆弓形架。【面色可选】 |  |
| 49 | B档会议椅 |  | 会议室-标准（650W*600D*950H） | 张 | 1.软包面料采用优质西皮，符合GB 20400-2006、GB/T 16799-2018、QB/T2725-2005、QB/T 2714-2018、GB/T21196.2-2007、GB/T8427-2019、FZ/T01010-2012、GB/T38408-2019、QB/T 2711-2005、GB/T 3922-2013、QB/T 4341-2012、QB/T2537-2001的检测依据：（1）理化性能：气味≤2级；撕裂力≥150N；PH值≥8.5；游离甲醛≤12mg/kg；挥发性有机物VOC≤10mg/kg；摩擦色牢度：干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级；耐光性≥5级；耐折牢度50000次无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N10mm；（2）耐磨性能：6万次后无破损；耐光色牢度4-5级；（3）耐汗渍色牢度4-5级；（4）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.7%；（5）可分解有害芳香胺染料均未检出； 2.定型海绵软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 3.曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型； 4.25MM 直径电镀或烤漆弓形架。【面色可选】 |  |
| 50 | 会议椅 |  | 580*600 *860 | 张 | 1 .座垫面料为阻燃布绒； 2 .靠背为阻燃网布； 3 .椅座：PP座壳+5.2CM厚定型海绵软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 4 .椅背：PP背框； 5.椅架：470mm*540mm*1.8mm厚四脚电镀架 ，管材为φ25*1.8mm厚 ，表面经抑菌静电喷涂粉末喷涂； 6.扶手：固定扶手； 7.边缘圆润光滑无棱角，静音胶垫。 |  |
| 51 | 屏风卡位（大） |  | 办公区含屏风、台面板、侧脚板、三抽活动柜、键盘架、休息沙发柜、衣柜、规格：2000W*2200D*1200H | 套 | 1.屏风：铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.休息沙发柜：规格：2000W*700D*500H(1.8米至2.2米之间价格不变）（1）饰面：优质知名品牌布绒；（2）海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形。（3）基材▲：选用E0级三聚氰胺饰面板加工成形，顶板及层板厚25mm，其他16mm； 4.衣柜：规格：400W*700D*1100H （1）基材：选用E0级三聚氰胺饰面板加工成形，顶板及层板厚25mm，其他16mm；（2）五金配件：锁具：符合GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、QB/T 1621-2015、GB 21556-2008、GB/T 30648.1-2014的检测依据：（1）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（2）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合要求。（6）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌抗细菌率均≥99.9%。（7）耐霉菌性：球毛壳霉、杂色曲霉耐霉菌性等级≤1级（0级最好4级最差）。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后无起泡、无剥落、无粉化。门铰：符合QB/T 2189-2013、GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 3280-2015、GB/T 228.1-2021、GB/T 30648.1-2014、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008的检测依据：（1）过载：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）均符合要求；功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N、垂直静载荷（商用型/20kg）、水平静载荷（商用型/40N）、耐久性（商用型/80000次）均满足要求；下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm;安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（6）断后伸长率A/%≥50、抗拉强度Rm≥690MPa。（7）下屈服强度Rel≥285MPa。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后应无起泡、无剥落、无粉化。（9）耐霉菌性等级：球毛壳霉、杂色曲霉为0级（0级最好，4级最差）。（10）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌（抗细菌率）≥99.7%。 5.其他：配键盘架、主机架、三抽活动柜及铝合金翻盖线盒。 |  |
| 52 | 键盘架 |  | 办公区K-2(600W*480D*120H) | 个 | 材料采用模具一次热压成型绿色环保工程硬塑，配优质三节导轨 |  |
| 53 | 休息沙发柜 |  | 办公区（2000W*800D*500H)(1.8米至2.2米之间价格不变） | 张 | 1.坐垫面料为阻燃布绒； 2.海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 3.柜体面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 4.柜体基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 5.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 6.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 7.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； |  |
| 54 | A档屏风 |  | 办公区屏风500W*43.8D*1300H | 块 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 55 | A档屏风3 |  | 办公区屏风1800W*43.8D*1300H | 块 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 56 | A档屏风5 | 按需订做 | 办公区屏风1000W*43.8D*1300H（按实际面积计算） | 平方米 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 57 | A档屏风4 |  | 办公区屏风2300W*43.8D*1300H | 块 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 58 | A档屏风2 |  | 办公区屏风1100W*43.8D*1300H | 块 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 59 | A档屏风1 |  | 办公区屏风900W*43.8D*1300H | 块 | 铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； |  |
| 60 | 桌面屏风卡位-800W*600D*750H |  | 办公区含桌面屏风、台面板、三抽活动柜、规格：800W*600D*750H | 位 | 1.板材▲采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.内部基材▲选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；阻尼导轨：符合GB/T35607-2024、QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T6461-2002的检测依据：1）中性盐雾试验≥400h：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥9级；涂（镀）层对基体的保护等级≥9级；乙酸盐雾试验≥400h：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥9级；涂（镀）层对基体的保护等级≥9级；铜加速乙酸盐雾试验（18h）外观评级≥9级。2）耐久性（商用型：循环次数≥100000次）：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。3）耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²；4）产品有害物质：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均为未检出； 6.脚架：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过GB/T 1732-2020、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999的检测依据：（1）金属喷漆（塑）涂层：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。（2）铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾160小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级。（3）中性盐雾试验连续喷雾150小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级。（4）乙酸盐雾试验连续喷雾150小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级。【面色可选】 |  |
| 61 | 高隔屏风 |  | 以现场实际尺寸为准 | 平方米 | 1、框架采用铝合金框架,厚度80mm。 2.基材▲：选用E0级三聚氰胺饰面板，板材符合GB18584-2024、GB18580-2017、GB/T17657-2022、HJ571-2010、GB/T15102-2017、GB/T39600-2021的检测依据：（1）甲醛释放量≤0.025mg/m³；（2）内胶合强度≥0.8MPa；（3）理化性能：静曲强度≥12.5MPa；弹性模量≥2200MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；含水率6-12%；密度0.6-0.9g/cm³；握螺钉力（板面）≥1100N；握螺钉力（板边）≥900N；表面耐磨（素色）≤65mg/100r；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥ 4级；表面耐水蒸气≥4级；（4）总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.1mg/（㎡·h）。 |  |
| 62 | B档屏风卡位（小） |  | 办公区含屏风、台面板、三抽活动柜、键盘架、带柜折叠床（内含折叠床）；规格：1700W*1700D*1100H | 套 | 1.屏风：铝合金框架,优质知名品牌环保绒布及双面磨砂玻璃饰面，内材为钢板扪布，台下带双线槽走线功能，屏风上部内265H静空钢化8mm双磨砂玻璃中间静空265H钢板扪布绒，750H以下为钢板扪布绒； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.带柜折叠床（内含折叠床）：规格：700W*600D*725H （1）饰面：优质知名品牌布绒；（2）海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形；（3）基材▲：选用E0级三聚氰胺饰面板加工成形，顶板厚25mm，其他16mm，板材符合GB18584-2024、GB18580-2017、GB/T17657-2022、HJ571-2010、GB/T15102-2017、GB/T39600-2021的检测依据：1）甲醛释放量≤0.025mg/m³；2）内胶合强度≥0.8MPa；3）理化性能：静曲强度≥12.5MPa；弹性模量≥2200MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；含水率6-12%；密度0.6-0.9g/cm³；握螺钉力（板面）≥1100N；握螺钉力（板边）≥900N；表面耐磨（素色）≤65mg/100r；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥ 4级；表面耐水蒸气≥4级；4）总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.1mg/（㎡·h）。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 5.其他：配键盘架、主机架、三抽活动柜及铝合金翻盖线盒。 |  |
| 63 | B档会议台1 |  | 会议室8100W*1800D*760H | 套 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 64 | B档会议台2 | 按需订做 | 2800*1200*750 | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架。 【面色可选】 |  |
| 65 | A档会议台2 | 按需订做 | 会议室(以台面实际面积为依据) | 平方米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 66 | A档会议台 |  | 会议室6400W*1800D*760H | 套 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 67 | 榉木实木大床 |  | 1500~1800W*2100D*1000H | 张 | 1.床屏：规格：1200~1800W*150D*1050H 2.横梁：规格：1900W*80D*150H 3.床板：规格：1200~1800W*1900-2100D*20H 4.床尾：规格：1200~1800W*50D*450H 5.基材▲：优质榉木原木；木材含水率低于12%，表面无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象。 6.油漆：板材喷环保油漆，5层底油及3层面漆，达到E1级环保标准。 水性面漆、水性底漆符合GB/T23999-2009、GB18581-2020、HJ2537-2014的检测依据：（1）有害物质限量：VOC含量≤10g/L；甲醛含量≤8mg/kg；总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.12mg/kg；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）均为未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）游离甲醛≤8mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）硬度（擦伤）≥4H；（4）附着力≤1级（0级最好，5级最差）。 7.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |  |
| 68 | 实木双床 |  | 休息室（1200W~1400W*2100D*2200H含床板、床垫） | 张 | 1.床板：规格：1200W*2000D*25H 2.立柱脚：规格：100W*100D*2100H（含造形） 3.床屏：规格：1200W*60D*600H（含造形） 4.横梁：规格：2000W*100D*150H 5.护拦：规格：1500W*50D*200H 6.床梯：规格：300W*50D*1500H 7.基材▲：优质桦木原木；木材含水率低于12%，表面无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象； 8.油漆：板材喷环保油漆，5层底油及3层面漆，达到E1级环保标准。 水性面漆、水性底漆符合GB/T23999-2009、GB18581-2020、HJ2537-2014的检测依据：（1）有害物质限量：VOC含量≤10g/L；甲醛含量≤8mg/kg；总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.12mg/kg；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）均为未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）游离甲醛≤8mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）硬度（擦伤）≥4H；（4）附着力≤1级（0级最好，5级最差）； 9.五金配件：优质五金连接件。 10.床垫：采用优质环保布绒饰面，耐磨性强，经防污处理.纯天然优质山棕，经干燥等处理。符合QB/T 1952.2-2023、GB 18587-2001的检测依据：（1）外观性能（复合面料）：表面应无破损；表面应清洁、无污渍。污染总面积≥100cm²时，按基本项目评定；绗缝松紧应基本一致；应无明显皱褶；应无明显设计外的色差；单个位置浮线长度≤5mm；浮线累计长度≤10mm；应无断线；跳单针≤3处；跳双针≤3处；应无连跳3针及以上；（2）外观性能（缝边）：应顺直；四周圆弧应均匀、对称；露毛边累计长度≤5mm；应无断线；跳针≤3处；浮线累计长度≤10mm；（3）甲醛释放量≤0.02mg/m²h。 |  |
| 69 | 双层铁架床 |  | 休息室（1200W~1400W*2100D*2200H含床板 | 套 | 1.床板：规格：1200W*2000D*20H 2.床立柱:立柱采用优质冷轧钢经成型机轧压成型，横截面为中空异型开口管，人体接触面为弧形，立面成型后尺寸为82mm×82mm，厚度≥1.2mm，要求有排列合理的加强筋，立柱上下配有胶塞； 3.横梁：采用优质冷轧钢经成型机轧压成型，横截面为多边形异型封闭管，人体接触面为弧形，立面成型后尺寸为112mm×42mm，厚度≥1.2mm，要求有排列合理的加强筋，确保立柱的抗折弯力，横梁内有沿边不少于10mm，用于承担床板，增强支撑架的承受力，整体承载力更均匀，横梁离地面距离为1700mm。 4.床支撑：采用优质冷轧钢板经成型机轧压成型，横截面为异型管，双面有排列合理的加强筋，床支撑底部与人体易接触面为弧形；立面成型后尺寸为50mm×30mm，厚度≥1.0mm；床支撑与横梁连接方式为从上往下卡入。 5.床头护栏：采用约Φ19*1.0mm（误差不大于±20%）优质圆管制作，护栏高度≥380mm。 6.柜体面层采用优质抑菌静电喷涂粉末经典喷涂处理，符合GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、HG/T 2006-2022、GB/T 26572-2011的检测依据：（1）抗菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.5%（培养24h）。（2）耐霉菌性等级（黑霉菌、黄曲霉）≤1级（0级最好，4级最差）。（3）：附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性（室内用）500h无异常，耐沸水性（48h）无异常。（4）多溴联苯、多溴二苯醚均未检出； 7.配置：配置爬梯及护栏。 |  |
| 70 | 文件高柜5 |  | 办公区1000W*500D*2200H | 个 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、QB/T 1621-2015、GB 21556-2008、GB/T 30648.1-2014的检测依据：（1）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（2）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合要求。（6）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌抗细菌率均≥99.9%。（7）耐霉菌性：球毛壳霉、杂色曲霉耐霉菌性等级≤1级（0级最好4级最差）。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后无起泡、无剥落、无粉化。门铰：符合QB/T 2189-2013、GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 3280-2015、GB/T 228.1-2021、GB/T 30648.1-2014、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008的检测依据：（1）过载：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）均符合要求；功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N、垂直静载荷（商用型/20kg）、水平静载荷（商用型/40N）、耐久性（商用型/80000次）均满足要求；下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm;安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（6）断后伸长率A/%≥50、抗拉强度Rm≥690MPa。（7）下屈服强度Rel≥285MPa。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后应无起泡、无剥落、无粉化。（9）耐霉菌性等级：球毛壳霉、杂色曲霉为0级（0级最好，4级最差）。（10）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌（抗细菌率）≥99.7%。 【面色可选】 |  |
| 71 | 文件高柜6 | 按需订做 | 办公区（按实际投影面积计算） | 平方米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；符合GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、QB/T 1621-2015、GB 21556-2008、GB/T 30648.1-2014的检测依据：（1）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（2）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合要求。（6）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌抗细菌率均≥99.9%。（7）耐霉菌性：球毛壳霉、杂色曲霉耐霉菌性等级≤1级（0级最好4级最差）。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后无起泡、无剥落、无粉化。门铰：符合QB/T 2189-2013、GB/T10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、GB/T 3280-2015、GB/T 228.1-2021、GB/T 30648.1-2014、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008的检测依据：（1）过载：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）均符合要求；功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N、垂直静载荷（商用型/20kg）、水平静载荷（商用型/40N）、耐久性（商用型/80000次）均满足要求；下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm;安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。（2）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（3）中性盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（4）乙酸盐雾连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（5）铜盐加速乙酸连续喷雾50小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级、镀（涂）层对基体的保护等级10级+外观评级10级。（6）断后伸长率A/%≥50、抗拉强度Rm≥690MPa。（7）下屈服强度Rel≥285MPa。（8）耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h试验后应无起泡、无剥落、无粉化。（9）耐霉菌性等级：球毛壳霉、杂色曲霉为0级（0级最好，4级最差）。（10）抗菌性能：大肠杆菌、粘质沙雷氏菌（抗细菌率）≥99.7%。 【面色可选】 |  |
| 72 | A档大班台 |  | 主任室2000W*1000D*760H（主台：2000W*1000D*760H；副台：1600W*500D*680H） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 73 | A档大班台主台 |  | 主任室主台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 74 | A档大班台副台 |  | 主任室大班台副台：1500~2000W*500D*680H（需在此规格之间选择长度） | 米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 75 | B档大班台主台 | 按需订做 | 大班台主台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架； 6.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 76 | B档大班台副台 | 按需订做 | 主任室副台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架； 6.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 77 | B档大班台 |  | 主任室1800W*900D*760H（主台：1800W*900D*760H；副台：1600W*500D*680H） | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级；； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.优质电镀钢脚架； 6.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 78 | A档大班台 |  | 主任室1800W*900D*760H（主台：1800W*900D*760H；副台：1600W*500D*680H） | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 79 | A档大班台主台 | 按需订做 | 主任室主台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 80 | A档大班台副台 | 按需订做 | 主任室大班台副台：1500~2000W*500D*680H（需在此规格之间选择长度） | 米 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |
| 81 | B档大班台 |  | 副主任室1800W*900D*760H（主台：1800W*900D*760H；副台：1600W*500D*680H） | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 82 | B档大班台主台 | 按需订做 | 大班台主台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 83 | B档大班台副台 | 按需订做 | 大班台副台（按实际需要定制长度） | 米 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 84 | 网布职员椅 |  | 常规（510W*480D*980H） | 张 | 1.座垫面料为阻燃布绒； 2.靠背为阻燃网布； 3.海棉采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 4.优质气压棒，平稳、无漏气、无燥音； 5.优质金属五星脚、可调节尼龙扶手； 6.椅轮：30铝合金高脚，60MM PU防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 7.各连接件间无裂缝、脱层、平滑； 8.软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀。 |  |
| 85 | 座椅 |  | 办公区（580W*550D*750H) | 张 | - 座垫及靠背面料为阻燃布绒； 3.优质气压棒，平稳、无漏气、无燥音； 4.优质金属五星脚、可调节尼龙扶手； 5.椅轮：黑边PU轮，滑动无杂音，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 7.各连接件间无裂缝、脱层、平滑； 8.软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀。 - （可选布绒：天蓝、浅绿、灰色：可选西皮：黑色、棕色、米白 |  |
| 86 | 餐椅 |  | 标准（460W*480D*850H) | 张 | 1.基材▲：采用优质环保多层曲木板材。优质绿色环保产品,具有防水性能好，膨胀性低，密度高承重性好；断面均采用PVC封边,严格保证对人体无伤害； 2.脚架：材料采用优质电镀或喷涂金属脚架，壁厚2.0mm，表面无锈蚀和脱色、掉色现象，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等现象。 |  |
| 87 | 折叠椅 |  | 标准（可折叠） | 张 | 1.饰面：采用优质西皮饰面，1.2MM厚以上； 2.椅板：采用1.8mm弯板10层垫压成型，成型板材约15MM，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理； 3.海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 4.五金：知名品牌钢材，厚1.5MM，均经防腐、防锈等处理。 5.机构：可折叠功能，收纳方便。 |  |
| 88 | 写字椅 |  | 标准（470W*490D*860H） | 张 | 1.座垫及靠背：采用模具一体成型环保PP椅座及靠背，人体工程学设计，流线性强，坐感舒适； 2.脚架：细砂粉喷12mm实心钢材雪橇架；表面无锈蚀和脱色、掉色现象，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等现象。 |  |
| 89 | 实木椅 |  | 办公区-标准（650W*600D*950H） | 张 | 1.基材▲：优质实木原木；木材含水率低于12%，表面无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象。 2.油漆：采用环保油漆，5层底油及3层面漆，达到E1级环保标准。 水性面漆、水性底漆符合GB/T23999-2009、GB18581-2020、HJ2537-2014的检测依据：（1）有害物质限量：VOC含量≤10g/L；甲醛含量≤8mg/kg；总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.12mg/kg；可溶性重金属含量（镉、铬、汞）均为未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）游离甲醛≤8mg/kg；可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）硬度（擦伤）≥4H；（4）附着力≤1级（0级最好，5级最差）； 3.整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 |  |
| 90 | 写字板会议椅 |  | 标准（700W*570D*840H） | 张 | 1.座垫面料为阻燃布绒； 2.靠背为阻燃网布； 3.海棉采用软硬适中的高质量阻燃海绵▲，符合QB/T2280-2016、GB 8410-2006、GB/T10802-2023、GB/T6343-2009的检测依据：（1）回弹率≥38%；75%压缩永久变形≤4.5%；拉伸强度≥95kPa；断裂伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm；（2）甲醛释放量≤0.01mg/m²h；（3）密度（座面）≥28kg/m³；（4）燃烧性能：燃烧速度不大于100mm/min； 3.机构：可折叠功能，收纳方便。 4.脚架：采用优质喷涂五金脚架，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； 5.配置：配尼龙扶手及尼龙写字板配置自开模铝合金活动支架，可180°翻转；（可选活动刹车轮或固定脚） |  |
| 91 | 货架 |  | 资料室-（5000W*600D*2000H） | 套 | 1.货架尺寸：W5000（内尺寸）×D600×H2000mm，两层横梁及钢扣板，四层摆放，每层均布承载2000kg。 2. 立柱：100×70×2.5； 3.柱片联杆：矩管50×30×1.5； 4.横梁：140×50×2.0抱焊梁加焊角钢（每组4根）； 5.中间横梁：140×50×2.0抱焊梁（每组2根）； 6.钢扣板：200×40×2.5（带孔）； 7.隔 撑：L=200 矩管50×30×1.5 8.防撞柱：尺寸4寸,高1米，16根 9.主要技术参数：货架表面处理采用抑菌静电喷涂粉末喷涂工艺，涂层厚度60-80цm，符合GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、HG/T 2006-2022、GB/T 26572-2011的检测依据：（1）抗菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.5%（培养24h）。（2）耐霉菌性等级（黑霉菌、黄曲霉）≤1级（0级最好，4级最差）。（3）：附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H，耐冲击性（正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性（室内用）500h无异常，耐沸水性（48h）无异常。（4）多溴联苯、多溴二苯醚均未检出； 10.立柱采用Ω式载面（100*70*2.5mm)的SS400号钢，最大4000kg安全系数要求为2.1，最大挠度为H/1000（最大挠度不超过16mm),载面成型12次；栓接采用8.8级高强度热镀锌防松螺栓； 11.横梁采用双C抱焊梁（140*50*2.0mm的SS400号钢，最大均布载荷4000Kg/对梁(L=2300时）最大挠度为L/200，安全系数要求为1.8；载面成型20次；焊接工艺：采用高质量焊丝通过CO2气体保护焊接； 12.层板采用钢扣板▲MS25（H=3.0mm)的SS400号钢。 |  |
| 92 | 课桌 |  | 1000~1400W*600D*750H | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边▲厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边▲牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边▲条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 93 | 前台 |  | 长度以现场实际尺寸为准*800D*1180H | 张 | 1.面材▲：采用E0级绿色环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2.基材▲：选用E0级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 31762-2015、GB/T 40908-2021、GB/T 44689-2024的检测依据：（1）理化性能：静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；表面耐香烟灼烧≥4级；表面耐干热≥4级；表面耐污染腐蚀（素色）≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；（2）挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；（3）甲醛释放量(1m³气候箱法)Enf≤0.025mg/m³；（4）氨释放量(干燥器法)≤0.05mg/L；（5）苯酚释放量≤0.05mg/m³；（6）家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂均为未检出；（7）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率≥99%；（8）防霉性能：黑曲霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（9）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级：燃烧增长速率指数≤120W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量≤7.5MJ；60s内焰尖高度≤150mm；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（10）气味等级≤2级； 3.热熔胶：符合GB 18583-2008、HG/T 5989-2021的检测依据：（1）苯、甲苯+二甲苯均为未检出；（2）二氯甲烷≤0.1g/kg；（3）总挥发性有机化合物≤10g/kg； 4.所有板材均四周封边▲，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 【面色可选】 |  |
| 94 | 主席台 |  | 1200~2400W*500~700D*760H | 张 | 1.面材▲：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2.基材▲：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、HJ 571-2010、GB/T 11718-2021、LY/T 1926-2020、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022的检测依据：（1）板内密度偏差±3%；密度0.65-0.80g/cm³；含水率3.0%-13.0%。（2）静曲强度≥30MPa；弹性模量≥3400MPa；内胶合强度≥1.1MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；吸水厚度膨胀率≤5%；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；五氯苯酚含量均未检出。（4）抗菌性能：大肠杆菌抗细菌率、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5%。（5）防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）。（6）含砂量≤0.5%。 3.油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 26125-2011、JC/T 1074-2021、GB/T 23999-2009、GB/T 6739-2022的检测依据：（1）甲醛含量≤20mg/kg；总铅、镉、铬、汞均未检出；二醇醚及醚酯总和含量[限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；（2）挥发性有机化合物(VOC)未检出；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；（3）抗菌性能：鲍曼不动杆菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抑菌率均≥99%；（4）防霉菌性能：黑曲霉、康宁木霉耐霉菌等级≥1级（0级最好，4级最差）；（5）重金属元素含量：铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均为未检出；（6）甲醛净化效率I类：IS≥80；（7）附着力A类≤1级；（8）铅笔硬度（漆膜硬度）≥2H。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 【面色可选】 |  |

# 四、试验要求

供应商应在生产前或大批量供货前，提供主要产品的第三方型式检验报告，或根据采购人要求送样至双方认可的检测机构进行检测。检测项目至少应包括：

## 1.力学性能试验

按GB/T 10357相关部分进行强度和耐久性测试。

## 2.有害物质限量检测

按GB 18584等标准进行检测。

## 3.阻燃性能检测

（如适用）按GB 20286进行检测。

# 五、标志、包装、运输和储存

## 1.标志

## 每件产品应有清晰耐久的产品标志，包括：产品名称、型号、生产日期、供应商名称、执行标准代号。包装箱外应标明防潮、向上、小心轻放等图示。

## 2.包装

## 产品应采用气泡膜、珍珠棉等优质材料进行独立包装，确保在正常运输和搬运条件下无损坏。包装内应附有产品合格证、安装图纸及保修卡。

## 3.运输和储存

## 运输过程中应避免雨淋、曝晒、撞击。货物应妥善存放在干燥、通风的室内仓库，堆放高度不应超过规定限制。

# 六、质量保证

## 1.保修期

## 自项目最终验收合格之日起，所有家具产品提供不低于五年保修期。在保修期内，任何因材料或工艺质量问题导致的损坏，供应商应免费进行维修或更换。

## 2.售后服务

## 供应商应设有专项对接负责人、维修人员，提供7x24小时响应服务。接到报修通知后，应在4小时内响应，24小时内派员到场处理。供应商应提供专业的安装服务，并负责安装后的现场清理与废旧家具免费搬运处理工作。

- 供货计划

## 除特殊工艺情况外，甲方下单后，30日内完成配送与交付。