智能语音对话监控装置

技术规范书

项目单位（部门）：广西电网有限责任公司玉林供电局

二〇二六年四月

# 一、总则

## 1.1一般要求

1.1.1投标方须完整阅读本技术规范书，确保投标文件满足全部要求，避免投标失败。

1.1.2本规范书明确智能语音对话监控装置加工、测试、交付与服务的最低技术要求，未详述细节需符合电力行业通用标准与现场使用规范。

1.1.3投标方须逐条应答本规范书要求，明确说明是否满足；不满足项须在差异表单独列出。

1.1.4投标方须提供符合要求的技术方案、加工图纸、材料清单、测试方案与报价，否则视为无效响应。

1.1.5投标方可提出技术更优、成熟可靠、性价比合理的替代方案，供招标方评估选用。

1.1.6所有交付产品与服务须符合国家、行业及广西电网相关质量标准，具备合法使用权。

1.1.7本规范书所用标准与投标方执行标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.8投标方须保证本装置与电力营业厅 24 小时自助终端兼容，不影响原有设备运行。

1.1.9投标方须对本项目所有文件、技术方案、需求信息严格保密，不得向第三方泄露。

1.1.10招标方保留对本技术规范书的修改权，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.11所有文件、图纸、沟通均使用中文，采用国际单位制。

1.1.12投标文件须提供纸质正本 1 份、电子版 U 盘 1 份，文字用 Word、表格用 Excel、图纸用 Visio 格式。

## 1.2招标方职责

1.2.1提供智能语音对话监控装置的功能需求、应用场景与安装环境说明。

1.2.2确定装置加工、测试、验收的总体技术路线与标准。

1.2.3协助投标方获取自助终端结构、安装位置等基础资料。

1.2.4提供装置安装调试、现场测试所需的配合人员与场地。

1.2.5组织装置功能、性能、安全与现场验收工作。

1.2.6为投标方工作人员在项目所在地开展工作提供必要支持。

1.3投标方职责

1.3.1提供完整的服务清单、技术方案、材料清单与报价文件。

1.3.2完成装置结构设计、部件加工、系统集成、安装调试与整机测试。

1.3.3负责装置现场安装、调试、培训与验收配合工作。

1.3.4提供质保期内的技术支持、故障维修与维护服务。

1.3.5按期交付满足本规范书要求的全部成果。

1.3.6提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测报告。

- 工作范围

- 2.1项目概况

电网营业厅 24 小时自助终端广泛用于缴费、打印清单、自助购电，但客户误操作、设备故障易导致银行卡、电卡被吞，非工作时段需工作人员到场处理，响应慢、客户体验差、投诉风险高。

本项目研制智能语音对话监控装置，实现吞卡 / 异常自动告警、远程语音视频指导、快速处置，提升服务效率与客户体验，降低现场工作量与服务风险。

2.2范围和内容：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能语音对话监控装置 | 集成信号检测、自动拨号、语音对讲、视频监控功能，适配 24 小时自助终端，实现吞卡自动告警、远程指导处置 | 1 套 |
| 2 | 第三方测试报告 | 由 CMA/CNAS 资质机构出具，含功能、安全、稳定性、兼容性测试 | 1 份 |
| 3 | 技术资料 | 含设计图纸、安装手册、使用手册、维护手册、测试记录、验收报告 | 1 套 |

2.3、服务内容

2.3.1项目加工测试

2.3.1.1项目目标

- 解决自助终端吞卡后响应慢、到场难、体验差问题。

- 实现异常自动检测、自动拨号告警、远程音视频对话指导。

- 非工作时段无需人员到场，快速解决客户问题。

- 提升服务效率、降低服务风险、改善客户办电体验。。

2.3.1.2加工测试内容

- 结构与硬件加工

信号接收器：安装于自助终端读卡槽上方，精准检测卡异常推入 / 吞卡。

继电器模块：与电话拨号键联动，实现异常自动拨号。

高清语音摄像头：安装于终端屏幕正面，支持视频监控与双向对讲。

固定固件、接线、外壳、电源等配套部件加工与集成。

- 系统集成与调试

信号检测 — 继电器 — 拨号功能联调。

摄像头视频传输、语音对讲、远程控制调试。

与自助终端共存兼容性调试，不干扰原有设备。

- 现场测试验证

异常检测灵敏度测试。

自动拨号响应、接通率测试。

音视频清晰度、延迟、稳定性测试。

7×24 小时连续运行可靠性测试。

现场模拟吞卡、误操作全流程处置测试。。

2.3.1.3主要技术指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 异常检测 | 读卡槽上方信号接收器，准确识别卡异常推入 / 吞卡，误报率≤1% |
| 自动拨号 | 继电器驱动，异常触发后≤3 秒自动拨打预设工作人员电话 |
| 视频监控 | 高清摄像头，分辨率≥1080P，夜视清晰，视角覆盖操作区域 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音，无啸叫、无延迟，音量适配营业厅环境 |
| 响应速度 | 异常告警到工作人员接听可指导≤30 秒 |
| 兼容性 | 不影响自助终端原有功能，适配主流缴费 / 购电终端 |
| 可靠性 | 7×24 小时连续稳定运行，年故障率≤1% |
| 安装维护 | 模块化设计，安装便捷、布线规范、便于维护 |

2.3.1.4交付成果

- 智能语音对话监控装置1 套（含信号接收器、继电器、高清语音摄像头、固件、线材、电源）。

- 第三方 CMA/CNAS 资质测试报告 1 份。

- 全套技术资料（设计图、安装手册、使用手册、维护手册、验收文档）1 套。

三、应遵循的主要标准

（一）验收标准

投标方在验收时提交全部技术文档、图纸、测试报告，纸质与电子版同步交付。

按本规范书、技术方案、现场实测结果进行验收，双方确认后签署验收文件。

装置功能、性能、稳定性、兼容性全部达标，现场模拟测试通过，视为验收合格。

（二）项目资料要求

资料完整、清晰、规范，满足安装、使用、维护、升级需求。

图纸符合电力行业制图标准，尺寸、接线、安装位置准确。

全部资料提供电子版，便于归档与复用。

四、供应商需说明的其他问题

1. 组织保证

投标方须具备电力服务终端配套装置加工、集成、测试能力，配备专职技术与售后人员，确保项目按期保质完成。

2. 质量保证

建立全过程质量控制体系，覆盖设计、加工、集成、测试、交付、售后各环节。

关键元器件选用品牌正品，提供合格证与检测证明。

装置出厂前完成全功能测试，提供出厂测试记录。

质保期内免费维修、更换非人为损坏部件。

五、后续服务要求及其他

1.1 技术服务要求

质保期：自验收合格之日起免费质保 1 年。

响应时效：接到故障请求12 小时内响应，24 小时内远程解决，48 小时内到场处理。

质保期外提供成本价维修与终身技术支持。

1.2 培训要求

为供电局工作人员提供现场培训：安装、操作、日常检查、简单故障处理。

提供书面培训教材与操作视频。

确保使用人员能独立操作、维护装置。

1.3 保密要求

投标方对项目需求、技术方案、数据、图纸、验收文件等全程保密。

保密期限自项目启动至成果公开后永久生效，不得擅自复制、传播、用于其他项目。

1.4 知识产权与成果归属

本项目产生的技术成果、专利、软件、文档全部归广西电网有限责任公司玉林供电局所有。

投标方不得擅自使用、转让、许可第三方使用本项目技术成果。

专利申请、评奖、成果发布权归招标方所有。