# 吸顶式空调技术规范书

项目名称：桂林临桂供电局2026年603会议室空调购置项目

广西电网有限责任公司桂林临桂供电局

2026年3月

1 总则

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

  - 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中附“技术差异表”中加以详细描述。

  - 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

  - 本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2 主要功能及技术参数要求（详细填写物资（设备）主要功能参数及技术参数要求）

2.1主要功能要求

空调主要技术参数

| 必要参数 | 空调类型：吸顶式空调，四面出风天花机，带来电自启动功能 |
| --- | --- |
|  | 颜色：白色 |
|  | 冷暖类型：冷暖 + 电辅热 |
|  | 变频/定频：变频 |
|  | 空调匹数：5P |
|  | 适用面积：55–70㎡ |
|  | 能效等级：1~2级 |
|  | 显示屏：LED显示屏 |
|  | 制冷量：≧12000W |
|  | 制冷功率：≦4800W |
|  | 制热量：≧13500W |
|  | 制热功率：≦4800W |
|  | 电辅加热功率：≦2100 |
|  | 循环风量：≧2000m3/h |
|  | 室内机噪音：≦46-52dB |
|  | 室外机噪音：≦58dB |
| 参考参数 | 是否静音：是 |
|  | 清洁功能：自动清洁 |
|  | 除霜功能：自动除霜 |
|  | 高密度过滤网 |
|  | 电源性能：380V/220V |
|  | 低碳环保，超高能效 |
|  | 舒适省电模式 |
|  | 三维立体送风 |
|  | 风速可调 |
| 备注： 1. 空调的安装必须考虑室内、室外机布置，统一规范、美观，使用PVC管统一排水； 2. 随机配送空开2个、铜管20米，电源线300米，免费钻孔、配送线管60米、弯头、三通、排水管等辅材。 3.随机配送不锈钢空调支架。 |  |

3．设备的供货范围及相关要求

3.1投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

3.2投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.3供货范围

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 需求数量 | 备注 |
| 1 | 吸顶式空调 | 台 | 吸顶式5匹空调，来电自启动 | 1 |  |

备注：要求提供完整的技术使用说明书，内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及补充认为其它必要的内容。要求提供设备出厂检测报告.

4．设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级）要求

应提供出厂校准或鉴定证书、检验合格证。

5. 设备的售后服务要求

5.1质量保证期为交货后12个月内，整机三年保修。

5.2卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能，卖方保证其产品在正确安装的情况下能安全可靠地运行。在合同规定的质量保证期内，卖方对因设计、制造、运输和材料缺陷等原因而导致工程或其中一部分遭受的任何破坏、缺陷或故障，一经收到买方的书面通知应立即免费向招标方补偿每种破损、缺陷的产品(包括由此发生的运输费和税费)，同时买方将根据合同中有关条款对由此造成的直接损失进行索赔。

6. 现场检验

当货物运到指定合同交货地后，买方及委托的质检单位根据装货清单检查收到货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失，若买方认为有必要还将进行抽样检验，卖方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换，并承担所有批次的抽样试验费用。

7.投标商应具备的资格要求

7.1 为确保得到原厂培训及售后服务，投标人须取得生产厂家项目授权及售后服务承诺书原件；

7.2 交货、培训时须提交生产厂家的出厂证明原件（签字盖公章原件）。

8.包装与运输

8.1 复合机应采用适宜的方式包装，包装应有防止鼠害和变形的措施,应使用大小适合，防日晒雨淋的坚固木箱或板条箱包装。

8.2 包装应有足够的强度以耐受运输、装卸、安装、堆放期间的处置及随后在安装现场的搬运。

8.3 为确保货物安全到达目的地，所有的包装箱都应正确的作有清晰的标记，以避免因不完善的包装及不完整或难以辨认的标记而导致货物丢失或错误地发送的可能性。

8.4包装体应标明：

a)	制造厂名；

b)	型号；

c)	数量；

d)	包装体总重量；

e)	“小心轻放”等字样或指示标记。

- 9、技术服务

9.1 合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

9.2 买卖双方技术人员在买方指定的地点召开工程设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议要由卖方作好记录，包括讨论的内容、项目和得出的结论。纪要要用中文书写，在双方首席代表确认并签字后，作为合同的一部分。

9.3 技术文件

卖方应按合同要求及时提供满足工程设计需要的有关图纸和技术资料。文件的交接要有记录。技术文件包括：

a) 空调外形尺寸、安装方式与尺寸、屏面布置图、柜底电缆开孔图、输入、输出端子布置图；

b) 空调单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；

c) 空调的动荷载和静荷载；

d) 设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。

9.4 技术文件的交接时间表

| 文件名称 | 提供时间 | 数量 | 接收单位 | 文件类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 a)～c) | 随投标文件 | 随投标文件 | 随投标文件 | 书面 |
| 9.3 d) | 随合同设备 | 每套设备2份 |  | 书面，另提供电子文档1份 |
| 9.3 a)～c) | 合同签定前 | 2 | 设计单位 | 书面，另提供电子文档1份 |

9.5 设计文件、图纸及说明只限于用中文书写，并附电子文档(U盘或光盘1份，软件平台为OFFICE2003、AutoCAD 2004版)。

9.6 工厂检验

9.6.1 卖方所提供的设备在发货前应在工厂进行严格和完善的测试检验，买方有权派技术专家到卖方生产厂检验和测试设备的性能和技术指标。如设备运抵安装现场后经双方检查确认有短缺或损坏、或设备安装后经测试发现存在故障及性能、技术指标达不到技术规范书中所规定的要求时，卖方应在原合同规定的期限内免费更换或修复。

9.6.2 如果买方不派人，出厂测试应由卖方执行，并应在设备发运前，将设备工厂测试数据报告提交买方审核。检查不合格的产品不得出厂。

9.7 工程安装、督导

9.7.1 卖方应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员指导或参加设备的安装施工，负责系统的调测和开通，对督导人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任。买方有权派出自己的技术人员参加此项工作，对需要更换和修复的设备，由卖方提出技术方案经买方确认后方可实施。

9.7.2 安装：买方将负责工程设备的安装，卖方应派专门人员现场指导安装，并保证安装质量。