《手持式二次电缆端子头密封器》

职工创新项目

技术服务条件书

广东电网有限责任公司梅州供电局

2026年6月8日

知识产权声明

本文件的知识产权属广东电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循广东电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经广东电网公司事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

The intellectual property rights of this document belong to Guangdong Power Grid Company.The use and disposal of this document shall strictly comply with the relevant provisions of Guangdong Power Grid Company or the conditions and requirements of the contract and agreement for obtaining this document.Without the prior written consent of Guangdong Power Grid Company, it shall not be disclosed or duplicated.

目  录

1 技术服务内容	1

2 使用条件	2

3 试验要求	2

4 包装运输安装和质量保证	2

4.1 包装	2

4.2 运输	2

4.3 质量保证	2

5 时间进度要求	3

6 交付与验收	3

6.1 交付形式及数量要求	3

6.2 验收	3

7 其他	3

8 资格要求	4

1 技术服务内容

1.1 内容概述：

根据招标方提供的技术标准，交付“手持式二次电缆端子头密封器”1套，同时需配合完成相关专利申请，提供项目相关专利材料。

本项目旨在开发“手持式二次电缆端子头密封器”，产品用于电力二次专业端子拆排接作业，替代人工逐圈缠绕绝缘胶带的传统工艺，解决现场端子包扎工序繁琐、金属线芯包覆遗漏、绝缘包裹不规范等施工痛点，实现二次电缆端子标准化绝缘密封作业。

1.2 功能要求：

1）按压式力转化传动功能：操作人员手握施压的外力可通过内置传动组件转化为环绕式环抱作用力，均匀驱动绝缘胶带沿端子圆周方向有序缠绕，传动系统需具备载荷自适应特性，施压力度在合理浮动区间内，不影响胶带缠绕圈数与包覆效果，避免用力过大撕裂胶带、用力过小包裹不实。

2）储能式自动复位功能：设备下压作业行程中同步完成内置储能机构蓄能，释放握持压力后，依靠预存机械能驱动整机操作部件、包覆机构、裁切组件同步自动回位至初始待机工位；复位动作行程公差可控，多次往复作业无卡位、复位不到位、部件卡滞故障。

3）联动式耗材自动补给功能：设备复位行程与胶带进给机构做机械联动，依托复位动作同步完成绝缘胶带自动送料填充，单次作业结束后胶带端头自动落位至下次作业起始工位，实现一键式耗材自补给；胶带仓采用封闭式卡扣快装结构，换装后可快速完成端头固定。

1.3 技术参数：以甲方为准。

1.4 安全性能：

装置的设计需考虑操作人员在操作过程中不会对操作人员及现场设备造成伤害。

1.5 服务要求

- 售前服务:供应商需提供详细的产品说明和技术参数，以便采购方了解产品的性能和特点。

- 售后服务:供应商需提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修和保养等。在装置使用过程中，如遇到问题，供应商需及时响应并解决。

1.6 培训服务:供应商需为采购方提供操作人员的培训服务，确保操作人员能够熟练掌握装置的使用方法和维护技能。

1.7投标要求

1）投标人需具备相关的设计和加工资质，以及丰富的类似项目经验（提供业绩证明，包括合同、发票等）

2）投标人需承诺遵守本招标文件中的各项要求和标准，确保提供的产品和服务符合采购方的期望和要求。

2 使用条件

- 周围空气温度：

- 最高温度：50℃；

- 最低温度：-10℃；

- 环境湿度：

- 不大于90%（25℃），无凝露；

3 试验要求

1）出厂前完成：连续 500 次循环按压试验、胶带进给填充可靠性试验附出厂合格证明。

2）绝缘密封质量：包扎后端子裸露金属部分 100% 全覆盖，胶带缠绕密实，无金属外露、局部缺包缺陷，满足二次接线绝缘验收工艺。

4 包装运输安装和质量保证

- 4.1 包装

1）要严格按照精密仪器工具的要求对“手持式二次电缆端子头密封器”进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供成套设备的运输和储存说明书；

2）“手持式二次电缆端子头密封器”制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

3）“手持式二次电缆端子头密封器”及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮，对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 4.2 运输

1）整体运输时，“手持式二次电缆端子头密封器”内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；

- 4.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [自成交通知书发出之日起到2026年6月30日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成“手持式二次电缆端子头密封器”加工制作及相应的材料编写。 |
|  | [加工制作完成后10日内] 主要内容： - 完成装置测试检定。 - 完成装置的现场使用调试。 |

6 交付与验收

## 6.1 交付形式及数量要求

- 项目交付物：手持式二次电缆端子头密封器1套。

- 项目专利交底书：1份

## 6.2 验收

1）按本技术条件书要求，完成手持式二次电缆端子头密封器研发。若逾期交付成果15天，我方有权解除合同。

2)装置需经过严格的功能测试和性能测试，确保满足设计要求和加工要求，验收过程中，如发现装置存在质量问题或不符合设计要求，供应商需及时进行整改，直至满足验收标准，

7 其他

- 成交通知书发出后，至2026年6月30日内完成采购要求内容。

- 供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

- 供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等

- 供应商需配合甲方完成试点应用，在项目实施期间需派正式员工定期驻点，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

- 供应商如果不能按时按质完成，广东电网有限责任公司梅州供电局将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

8 资格要求

| 1 | 需上传有效营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 本项目报价下浮率高于1% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |
| 3 | 供应商需提供南方电网创新项目业绩证明，证明材料可以是成交通知、合同或发票等 |
| 4 | 需上传有效经营范围并且经营范围需包含金属加工机械制造；机械零件、零部件加工等 |
| 5 | 在合格供应商中按照报价由低到高的顺序选取成交人，如报价相同，则按照时间项目顺序选取成交人 |