零星采购（服务类）商务技术要求文件

超高压输电公司昆明局2026年昆北换流站022B换流变A相3.1套管末屏监测终端租赁零星采购项目

零星采购文件

# 一、项目概况及批复文件

1.1项目概况

2026年3月份年度检修期间发现昆北换流站极2高端022B换流变A相3.1套管末屏存在引线断裂情况，现场采用压接管进行了续接修复，为监测修复质量需租用监测终端开展为期1年的跟踪监测。

# 二、项目实施内容及要求

2.1实施内容：租用1套在线监测终端装置，对昆北换流站极2高端022B换流变A相3.1套管开展为期1年的检测跟踪。

- 2.2服务期限：成交之日起12个月

2.3项目服务地点：云南省昆明市禄劝县茂山镇丽山村±800kV昆北换流站。

2.4其他要求：无

- 2.5采购明细详见“六设备附图及参数”

# 三、 资质要求

| 3.1 | 具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 3.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 3.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |
| 3.5 | 具备声纹或红外检测终端销售业绩。 |

# 四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求：监测终端配备声波、红外成像仪（兼具可见光功能），可监测设备的局放、发热现象；配备技术人员到昆北换流站开工作票进行监测终端的安装和现场测试工作，提供监测分析软件，可完成数据下载和分析，能自动诊断故障类型，提供设备的安装附件。

# 五、违约责任

5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。

5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。

# 六、设备附图

| 序号 | 子项名称 | 型号 | 附图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极2高端022B换流变A相3.1套管现场实拍图 | / |  | 无 |
| 2 | 极2高端022B换流变A相安装图 | / |  | 无 |
| 3 | 极2高端022B换流变A相3.1套管结构图 | / |  | 套管电压等级：600kV。 |