南网综能数字服务（广州）有限公司

虚拟电厂机房互联网专线相关服务项目

零星采购

技术规范书

技术规范书

1总则

1.1本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

1.2本标书的内容如有遗漏，报价方可予以补充，并对补充的内容或技术的必要性进行具体的论述。如需发生费用的应在报价中体现，否则一旦成交将认为卖方对其补充部分为免费提供。

- 1.3本标书作为报价方编写项目方案设计建议书的依据，对于其中的某些部分，报价方如不能满足要求，应在响应文件中提出说明，否则，采购方即认为报价方提供的服务或设备可以满足本技术规范书的要求。

1.4投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。如采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将可能导致废标。

1.5本标书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本标书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7本标书的最终解释权归招标方。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

•YD/T 1476-2006 基于边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网（BGP/MPLS VPN）技术要求

•YD/T 1190-2002 基于网络的虚拟IP专用网(IP-VPN)框架

•YD 5199-2011 分组传送网（PTN）工程设计暂行规定

•3GPP TS 23.003 移动通信网络接入点名称（APN）技术规范

•国家通信网络安全防护管理相关规定

3技术要求

  - 3.1总体技术要求

1.运营商需提供符合本规范的专用传输电路，保障移动APN业务端到端传输的可靠性、安全性、低时延性，实现南网综能数字服务（广州）有限公司内网与物联网终端的专属互通。

2.专线网络需与公众互联网完全物理/逻辑隔离，杜绝数据泄露、非法接入等安全风险，满足行业业务安全传输要求。

3.服务提供方需保证网络设备、传输链路的兼容性与稳定性，支持业务平滑扩容、故障快速恢复，满足南网综能数字服务（广州）有限公司7×24小时业务运行需求。

4.本规范书作为业务合作合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力，双方需严格遵照执行。

  - 3.2业务与功能要求

3.2.1 业务承载范围

本专线专门用于承载南网综能数字服务（广州）有限公司移动APN专用数据业务，包括但不限于物联网终端数据采集、远程控制、行业专网通信、物联网数据传输等，禁止传输公众互联网业务及非法数据。

3.2.2 核心功能要求

1.专属APN接入：专线仅对接南网综能数字服务（广州）有限公司指定专用APN，实现物联网终端仅能通过该APN接入南网综能数字服务（广州）有限公司内网，禁止接入其他网络。

2.网络隔离：采用MPLS VPN、GRE隧道等技术，实现南网综能数字服务（广州）有限公司APN业务数据与公众网络、其他南网综能数字服务（广州）有限公司业务数据的逻辑隔离，保障数据传输私密性。

3.带宽独享：专线提供约定带宽的独享传输通道，无带宽抢占，保障业务传输速率稳定。

4.地址规划：为南网综能数字服务（广州）有限公司分配专属私有IP地址段，支持静态IP/动态IP分配，南网综能数字服务（广州）有限公司自行规划分配，不能和运营商在用IP冲突。

5.接入控制：支持SIM卡绑定、APN权限管控、终端接入认证，仅授权终端可接入专用APN网络，拒绝非法终端接入。

6.业务可扩展性：支持带宽扩容、终端数量扩容、多节点接入扩展，满足南网综能数字服务（广州）有限公司业务发展需求。

7.故障自愈：核心传输链路具备冗余备份，故障时自动切换，保障业务不中断。

8.运营商提供的专线要求可利旧原有的物联网卡，无需更换新卡，由新专线运营商自行配置APN通道及物联网卡APN配置，招标方无需进行任何配置工作。

3.2.3 业务性能指标

1.带宽规格：支持2M、4M、8M、10M、20M、30M、50M、100M、300M、1G等多种带宽可选，上下行带宽对称。

2.传输时延：端到端平均传输时延≤50ms，最大时延≤80ms。

3.丢包率：专线链路年平均丢包率≤0.1%。

4.抖动：传输链路抖动≤20ms。

可用性：专线年度可用率≥99.9%，年度累计中断时长≤10分钟。

  - 3.3网络架构与技术要求

3.3.1 整体网络架构

移动APN业务采用南网综能数字服务（广州）有限公司侧→接入网→传输网→核心网的端到端架构，分为南网综能数字服务（广州）有限公司接入层、运营商传输层、核心网对接层三部分：

1.南网综能数字服务（广州）有限公司接入层：部署CPE设备、南网综能数字服务（广州）有限公司路由器，（CPE和南网综能数字服务（广州）有限公司路由器，属于南网综能数字服务（广州）有限公司侧提供，非运营商提供）实现专线接入、内网数据交互、终端接入管控。

2.运营商传输层：依托SPN/PTN/SDH/MSTP传输网络，构建端到端专用传输通道，实现南网综能数字服务（广州）有限公司侧与核心网的专线连接。

3.核心网对接层：通过UPF网关完成APN业务对接，实现隧道建立、数据转发、APN认证。

3.3.2 传输网络要求

1.传输方式：采用光纤专线接入，优先选用SPN分组传送网，保障传输稳定性与抗干扰能力。

2.链路冗余：干线传输链路采用双路由备份，节点设备具备冗余配置，避免单点故障导致业务中断。

3.接口标准：

南网综能数字服务（广州）有限公司侧接入接口：支持FE、GE、E1（2Mbps）等标准接口，根据南网综能数字服务（广州）有限公司带宽需求匹配。

核心网对接接口：支持GE/10GE标准以太网接口，兼容核心网设备对接要求。

4.网络同步：传输网络时钟同步精度符合国家通信行业标准，保障数据传输同步性。

3.3.3 APN业务技术要求

1.APN配置：运营商为南网综能数字服务（广州）有限公司配置唯一专用APN名称，完成UPF侧APN参数配置、路由配置、隧道策略配置。

2.隧道技术：采用GRE/IPSec VPN隧道技术（单个APN，GRE和IPSEC隧道不能同时选），实现南网综能数字服务（广州）有限公司内网与核心网之间的加密传输，隧道建立时延≤3s。

3.路由规划：采用静态路由或BGP路由协议，实现南网综能数字服务（广州）有限公司内网路由与核心网路由的精准互通，杜绝路由环路与泄露。

4.QoS保障：为APN业务配置专属QoS策略，保障高优先级业务（如控制指令、实时数据）优先传输，带宽占用率不低于约定值。

  - 3.4设备规范要求

3.4.1 南网综能数字服务（广州）有限公司侧CPE设备

1.设备性能：支持专线接入、协议转换、VPN隧道、路由转发、ACL访问控制等功能，满足专线带宽传输需求。

2.接口配置：具备至少2个FE/GE以太网接口、1个E1接口（可选），支持与南网综能数字服务（广州）有限公司内网设备无缝对接。

3.可靠性：设备平均无故障工作时间（MTBF）≥10万小时，支持电源冗余、热插拔。

4.管理功能：支持远程监控、配置管理、状态上报，便于运营商运维管控。

5.安全要求：支持访问控制、端口隔离、攻击防护，防范非法入侵与数据篡改。

3.4.2 运营商侧设备

1.传输设备、核心网网关设备需符合国家及行业通信设备标准，具备工信部入网许可。

2.设备支持扩容升级，兼容现有网络及未来网络演进需求。

3.具备完善的故障检测、告警、定位功能，支持运维平台统一管理。

3.4.3 设备安装与部署

1.运营商负责CPE设备的安装、调试、配置，南网综能数字服务（广州）有限公司提供符合要求的机房环境（电源、接地、机柜、温湿度）。

2.设备部署需符合通信工程施工规范，布线规整、接地可靠，满足防雷、防静电要求。

3.南网综能数字服务（广州）有限公司侧设备与内网设备对接需经双方调试确认，保障网络互通正常。

  - 3.5网络安全要求

3.5.1 数据安全

1.专线采用GRE隧道等隧道传输，APN业务数据全程加密，防止数据窃听、篡改、劫持。

2.禁止任何形式的数据监听、流量分析，南网综能数字服务（广州）有限公司数据仅在专属通道内传输，运营商不得非法获取、使用。

3.5.2 接入安全

1.严格终端接入认证，仅开通专用APN权限的SIM卡可接入网络，实现卡、终端、APN三重绑定。

2.配置防火墙、访问控制列表（ACL），限制非法IP、非法端口访问，防范网络攻击。

3.5.3 网络防护

1.专线网络与公众互联网物理/逻辑隔离，无直接互通链路，杜绝公网安全风险渗透。

2.核心设备定期进行安全漏洞扫描、补丁升级，防范病毒、木马攻击。

3.建立网络安全应急机制，及时处置安全事件，保障业务安全运行。

3.5.4 信息安全保障

1.运营商提供的服务应满足电力系统信息安全要求，达到国家信息安全等级保护4级标准。

2.运营商应针对不同业务及应用的通信资源，向南网综能数字服务（广州）有限公司提供详细的信息安全保障方案，并说明其信息安全保障水平，可能存在的漏洞等。

3.运营商应对广东电网提供的涉密资料（南网综能数字服务（广州）有限公司对涉密资料进行说明）进行保密，任何无关人员不得涉及相关资料。

4.运营商应对南网综能数字服务（广州）有限公司的业务提供透明通道，不得对业务信息进行任何截取、处理。

5.因中标方原因，导致招标方被上级单位或网络安全管理单位通报、行政处罚等，中标方应承担连带责任；单次通报视情节严重情况，扣罚1-50/人天，单次行政处罚视情节严重情况，扣罚10-100/人天。人天单价参照最新版《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法》执行。

  - 3.5物联网APN卡技术要求

3.5.1物联网卡应当满足电力系统分散式资源的各种场景要求，包括但不限于市区、农村、山区、地下停车库、政府部门、变电站等场景。

3.5.2在广东省内能提供覆盖广泛优秀的网络通信保障，具备5G网络优势，在网络覆盖率、稳定性和数据传输速度等方面有优势。

3.5.3如客户在物联网卡使用场景所在地遇到信号问题，能提供诊断和信号改进方案甚至跟进处理

  - 3.6固话技术要求

3.6.1固定电话通信在线率不低于99%。

3.6.2按键与拨号配置： 物理面板必须配备标准的 12 键 DTMF 拨号键盘（包含 0-9, *, #），并提供独立的重拨（Redial）、静音（Mute）与免提（Speaker/Hands-free）快捷功能键。

4技术服务和技术培训

  - 4.1总体要求

4.1.1运营商应设置专职人员与南网综能数字服务（广州）有限公司主管部门建立日常的沟通机制，当人员变更时应及时告知南网综能数字服务（广州）有限公司相关接口人。

4.1.2对于南网综能数字服务（广州）有限公司的通信保障及重大活动保障要求，由南网综能数字服务（广州）有限公司向运营商通报通信资源的潜在需求及计划，运营商应针对需求，制定相应的保障方案，提前规划与预留通信资源。

4.1.3运营商应为南网综能数字服务（广州）有限公司提供通信资源的运行状态的监控手段，以保证南网综能数字服务（广州）有限公司相关部门能及时了解通道情况。针对以时间（小时、分、秒）、流量等为单位计费的业务，应为南网综能数字服务（广州）有限公司提供相应的实时计费系统，以便南网综能数字服务（广州）有限公司可以实时了解计费情况。

4.1.4通信通道承载业务后，运营商在进行网络割接、线路迁移、业务倒换等可能对业务通道产生中断的操作时，应在每月20号前将下月运行计划以书面形式报送南网综能数字服务（广州）有限公司，并提供影响分析报告及相应解决方案，由双方共同商讨决定。

4.1.5业务应用的通信通道发生故障，运营商应及时组织抢修，同时通知南网综能数字服务（广州）有限公司相关单位通信专业管理和运行部门。并将事故原因和修复结果于3个工作日内通知南网综能数字服务（广州）有限公司。

4.1.6运营商应将服务提供到南网综能数字服务（广州）有限公司相关业务端口，即运营商将其通信设备配置及端口配线架（根据南网综能数字服务（广州）有限公司需求确定）到电网业务所在通信机房，运营商设备配置的施工建设和后期维护由运营商自身负责，即谁建设谁维护的原则。

4.1.7运营商应向南网综能数字服务（广州）有限公司提供SLA服务制度（包括业务质量、日常监控、故障处理、投诉处理、网络通报、应急保障、日常维护、质量分析、南网综能数字服务（广州）有限公司拜访、专家服务等内容），并为南网综能数字服务（广州）有限公司提供最高级别（SLA）的服务。

4.1.8公司定期对运营商的通信质量进行考评，对于发生的大面积掉线事故（超过30%的设备掉线）以及超过3次单个台区的掉线事故，公司有权对其进行追责。

4.1.9 运营商需配合南网综能数字服务（广州）有限公司根据广东电网的要求提供相关技术文档及资源，以满足专线接入广东电网网络要求。

  - 4.2服务标准

4.2.1运营商在通信资源已具备的日常应用情况下应按以下标准提供相应的服务。

| 服务项目 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务开通 | 业务开通时限 | 专线调通4个工作日 |
|  | 开通进度反馈 | 3个工作日 |
|  | 业务开通测试报告 | 开通后2个工作日内提供 |
|  | 电路资料交付 | 开通后2个工作日内提供 |
| 网络运行维护 | 网络可用率 （网络可用时间/统计期内的总时间） | 专线通道年中断时间累计不超过10分钟。 |
|  |  | 专线等重点保障业务或专线通道99.9% |
|  | 网络巡检 | 7×24小时 |
|  | 故障受理 | 7×24小时 |
|  | 故障受理方式 | 南网综能数字服务（广州）有限公司经理负责工作协调 |
|  |  | 专人专岗进行故障处理 |
|  | 业务恢复时间 | 接到南网综能数字服务（广州）有限公司故障申告,到业务恢复的时间≤2小时 |
|  | 响应时间 | 故障申告受理后，首次对南网综能数字服务（广州）有限公司反馈的时间15分钟 |
|  | 故障处理反馈 | 每1小时反馈 |
|  | 故障升级 | 提供处理故障升级机制 |
|  | 故障处理报告 | 重大故障和超时故障在故障处理完成后1个工作日内提供 |
|  |  | 其它故障在故障处理完成后3个工作日内提供 |
|  | 网络割接 | 提前72小时电话、邮件通知业务部门 |
| 售后附加 服务 | 专人专岗维护 | 配备专人专岗维护 |
|  | 南网综能数字服务（广州）有限公司业务测试 | 根据南网综能数字服务（广州）有限公司需求提供业务测试 |
|  | 现场支撑 | 重大保电期间需求提供现场技术支持 |

4.2.2运营商在其通信资源不具备的日常应用情况下，应及时告知南网综能数字服务（广州）有限公司资源具备的时间。

  - 4.3业务开通

4.3.1运营商在为南网综能数字服务（广州）有限公司提供通信资源服务时，应采用统一的、规范化的业务开通流程，并将业务开通流程告知南网综能数字服务（广州）有限公司。

4.3.2运营商应设立专职人员，负责处理南网综能数字服务（广州）有限公司提出的业务开通需求，并在满足南网综能数字服务（广州）有限公司需求的情况下，及时反馈业务开通进度。

4.3.3投标方在接到招标方需求5个工作日内，需将招标方需求的产品送至指定地点，并提前一天通知招标方，如因投标方无法及时供货或供货数量不满足招标方需求等原因致使招标方遭受损失的，投标方需按照合同相关条款对招标方进行赔偿。

  - 4.4故障受理

4.4.1运营商应为广东电网提供专线服务或通过专线识别标志，登记广东电网报障电话，对报障电话自动识别优先接入，并给以及时响应。

4.4.2运营商应针对南网综能数字服务（广州）有限公司设立专业技术团队，及时准确进行故障定位、指挥、调度、监控故障处理，通过大南网综能数字服务（广州）有限公司故障处理绿色通道方式进行处理。

4.4.3	招标方使用投标方服务期间，如发现服务无法满足要求，投标方应在3个工作日内上门解决。

4.4.4各项服务除欠费外原因无法使用的，投标方应在2小时内响应。

  - 4.5应急通信保障

4.5.1运营商在南网综能数字服务（广州）有限公司业务系统应急状态下，应配合南网综能数字服务（广州）有限公司做好应急通信保障工作。

4.5.2运营商需根据南网综能数字服务（广州）有限公司要求提供应急通信保障机制，主要包括应急服务团队、技术支撑响应体系和一站式绿色通道等方式。

1）应急服务团队

运营商为南网综能数字服务（广州）有限公司配置一个应急服务团队，由应急服务团队负责提供客服工作，解决在资源调度、应急通信保障等方面的各类问题。

2）技术支撑响应体系

运营商为南网综能数字服务（广州）有限公司配置专职的网络经理团队和统一的网络运行监控和调度中心。

专职的网络经理团队需针对南网综能数字服务（广州）有限公司需求特点，从南网综能数字服务（广州）有限公司项目完工之日起提供全方位的技术支持和售后服务。服务团队负责项目的物质供应、方案设计、工程设计、施工实施、线路调试、运行、维护保养等服务。

3）一站式绿色通道

运营商为南网综能数字服务（广州）有限公司提供的一站购齐、全面服务的高效、方便、快捷的服务方式。一站式绿色通道包括：业务咨询、受理绿色通道、安装开通绿色通道、故障申告绿色通道、收费结算绿色通道、全程技术服务绿色通道。

4.5.3运营商需提供专线应急解决方案，在专线应急方案上，需提供专线备份、应急调度机制等多层面的应急解决方案。

  - 4.6技术培训

1）投标方应根据其提供的业务情况，免费提供招标方技术人员现场操作维护培训。

2）操作维护培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材(中文)和培训课程计划表。

5进度要求

1.运营商在合同约定时限内完成专线勘测、施工、调试、开通，交付南网综能数字服务（广州）有限公司正常使用。

2.开通完成后提供完整的技术资料，包括网络拓扑、IP地址规划、设备配置、测试报告、技术方案等。

6验收规范

  - 6.1 验收条件

- 1.专线施工完成，设备安装调试完毕，网络链路通畅。

- 2.APN业务功能全部实现，物联网终端可正常接入广东电网内网，数据传输稳定。

- 3.各项技术指标、性能指标符合本规范及合同约定要求。

- 4.满足广东电网的专线接入要求。

  - 6.2 验收内容

- 1.功能验收：APN接入、网络隔离、数据传输、接入控制等功能验证。

- 2.性能验收：带宽、时延、丢包率、可用性等指标测试。

- 3.安全验收：隔离性、接入认证、加密传输等安全功能验证。

- 4.资料验收：完整的技术文档、测试报告、设备资料等交付。

  - 6.3 验收标准

- 各项验收指标需满足本规范第3章、第4章、第5章相关要求，验收合格后双方签署验收报告。

7质量保障与违约责任

- 运营商需保障专线服务质量，若因运营商原因导致专线可用率不达标，按照合同约定承担违约责任。