
彩色摄像头(半球形)技术规范书
项目名称：电力科学研究院2026-2027年档案库房监控视频改造项目
广西电网有限责任公司电力科学研究院
2026年3月

目  录

21 总则


22 供货范围


33 设备主要功能和技术要求


44 技术服务和培训


45 备品备件、专用工具及配套设备


46 售后服务




1 总则

1.1本招标技术文件适用于电力科学研究院《电力科学研究院2026-2027年档案库房监控视频改造》监控摄像头招标所需的功能、性能、安装、布线等方面的技术要求。

1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求并未对一切技术细节作出规定也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供货方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家、行业的有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3本招标技术文件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4供货方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表。
1.5本招标技术文件未尽事宜由买卖双方协商确定。

1.6在执行合同的过程中，需求方发现供货方提供的产品与其应标条文存在差异，需方有权利要求退货。

2 供货范围

2.1供货范围：彩色监控摄像头4套，含以下配件
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	彩色监控摄像头
	台
	4
	

	2
	摄像头支架（如需）
	套
	4
	

	3
	网线
	根
	4
	

	4
	交换机（如需）
	台
	1
	


2.2供货方应确保供货范围完整，按上述供货范围提供设备及其附属设备、安装材料以及供货方认为专用工具及备品备件。供货方负责对所提供设备（软件）进行设备安装、调试，并应为设备的安装、运行和维护提供各种技术文件和说明书。
2.3供货方应按需求方的要求提供全新的、合格的设备及其附属配套设备、专用工具等。供货方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供货方应对质量向需求方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.4供货方负责监控视频摄像头的安装、调试，安装及调试费用（包含调试安装过程中使用材料、设备、人工等相关费用）均由供货方承担。因设备材料进场、保管、临时用电、墙体穿孔等直至安装调试验收合格期间产生的相关费用均由供货方承担。
2.5供货方进场施工时应对需求方已完工的工程部分做好保护措施，若因设备安装过程中产生对工程完工成品部分造成破坏，修复费用由供货方承担。
3 设备主要功能和技术要求

3.1监控系统架构​​

采用分层设计，包括感知层（摄像头/传感器）、传输层（光纤/5G）、数据层（分布式存储）和应用层（AI分析平台）的四层架构，支持2000路以上并发视频流处理。采用冗余部署，核心节点双机热备，网络链路BGP多线冗余，确保高度可用性。

3.2设备选型标准​​

摄像头分辨率主干道选用高于4K（3840×2160），室内大于1080P，功能支持H.265编码、低照度（0.001Lux）和IP67防护。摄像头具备夜间识别功能，夜间识别率不低于95%。摄像头供电方式应采用网线供电。日志审计符合ISO/IEC 27001标准。
3.3数据存储与传输

视频数据24小时不间断记录，数据存储于录像硬盘机内（写入速度不低于200MB/s），数据保存至少6个月（存储硬盘由需求方自备）；元数据永久存储（压缩率1:10）。
视频流采用SRTP协议+AES-256加密传输，控制信令采用TLS1.3+双向证书认证​

3.4安装要求​​

在一楼档案库房内安装4个监控摄像头，视频信号从档案库房接入三楼档案办公室录像硬盘机（单台摄像头的网线路径长度约110米~130米，四台摄像头的网线总长度不小于500米，以安装现场实际为准）。供货方提供的摄像头应能兼容现有录像硬盘机，如不兼容由供货方负责更换至匹配为止。
库房内摄像头点位规划需合理，交叉路口间距不大于50米，高度4-6米，俯角15°，盲区采用鱼眼摄像头+PTZ联动补偿。摄像头线缆主干采用单模光纤（OS2级），熔接损耗不大于0.3d。
3.5验收标准​​

视频信号支持至少10路同时调阅，延迟小于500ms。抗干扰测试满足-40℃~70℃环境下持续运行72小时无故障。
4 技术服务和培训

4.1为确保设备的验收、使用和维护，供货方应提供设备说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

4.2供货方提供的文件和资料应能满足需方进行维护的需要。

4.3供货方应负责对需求方技术人员进行现场技术培训，使他们掌握或熟悉设备的使用、检查、和维护。

4.4供货方负责将监控视频信号数据接入需求方指定的录像硬盘机，指导开展数据读取、调阅、保存、硬盘更换等工作。
5 备品备件、专用工具及配套设备

5.1供货方应列出备品清单。

5.2所有的备品必须是新的，且能同原件互相更换，具有相同的技术规范、质量、材料和工艺要求。 
6 售后服务

6.1交货地点：需求方所在地，交货时间：以合同要求为准。
6.2 设备的应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

6.3供货方需要提供售后安装调试服务，对需求方提出的问题在3小时内给出响应，在需方认为必须时6小时内到现场处理。

6.4产品质保以合同质保期为准，质保期内免费更换或维修设备。

6.5具有专门的技术人员和业务员负责产品的售后服务和技术支持。

PAGE  


