南方电网电力物资绿智循环利用广东基地建设项目检测工器具

技术参数要求

为保证检测结果准确、满足工程验收要求，本项目使用的检测工器具应具备以下核心技术参数，并符合国家及行业标准。

| 工器具名称 | 检测用途 | 核心技术参数要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字显示混凝土回弹仪 | 检测实体混凝土抗压强度 | ① 标称动能：2.207 J；② 弹击拉簧刚度：785±40 N/m；③ 钢砧率定值：80±2；④ 示值误差：≤±1（行程20~55刻度范围内）；⑤ 指针长度：20.0±0.2mm； | JJG 817《回弹仪检定规程》、JGJ/T 23《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 |
| 2m靠尺 | 检测墙面、地面、墙面抹灰平整度、垂直度 | ① 展开长度：2000mm；② 靠尺工作面直线度：≤0.5mm/m；③ 测量范围：±14/2000；④ 示值误差：≤0.5mm/2m；⑤ 需配合塞尺使用（塞尺精度≥0.1mm） | JGJ/T 23、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
| 阴阳角尺 | 检测墙体阴阳角方正度 | ① 测量范围：±7/130（以130mm长度为基准，偏差±7mm）；② 分度值：1mm；③ 示值误差：≤0.5mm | GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》 |
| 焊缝卡尺 | 检测钢结构焊缝尺寸 | ① 高度示值允差：±0.2mm；② 宽度示值允差：±0.3mm；③ 咬边深度示值允差：±0.1mm；④ 坡口角度示值允差：±30′ | JJF 2161《焊缝检验尺校准规范》、GB/T 3375《焊接术语》 |
| 空鼓锤 | 敲击墙面、地面、瓷砖，排查空鼓部位 | ① 伸缩杆长度：伸长0.7~1.3m；② 锤头为不锈钢球，直径：≥20mm；③ 杆体材质：不锈钢材质； | JGJ/T277 《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》 |
| 饰面砖粘结强度检测仪 | 检测瓷砖、外墙砖粘贴牢固程度 | ① 测力范围：10KN；② 测量精度：1.0%F.S；③ 拉力行程：10mm | JGJ/T 110《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 |
| 防水涂料测厚仪 | 测量涂膜防水层施工厚度 | ① 测量范围：0-9500μm；② 测量精度：±(3%＋2μm)；③测足直径：Φ10mm | GB/T 4956《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量》 |
| 镀锌测厚仪（超声波测厚仪） | 测量钢管、角钢、槽钢、预埋件、钢结构件镀锌防腐层厚度 | ① 测量范围：0.75~350mm(；② 显示分辨率：0.01mm；；③ 声速可调范围（1000~9999m/s） | JJF1126-2004 《超声波测厚仪校准规范》 |
| 涂层测厚仪 | 测量钢结构防腐油漆、防火涂层厚度 | ① 测量范围：0.0-5000μm；② 分辨率：数字式0.1μm；③ 测量精度：±(1~3)%H±1μm；④ 最小曲率半径：凸面:5mm / 凹面:25mm | JJG 818《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》 |
| 激光测距仪 | 测量距离、层高、开间尺寸，现场尺寸复核 | ① 测量范围：0.05～200m；② 精度：1.5mm±两万分之一；④ 防护等级：IP68级 | JJG 966《手持式激光测距仪检定规程》、GB/T 14267《光电测距仪》 |
| 高强螺栓扭矩扳手（数显） | 检测钢结构钢柱、钢梁、网架高强螺栓 | ① 精度等级：±5%；②扭矩调整范围：180-500NM ；③ 区间误差≤±5%； | JJG 1610《电动扭矩扳手校准规范》 |
| 扭矩扳手（套筒数显） | 检测普通螺栓、设备螺丝、小型紧固 | ① 精度等级：±2%；② 扭矩调整范围：6.8-135NM；③ 扭矩分辨率：0.1Nm；④ 支持N·m、kgf·cm、lbf·in多单位切换 | JJG 707《扭矩扳子检定规程》、GB/T 15729《扭力扳手通用技术条件》 |
| 甲醛气体检测仪 | 检测室内装修空气有害气体 | 甲醛和TVOC检测范围±10%内 | JJF1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》 |