# 标的3

# 项目名称：汕头220千伏汕头至红莲池线路改造工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 汕头供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 汕头市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕211 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 汕头发改核准[2025]11号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电计财〔2026〕6 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2026〕52 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位 | 广州地质勘察基础工程有限公司(勘察)、汕头善能达产业管理有限公司（设计） |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1、500kV汕头站220kV间隔改造工程：更换220kV电流互感器6台，新增控制电缆0.6km。

- 2、220kV红莲池站220kV间隔改造工程：220kV间隔更换导线及金具，新增控制电缆8km。

- （二）线路工程

- 1、220kV汕头至红莲池线路改造工程：新建双回线路12km，其中汕头至红莲池段9.5km，汕头至月浦段2.1km，220kV官红甲乙线改造0.4km。

- （三）通信工程

- 1、配套通信设备工程：（1）汕头站配置：72芯光纤分配单元2套、48芯光纤分配单元2套、光纤配线屏1面等；（2）红莲池站配置：72芯光纤分配单元2套等；（3）租用波分设备2套。

- 2、220kV 汕头至红莲池线路改造工程（OPGW光缆部分）：架设2根72芯OPGW光缆各10.75km，架设2根48芯OPGW光缆各2.5km，合计26.50km。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分:

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：   /   。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  ☑水土保持措施费，☑输电线路走廊清理费（非机械化施工）；

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及☑的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资： /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /

※通信部分：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：   /

架空线路部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  ☑光缆金具   。

- 注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。