技术规范书

- 项目概况

甲方拟将自主研制的高效电机-SiC变频器集成一体机推广应用于节能改造领域，为验证其相较传统驱动方案的节能效果及运行性能，在实际应用前需开展能效对比测试。本零星采购项目为南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院电机变频器一体机与传统驱动方案能效对比测试服务，乙方需自备15kW功率等级、额定转速1500rpm的分体式异步电机与分体式永磁同步电机(IE5能效)、ABB公司acs580变频器，根据甲方提供的电机变频器一体机与实际负荷曲线，拟完成对现有电机-变频器一体机、传统分体式异步电机＋变频器、传统分体式永磁同步电机＋变频器进行多工况性能测试，计算节能改造效果，提供运行测试报告、节能改造经济性分析报告。

二、采购内容

电机变频器一体机与传统驱动方案能效对比测试服务1项。

服务期：自合同签订之日起一个月内。

三、技术规范

  - 1、电机测试台架工装制作

为保证本项目电机测试及时、高效地顺利进行，乙方需根据甲方提供电机-变频器一体机的接口尺寸，并结合乙方自备变频器与电机的接口尺寸和测试台架，设计电机测试工装并制作。

  - 2、实验测试

乙方需测试电机-变频器一体机、传统分体式异步电机＋变频器、传统分体式永磁同步电机＋变频器三种电驱方案的多工况效率Map图，测试内容应覆盖不同转速、转矩及典型运行工况，确保数据真实、完整、有效，并满足能效对比分析要求。

3、测试报告

在完成电机测试后，乙方需要出具完整的电机运行测试报告。

4、节能改造经济性分析报告

结合甲方提供的负荷曲线，乙方需对上述三种电驱方案的运行能效进行对比分析，并出具详细的节能改造经济性分析报告。

四、资质证明文件

（一）具备电机和控制器开发业绩

五、项目服务质量要求

1、乙方在服务过程中，按照相关法律法规规定、独立、客观、专业的完成工作任务。

2、乙方需要严格按照约定内容，提供足够的人员力量，确保服务工作平稳运行，保证工作质量。

3、甲方在乙方团队成员不能胜任技术规范书要求工作时，有权要求乙方更换，乙方不能及时更换或累计更换两次后仍不能胜任技术规范书要求工作时，甲方有权拒绝支付中标通知书约定金额。

六、报价要求

投标报价单中所有报价均为含增值税报价。