
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





微储能型自适应电压调节装置组装加工及试验

技术规范书
海南电网有限责任公司万宁供电局

    二〇二五年九月

目  录

31总则


32项目目标


33服务界限


44项目总体要求


45技术指标


45.1功能说明及技术参数


56项目管理


56.1实施管理


56.2质量保证


67服务内容


68项目验收



    

1总则

1.1本规范仅针对“微储能型自适应电压调节装置组装加工及试验”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

运用甲方所购置的基础材料，针对万宁市部分山区、林区、偏远农村网架薄弱，台区供电半径大、线路长、电网带载能力差，末端电网低电压问题，设计研制一种微储能型自适应电压调节装置，以微储能与四象限交直流变流控制技术为核心，通过储能变流器的控制来抬升系统电压，能有效解决广大山区、林区等偏远农村末端电网低电压问题。提交实用新型专利交底书2份直至审批工作完结（归属甲方），发表论文1篇（归属甲方）。 

3服务界限

3.1投标方负责完成微储能型自适应电压调节装置组装、试验及加工工作。

3.2本项目采购方提供试验场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。

3.3投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

3.4本项目包含的装置相应的试验、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

4项目总体要求

装置具体功能实现：

1.微储能型自适应电压调节装置并联挂接于末端用户聚居点线路杆塔或电缆分支箱处，基于中长时电压预测确定最优功率控制策略，在农网夜间等负荷较轻、新能源大发、电压较高时段进行储能补电，降低电压，促进新能源消纳；在早晚用电高峰等负荷加重、电压偏低时段自动向电网补偿功率，与系统共同向负载供电，达到抬升末端用电电压的目的，并降低系统负荷高峰时的负载率。
2.微储能型自适应电压调节装置1套。
3.提交实用新型专利交底书2份及技术返修等工作（归属甲方），发表论文1篇（归属甲方）。
5技术指标

5.1功能说明及技术参数

符合标准：NB/T 41005  电能质量控制设备通用技术要求

技术参数：
1) 额定交流工作电压：110V-260V；

2) 电池容量：48V76Ah;

3) 防护等级：IP55；
4) 工作噪声：不超过55dB。
5) 环境温度：正常工作环境温度-20℃～+55℃，存储温度-30℃～+70℃；

6) 海拔高度：≤2000m；

7) 相对湿度：5％～95％，无凝结;

8) 安装方式：垂直安装，最大斜度不大于5°;

9) 环境条件：使用地点应具有防风沙、雨、雪的设施；无腐蚀性气体；无爆炸性气体的环境中;不允许有强烈的震动与冲击。
6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的装置研制相关试验器材全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方组装加工后的交付物必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及本技术规范书要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

7服务内容

7.1设备的性能测试及加工组装;

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

1

