技术规范书

云南通用航空有限公司职工创新项目《一种太阳能航障爆闪电力铁塔标识装置研制》

测试加工服务（零星采购）

2026年6月

1、总则

1.1概述

1.1.1.本技术规范书提出了云南通用航空有限公司职工创新项目《一种太阳能航障爆闪电力铁塔标识装置研制》测试加工的技术服务要求。

1.1.2.本技术规范书所描述的各种功能、性能需求仅供响应方编制投标文件之用。响应方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本技术规范书所阐述的全部技术功能要求。

1.1.3.响应方在投标文件中，对本技术规范书应逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。

1.1.4.响应方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。本文件中带“★”号的条款及要求，响应方必须满足。

1.1.5.本技术规范书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，响应方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能和性能指标。

1.1.6.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

1.1.7.本项目成交方应参与项目的全过程，包括配合项目的最终验收。

1.1.8.响应方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。

1.1.9.如果响应方没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则意味着响应方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。若有与本技术规范书要求不一致的地方，必须逐项在《偏差表》中列出。

1.1.10.本技术规范书经采购方、成交方双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.11.本技术规范书未尽事宜，由采购方、成交方双方协商确定。

1.2定义

1.采购方：南方电网通用航空服务有限公司云南通用航空有限公司。

2.响应方：指响应招标、参加投标竞争的法人。

3.成交方：经过评标，被授予合同的响应方。

2、服务内容

响应方为采购方提供太阳能航障爆闪电力铁塔标识装置样机的代工生产、出厂测试、送检及售后等服务。

3、项目背景

为解决传统航空障碍灯光源存在不稳定、警示效果单一、安装适配性差的问题，采购方拟研发一种太阳能航障爆闪电力铁塔标识装置设备。现需委托具备加工生产能力的供应商，提供样机的代工生产、出厂测试、送检及售后等服务。

4、产品基本功能及产品部件清单

4.1产品基本功能

实现能源持续供应、警示精准高效、安装适配灵活及状态可追溯的技术目标，提升铁塔等电力设施在航线内警示安全防护的智能化水平。

（1）能源系统设计（太阳能自给）：针对电力铁塔不同供电场景，尤其是野外无市电区域的续航痛点，设计适配性强、稳定性高的能源供电系统。极端天气下保障装置在连续15-20天阴雨天仍能正常运行，设计过充、过压、欠压三重安全保护机制，有效延长蓄电池使用寿命，同时适配-40℃~70℃极端温差环境。

（2）控制模块设计（智能控制+动态警示）：控制模块选用低功耗单片机作为核心处理器，搭配集成化智能模块，重点开发集成光感、时控、北斗同步三大核心功能，其中光感模块能自动识别环境光照强度，精准触发昼夜模式切换；北斗同步功能可实现多灯组同频闪烁。采用动态爆闪与声光联动模式结合的警示方式，夜间识别距离达500m以上，且可根据低空飞行轨迹定向触发强化警示。同时支持光强、闪烁频率远程调节，通过4G通讯模块实现远程操控。此外，内置故障检测模块及远程监控系统，可实时检测太阳能板、蓄电池、警示装置等核心元器件的运行状态，实现故障提前预警，响应时间2小时以内。

（3）结构设计（高适配性+智能运维）：结合电力铁塔的结构特点及不同地形安装需求，重点优化结构与防护设计，可有效抵御野外风雨、沙尘、盐雾等恶劣环境侵蚀。防护等级达IP65，可有效防尘、防水，避免雨水、沙尘进入装置内部导致短路故障。采用自适应结构设计，可兼容90%以上规格的电力铁塔，无需针对不同铁塔规格定制安装支架，无需铺设外接线路，可快速完成安装调试。具备自动清洁功能，可自动清除灯体表面的灰尘、杂物，避免灰尘遮挡影响警示效果。

4.2产品部件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板 | 单晶硅光伏板 | 套 | 2 |  |
| 2 | 电池 | 磷酸铁锂电池 | 套 | 1 |  |
| 3 | 光感模块 | / | 套 | 1 |  |
| 4 | 4G通讯模块 | / | 套 | 1 |  |
| 5 | 低功耗警示爆闪装置 | 外壳、爆闪灯（LED）、连接片及支架、垫片 | 套 | 1 |  |
| 6 | 装置底座 | / | 套 | 1 |  |

5、价格构成及服务要求

5.1价格构成

| 项目计划完成时间 | 样机交付需求 | 采购限价（万元，含税6%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 加工测试（含劳务） | 总限价 |
| 2026年12月 | 太阳能航障爆闪电力铁塔标识装置1套 | 0.852 | 2.759 | 3.611 |

5.2加工测试（含劳务）需求内容清单

| 序号 | 加工（含劳务）内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板制作 | 项 | 1 |
| 2 | 电源模块打样 | 项 | 1 |
| 3 | 爆闪灯底座开模打样 | 项 | 1 |
| 4 | 通讯调试 | 项 | 1 |
| 5 | 测试化验 | 项 | 4 |

5.3时间与进度安排

交付期限：自合同签订后5月内，完成样机生产及全部测试，向采购方交付由具备CNAS/CMA等权威检测机构检测合格的样机，提交该样机检测报告，并配合采购方开展项目验收。

5.4服务要求

（1）在项目实施过程中，如采购方提出设计参数、工艺优化、技术要求变更调整等要求，成交方应免费积极响应，并于72小时内给出指导意见，确保变更方案的落地性和可实施性。

（2）合同签订后，成交方应指定负责本项目的项目经理，负责协调成交方在项目全过程的各项工作，如过程进度、图纸文件、制造确认、包装运输、操作指导、验收等。

（3）成交方需按照采购方提供的图纸、文档资料、功能技术说明手册、技术要求及质量标准进行生产加工，保证原材料、生产加工的产品质量符合国家相关标准及采购方的技术要求，未经采购方书面同意，不得擅自更改。

（4）成交方负责产品的生产、出厂试验、送检（按采购方的检测要求，由成交方将样机送至具备CNAS/CMA等权威机构检测，且检测结果合格）、售后和配送等工作，产生的所有费用均由成交方负责。

（5）协助采购方准备发明专利、实用新型专利申请所需的技术材料。

（6）样机在使用过程中出现的故障，成交方应在48小时内解决，对于一些紧急故障和关键问题，应在24小时内解决。

（7）成交方与采购方签订保密协议，成交方必须制定保密措施，对产品加工的整个过程中都应做到安全和保密，包括但不限于因履行本合同而知悉的采购方商业秘密、工作秘密、敏感信息及其他非公开的技术和经营信息等。

（8）采购方对成交方的履约全过程进行跟踪、监督管理。对于成交方在合同有效期、质保期的各类失信行为实施扣分管理，具体扣分标准参照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》执行。

6、技术参数要求

响应方应认真逐项填写产品技术参数和性能要求响应表中“响应方保证值”栏，填写具体的保证值，不能空格，也不能以“响应”、“符合”、“满足”等文字代替。如有差异，需逐项填写《偏差表》。

技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 技术参数 | 具体要求 | 响应方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计适配性强、稳定性高的能源供电系统 | ★系统采用“国产高效单晶硅太阳能板+高性能宽温锂电池”的核心组合，其中太阳能板选用转换效率≥18%的国产高效单晶硅材质。 |  |
| 2 | 能源系统设计过充、过压、欠压三重安全保护机制 | ★有效延长蓄电池使用寿命，同时适配-40℃~70℃极端温差环境。 |  |
| 3 | 控制模块选用低功耗单片机作为核心处理器，搭配集成化智能模块 | ★重点开发集成光感、时控、北斗同步三大核心功能，其中光感模块能自动识别环境光照强度，精准触发昼夜模式切换；北斗同步功能可实现多灯组同频闪烁，解决因多塔警示灯闪烁不同步导致的低空飞行误判隐患，提升警示准确性。 |  |
| 4 | 采用动态爆闪与声光联动模式结合的警示方式，实现动态警示 | ★夜间识别距离达500m以上，较传统常亮模式提升3倍，且可根据低空飞行轨迹定向触发强化警示，大幅提升警示效果。同时支持光强、闪烁频率远程调节，通过4G通讯模块实现远程操控，可根据铁塔高度（10-100米不同区间）、低空飞行场景差异（如机场周边、航线附近），精准调整参数，适配不同场景的警示需求。 |  |
| 5 | 内置故障检测模块及远程监控系统 | 可实时检测太阳能板、蓄电池、警示装置等核心元器件的运行状态，实现故障提前预警，响应时间在2小时以内，大幅提升电力设施安全防护的智能化水平。 |  |
| 6 | 优化结构与防护设计，突破高适配性、高防护性及智能运维技术瓶颈，确保装置适配各类复杂场景并降低运维成本 | ★创新采用自适应结构设计，可兼容90%以上规格的电力铁塔，无需针对不同铁塔规格定制安装支架，通用性极强；模块化安装设计，兼容各类铁塔角钢支架，无需铺设外接线路，可快速完成安装调试。 |  |
| 7 | 具备自动清洁功能 | 可自动清除灯体表面的灰尘、杂物，避免灰尘遮挡影响警示效果。 |  |

7、试验要求

7.1试验

（1）成交方在加工生产过程中，应对样机的部件、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

（2）采购方有权在任何时候对产品的质量管理情况，包括产品试验的记录进行检查。

（3）在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的零部件，成交方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由成交方承担。

（4）成交方应进行工厂试验、工厂验收试验和协助现场试验。

7.2出厂检验

（1）样机出厂前应由成交方在正常试验条件下按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

（2）为保证项目进度，确保产品满足技术规范书的性能指标要求，采购方将保留参加成交方的出厂检验的权力，成交方应予配合。

- 出厂检验内容如下：

| 序号 | 出厂试验项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾腐蚀测试 | 爆闪灯防护等级达IP65。 |
| 2 | 感光度检测 | 能自动识别环境光照强度，精准触发昼夜模式切换，夜间识别距离达500m以上，同时可实现多灯组同频闪烁。 |
| 3 | 老化试验 | 满足国家相关标准与本项目需求。 |
| 4 | 综合测试 | 国产高效单晶硅太阳能板选用转换效率≥18% |
| 5 |  | 充放电测试，通过太阳能与宽温锂电池技术的结合，极端天气下保障装置在连续15-20天阴雨天仍能正常运行，同时适配-40℃~70℃极端温差环境。 |
| 6 |  | 故障检测模块及远程监控系统测试，可实时检测太阳能板、蓄电池、警示装置等核心元器件的运行状态，实现故障提前预警。 |
| 7 |  | 自动清洁功能测试，可自动清除灯体表面的灰尘、杂物。 |

7.3现场验收试验

（1）成交方应确认提供的加工样机满足采购方的要求。

（2）成交方应向采购方提供出厂检验报告，第三方委托检验报告。

（3）在工厂验收试验期间，成交方应向采购方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。

（4）采购方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响成交方交货后采购方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除成交方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

8、包装、运输和储存

8.1包装

（1）包装材料应清洁、干燥，酸碱性应符合中性材料包装要求。

（2）每把锁应按规定的配件配齐，并附有产品使用说明书、合格标记。

（3）外包装应有足够的强度确保其在运输途中产品不受到损坏和划伤。

8.2运输

包装好的产品应能确保汽车、火车、飞机和轮船运输中的安全，运输包装应符合搬运要求。

8.3储存

产品应贮存在空气干燥，周围无腐蚀性气体的仓库内，且应有防潮或防雨措施，放置在离地面20cm以上的环境中。

9、质保期

（1）产品的质保期为采购方签收后，经采购方、成交方双方签字之日起算，质保年限不少于3年；产品在合同规定的质保期内，发生非人为损坏和缺陷，或者由于产品缺陷、材料、工艺、制造、装配等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，采购方将用书面方式通知成交方，成交方应立即免费维修或更换这些有损坏和有缺陷的产品（包括运输费、税收等）。

（2）在接到采购方通知后，成交方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则采购方可按合同处理或更换样机，由此引起的一切费用由成交方承担。

（3）当样机出现故障时，成交方应在接到采购方通知的48小时内派人到现场处理。

（4）在质保期内，由于成交方产品质量问题而需要更换和修复的任何部件及维修费用由成交方承担。

（5）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

10、安全管理要求

（1）成交方需贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，确保生产、加工、组装、检验、配送等过程中的人身安全，遵守《中华人民共和国安全生产法》《电力安全工作规程》以及《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》等安全管理相关要求。

（2）对于所有环节过程中、场所中可能存在的造成的产品损坏、人员伤害、财产损失或其他意外事件的危险因素和环境因素进行正确的判断，以确定需要控制的重大危险因素和环境因素。

（3）危险源、环境因素的识别应覆盖成交方所有车间、部室和项目现场，覆盖所有管理和作业活动，所有可能造成的人员伤害、财产损失、其他意外事故。

（4）成交方应对加工过程中的安全生产负全部责任，若因成交方未遵守安全生产规定，导致第三方人身伤害、自身损害或财产损失的，成交方应承担全部赔偿责任。

11、其他要求

本项目职工创新产品的知识产权归采购方所有，成交方在加工过程中不得侵犯他人的知识产权，同时也不得将采购方提供的技术资料、图纸等用于非本项目的其他用途，响应方需按采购方要求提供加盖单位公章(含电子签章)或投标专用章的《关于职工创新产品样机试制知识产权无侵权问题的承诺函》。