征地测绘技术规范书

- 总则

- 为规范本项目征地测绘作业，确保征地范围、权属、地类、面积成果真实准确，满足征地报批、补偿核算、工程建设及资料归档要求，依据《土地勘测定界规程》《地籍调查规程》及国家现行测绘、国土管理相关标准，开展本次站外征地测绘工作。本规范适用于本项目全部征地勘测定界、现状调查、面积测算及成果编制工作。
二、主要工作内容
1. 布设测区控制点位，完成征地范围整体控制测量，保证测区精度统一、成果闭合可靠。
2. 实测项目征地红线、界址拐点、征地边界，精准确定征地范围。
3. 全面调查并实测征地范围内土地地类、权属界线、农户地块、村组边界。
4. 实地测量房屋、构筑物、青苗、附着物、道路、沟渠等现状地物，做到无漏测、无估测。
5. 依据实测数据精确核算征地总面积及各类地物分项面积，形成完整统计成果。
6. 完成勘测定界图、坐标成果、面积报表及技术说明等全套资料整理。
三、主要技术标准
1. 坐标系统、高程基准采用项目所在地现行统一标准，成果合规可入库。
2. 界址点平面点位中误差≤±5cm，边长相对误差≤1/2000，满足征地确权精度要求。
3. 地类划分、界线界定严格按照国土调查标准执行，图、数、地三者一致。
4. 权属不清、存在争议地段现场标注、单独说明，不纳入确权补偿面积。
四、作业质量要求
1. 所有测量工作现场实地作业，原始数据真实完整，严禁涂改、虚构实测数据。
2. 外业核查到位、内业计算严谨，面积闭合无误，统计数据准确规范。
3. 测绘单位实行自检、复检两级检查，对成果准确性、合规性、完整性全权负责。
4. 成果需满足自然资源部门报批、审计、结算、归档使用要求，出现精度偏差无条件整改复测。
五、成果交付内容
1. 征地勘测定界图、征地界址点成果图；
2. 界址点坐标表、征地地类面积统计表；
3. 测绘技术说明及全套 CAD、电子版归档资料。
六、附则
本规范未尽事宜，按照国家及行业现行相关技术规范执行，为本项目站外征地测绘工作执行依据。