成套式低压线夹项目招标要求

## 材料招标要求

### 1. 项目概况

为支撑 “双碳” 目标落地，我国正加速构建以非化石能源为主导的新型电力系统，分布式光伏已成为配电网的重要组成部分。随着用户侧发电设备快速增长，配电网结构日趋复杂，检修作业安全面临新的挑战，特别是低压配电线路检修过程中，需严格防范分布式光伏等设备的反送电风险。目前低压线路检修普遍采用低压接地环接地的方式，已无法适配新型电力系统的安全要求。

当前使用的低压接地环需刺破线路绝缘层，导致导线形成永久性裸露点：一方面日常运行中存在漏电、短路等安全隐患，裸露点也增加了窃电风险；另一方面无法彻底防范反送电风险，最可靠的防反送电方式为工作区段两端同时接地，而现有接地方式难以兼顾安全性与线路完整性，无法适应新型电力系统下配电网安全可靠性的更高要求。

为解决上述问题，有必要研制一种成套式低压线夹，旨在通过技术创新，实现线路 T 接、分支等关键点的可靠安全接地，确保检修作业时有效阻断反送电风险，同时避免破坏线路绝缘层，消除因接地操作带来的长期裸露点隐患，兼顾检修安全与线路长期可靠运行，夯实配电网安全基础。

该项目计划研制一种成套式低压线夹，无需切割或永久性刺穿导线绝缘层，即可与导体建立低电阻、高稳定的电气连接通道。检修作业时安装即可实现可靠接地，作业完成后拆除不损伤导线绝缘层，从根本上守护线路绝缘的完整性。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购技术要求技术要求。

### 2. 技术要求

#### 2.1 接地导通准确性

线夹内部的 C 型导电接触机构需具备稳定的接触性能，通过特制接触面与紧固机构提供足够接触压力，与导线导体建立低电阻电气连接，确保工作电流及可能存在的反向送电电流能够被可靠地引导至接地系统，满足低压接地的导通性能要求。

#### 2.2 无损绝缘防护性能

线夹全程装拆作业无需切割、刺穿导线绝缘层，不产生永久性金属刺穿痕迹，作业完成后导线绝缘层可恢复原有完整状态；配套可拆卸绝缘保护护套，安装后可形成有效密封防护，保障线路长期绝缘水平。

#### 2.3 安全性与可靠性

线夹设计需符合电力行业低压金具安全标准，具备防松动、防腐蚀、防误触等安全特性。同时需经过严格的可靠性测试，确保在各种户外恶劣环境下均能稳定工作，长期运行无接触失效、结构松动风险。

#### 2.4 操作便捷性

线夹的设计需考虑现场操作人员的实际使用体验，采用标准化紧固流程，可通过常规扭矩工具完成安装，操作简便快捷，降低操作难度与作业时间成本。

#### 2.5 结构设计合理性

采用 C 型线夹主体与接地功能模块一体化集成结构，配套专用绝缘护套；安装后可保障线夹接触面清洁干燥，实现可靠的电气导通与物理防护双重作用，适配低压配网主流导线规格。

### 其他要求

- 为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员 1 名，驻点时间不低于 1 个月；

- 为加快推动项目整体研发进度，供应商需在 7 天内交付符合本项目技术要求的成套式低压线夹产品不少于 2 套，配合甲方完成试点应用，并提供完整的试点应用方案；

- 供应商近 3 年承接过同类低压接地金具、无损接地线夹类项目或产品的业绩，需提供至少 10 份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

- 供应商配合甲方至少完成 1 篇技术论文发表，并协助取得录用通知；

- 材料供应商需配合甲方至少完成 1 项专利技术交底书编制，并协助完成专利申请受理；

- 如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023 年版）》附录 C “南方电网公司供应商扣分条款” 第 16021 项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。