公司人才发展中心2026年食堂专用设备

采购技术规范书

一、项目概况

（一）项目名称

公司人才发展中心2026年培训学员食堂专用设备采购。

（二）服务地址

云南省昆明市盘龙区龙欣路29号、西山区怡兴路3号。

（三）到货期限

2026年7月31日

- 付款期限

- 全部设备到货并验收合格后20个工作日内付款。

二、项目说明

1. 本技术规范书规定了设备的功能、性能、参数、检验、验收及售后服务等方面的要求。

2.本规范书所提及的标准若与投标方所执行的标准不一致时，按其中更严格的标准执行。

3.投标产品必须提供产品合格证、第三方检测报告，关键设备需提供CCC认证/食品接触安全认证。食品接触部件材质必须符合GB 4806.9-2016（如304不锈钢）。

4.所有产品在交货前必须通过采购方或其委托方的验收。现场交货和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

三、产品功能

1.绞切肉机：具备绞肉、切肉两用功能。

2.自分渣磨浆机：实现磨浆、分渣一体功能。

3.电热蒸包炉：适配食堂蒸制类食品加热需求。

4.四眼煲仔炉：四眼独立加热结构，适配食堂煲仔、焖煮类食品加工需求。

5.单头保温灯：具备食物保温功能，适配食堂餐食保温、肉类切片展示场景，可调节灯头角度以适配不同摆放需求。

6.搅拌机：具备食品搅拌、和面等多功能加工，适配食堂面点、馅料及食材混合制作需求。配3种搅拌器，可和面、拌料、打蛋液等。

7.多功能切菜机：可将蔬菜加工成片、丝、丁三种形态。

8.电蒸炉：高温蒸制食物。

四、设备采购明细及主要技术参数要求

| 设备采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 物资规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（元） | 预计总价（元） | 使用地点 | 备注 |
| 1 | 绞切肉机 | 1、电压：220V 2、功率：1.5kw 3、切片产量：不低于450kg/h 绞肉产量：180kg/h 4.满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）580mm*420mm*850mm 5、产品具备符合《JB/T 4412-2011电动绞肉机》为检测依据的产品检测报告 6、产品具备食品接触产品安全认证证书，检测依据符合GB4806.9-2016 7、配两套适配刀片 | 台 | 3 | 3850.00 | 11550.00 | 黑龙潭实训点2台、 怡兴实训点1台 | 1.每台机子配备2套可更换刀片； 2.设备需配备安全防护装置、急停开关等安全装置。 |
| 2 | 自分渣磨浆机 | 1、电压/功率220V/1.5KW 2、生产效率：不低于80-120（kg/h）干豆 3、砂轮直径：不低于125mm 4、主轴转速：不低于2800r/m 5、滤网目数：不低于100目 6. 满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）340mm*340mm*785mm 7、符合《SB/T 10550-2009大豆磨浆机技术条件》,提供产品检测报告 | 台 | 2 | 2150.00 | 4300.00 | 黑龙潭实训点 |  |
| 3 | 电热蒸包炉 | 1、电压/功率220V/5KW 2、防水等级 IPX3 3、温度范围：30-110°C 4.满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）685mm*475mm*200mm 5、配不锈钢蒸笼100个 | 台 | 2 | 1950.00 | 3900.00 | 黑龙潭实训点 | 配备适合规格使用蒸笼100个 |
| 4 | 四眼煲仔炉 | 1.额定电压380V三相 2.额定频率50Hz 3.总功率不高于14KW 4.防水等级IPX6 5.满足设备使用空间要求，发热盘尺寸不小于（接近或等于）230mm,加热面板尺寸不小于（接近或等于）300mm*300mm*4,产品尺寸不小于（接近或等于）800mm*800mm*800mm+150mm | 台 | 2 | 4850.00 | 9700.00 | 黑龙潭实训点 |  |
| 5 | 单头保温灯 | 1.电压/功率220V/250w 2.不锈钢银色材质灯具 3.灯杆左右上下可调节 | 台 | 2 | 1100.00 | 2200.00 | 黑龙潭实训点1台、 怡兴实训点1台 | 要左右上下可以调节款式 |
| 6 | 搅拌机 | 1、电压/功率220V/1.25KW 2、防水等级 IPX1 3、转速100-360 RPM 4、料桶容量不低于30升 5. 满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）580mm*450mm*840mm 6、符合：GB31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、、锌迁移量的测定》，GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》提供检测报告 | 台 | 1 | 3385.00 | 3385.00 | 黑龙潭实训点 | 配3种搅拌器，可和面、拌料、打蛋液等 |
| 7 | 多功能切菜机 | 1、电压/功率220V/2.2KW 2、生产能力：不低于300-1000kg/h 3、切菜形状：片丝丁(球茎类蔬菜，如土豆、胡萝卜、瓜类等） 4. 满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）800mm*400mm*940mm 5、具有符合GB 4806.1-2016为检测依据的食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书 6、产品所用不锈钢材质须通过GB 31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、锅、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》，提供符合其依据的检测报告 | 台 | 2 | 4950.00 | 9900.00 | 黑龙潭实训点1台、 怡兴实训点1台 | 设备需配备安全防护装置、急停开关等安全装置 |
| 8 | 带档位电蒸炉 | 1.满足设备使用空间要求，外形尺寸不小于（接近或等于）810mm*810mm*750mm 2.电压380伏功率不高于14千瓦 3.带自动进水 | 台 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 黑龙潭实训点 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 48785.00 |  |  |

五、质保情况

- 以上设备整机质保不低于2年，提供厂家售后维修响应承诺。售后免费维修维护保养不低于2年。