擦窗机维保服务技术要求

- 一、设备概况

- 擦窗机品牌：嘉泽正达

- 规格/型号：CWGSS250/9.0

- 数量：1台

二、维保要求

1、月度日常维护保养服务：

- 擦窗机设备整体进行检修、清洁、润滑、防水、除锈保养与维护。

- 擦窗机设备中的易损件进行检测、更换保养与维护。

- 擦窗机设备中的电器系统进行除尘、更换触点、接线保养、防水、防腐与维护。

- 擦窗机设备中的电缆进行检测、绝缘保养与维护。

- 擦窗机设备中的电机进行绝缘、制动、漏电等保养与维护及电气各种保护进行监测调试。

- 擦窗机设备中的行程开关进行检测、更换维护与保养。

- 擦窗机设备中的钢绳进行检查、除锈、润滑等保养与维护。

- 擦窗机设备中的各紧固件进行重新紧固、除锈、更换等保养与维护。

- 擦窗机设备中的轴承进行重新润滑、清洗、更换等保养与维护。

- 擦窗机设备的轨道及缓冲限位装置进行检修与保养。

- 擦窗机设备整车的联锁功能、制动功能、极限功能等各种安全保护装置进

- 行检测、调试。

- 检查或替换磨损部件：配件价格在人民币600.00元以内的（含600元）由乙方无偿提供，配件超过600元由甲方负责购买，乙方提供免费安装服务。

- 2、年度维护保养及检测服务：

- 检查处理月度检修所列的内容。

- 检查屋顶轨道的锚固螺栓，检查是否有松动、生锈等。

- 吊篮的载荷试验、超载试验。