附件A.项目信息清单（自主可控IGCT功率模块的控制板卡可靠性测评与寿命评估技术研究项目）

- 项目信息

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 广供电基〔2024〕66号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广供电资〔2024〕28号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市天河区 |
| 5 | 服务期/框架有效期 | 合同签订之日起至2027年12月30日。 |

一、项目概况

1.直流部分：

直流输电容量：1×700MW+3×450MW，直流额定电压±120kV；

直流主接线方式：直流侧采用对称单极接线,每一端直流母线处设置直流高速并列开关(HSS)、隔离开关；

换流变配置：三相双绕组(带平衡绕组)变压器，(1+1)×770MVA、3×495MVA，强油循环水冷方式；

启动电阻采用单相，共12台，每台电阻5000Ω；

桥臂电抗器采用干式(对应 770MVA 换流变共6+1台、每台24mH，对应495MVA换流变共18+1台、每台37mH)；

2.交流部分：

交流采用双母线双分段接线。220kV交流配电装置采用户内GIS母线经启动回路与换流变压器相连；

交流220kV母线侧电气设备短路电流水平按50kA考虑。

二、采购范围

1.开展自主可控IGCT功率模块的控制板卡可靠性测评与寿命评估技术研究，本项目聚焦自主可控IGCT-MMC功率模块的控制板卡在柔性直流输电场景下的可靠性与寿命管控痛点，一是针对自主可控IGCT控制板卡进行可靠性设计分析研究，明确控制板卡可靠性薄弱环节及高风险点，二是开展控制板卡典型失效模式、失效机理的分析工作，形成关键元器件可靠性评估方法，三是基于关键板卡在设计与制造方面的可靠性风险，形成关键板卡的可靠性测试与试验方法，四是依据产品寿命风险及典型退化机理，确定典型寿命件，研究形成基于寿命件的控制板卡寿命评估方法，五是以失效机理为核心、风险识别为手段，构建贯穿产品全生命周期的可靠性协同评估体系，六是开展IGCT-MMC功率模块的控制板卡供应链安全评估。交付物包括但不限于：相关研究报告、团体标准草稿、专利申请及论文撰写的协助。具体采购交付物以技术规范书描述为准。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价 (元) | 投标下浮率 | 投标报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自主可控IGCT功率模块的控制板卡可靠性测评与寿命评估技术研究项目 | 3030000.00 | % |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价/最高投标限价）]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.报价不得高于最高投标限价，报价低于最高限价85%的需提供成本分析报告时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

- 四、结算方式

结算方式：本工程合同价总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

不允许分包

允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。