全栈可控安全通信终端
技术规范书

云南云电科技发展有限公司

2026年06月

总则

（一）本技术规范书的适用范围仅限全栈可控IP电话终端原材料及加工的招标，包括对所选用装置结构配置、性能参数、验收等方面的技术要求。

（二）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书和相关标准的优质产品。

（三）如果供方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。带★标记条款：为本文中不可偏离条款

（四）本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（五）如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，买方则认为卖方所供的产品应符合本技术规范书的要求。

（六）在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

（七）本技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

（八）本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

（九）卖方所提供全新的成套产品。

（十）本装置在签定合同按照甲方要求进行供货。

(十一)本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

技术标准和规范

（一）依据的技术规范和标准

投标产品符合以下技术规范和标准:

•除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行。

• 如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。

• 如果投标方选用本规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。

• 仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。

采购设备（软件）清单

采购一栏表

| 采购内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 全栈可控IP电话终端装置样机试制 | 台 |
| 2 | 项目专项技术方案 | 份 |
| 3 | 项目试验报告 | 份 |
| 4 | 项目工作总结报告 | 份 |

设备（软件）功能及技术参数要求

全栈可控IP电话终端装置

1：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +50℃ |
| 2 | 最低温度 | -20℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度 (25℃时) | 80% |

产品应遵循的标准和规范

• DL/T 376-2017 《电力系统IP电话设备技术规范》

• GB/T 34092-2017 《IP电话终端设备安全技术要求》

• YD/T 1605-2007 《IP电话网关设备技术要求》

• RFC 3261 《SIP: Session Initiation Protocol》

• RFC 3550 《RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications》

功能要求

• 支持SIP协议栈，实现标准VoIP通话功能

• 支持G.711、G.729等多种语音编解码

• 具备回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能

• 支持呼叫转移、呼叫保持、三方通话等增值业务

• 支持Web页面配置管理

• 支持远程固件升级

• 具备断网自动重连机制

• 支持TLS/SRTP加密通信

• 具备MAC地址绑定与802.1X认证功能

硬件规格要求

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控芯片方案 | - | 国产自主可控芯片方案 |
| 2 | 网络接口 | - | 10/100/1000M自适应以太网口 |
| 3 | 语音接口 | - | RJ45网络接口 |
| 4 | 显示屏 | - | 不低于5寸触摸屏，分辨率320x240 |
| 5 | 外壳材质 | - | ABS+PC阻燃材料，V-0级阻燃 |
| 6 | 供电方式 | - | PoE(IEEE 802.3af)或DC 12V/1A |
| 7 | 工作功耗 | W | ≤10W |
| 8 | 设备尺寸 | mm | ≤185x140x45mm(长x宽x高) |

软件规格要求

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持的协议 | - | SIP RFC 3261 |
| 2 | 语音编解码 | - | G.711a/u、G.729A/B |
| 3 | DTMF | - | RFC 2833 / SIP INFO |
| 4 | 安全加密 | - | TLS 1.2、SRTP |
| 5 | QoS支持 | - | DSCP、802.1Q |
| 6 | 配置管理 | - | Web/TR069/SSH |
| 7 | 日志功能 | - | 本地存储/远程上报 |

★投标方应具备CNAS/CMA/ilac MRA三方资质机构出具的IP话机终端软硬件适配及安全加密的技术测试报告。

交付物及时间要求

2026年11月20日前完成最终装置调试。交付物：1、全栈可控IP电话终端样机1台；2、设计方案及图纸1套；3、工艺流程图1份；4、项目专项技术方案1份，方案包含符合受理要求的实用新型专利及软著技术核心交底内容；4、项目测试试验报告1份；5、项目工作总结报告技术服务1份。

按照甲方要求数量和时间周期进行交付。

其它要求

（一）在正常试验环境、各种操作下、安全。

质量保证和管理

（一）投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备、软件。

（二）硬件质保期应为项目验收通过后，正式投入使用合格后12个月。

（三）在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。新更换或维修产品的质保期为重新试验合格后在原质保期（12个月）基础上顺延12个月。

（四）投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。

培训

全栈可控IP电话终端装置能正常使用，供方有责任提供相应的技术培训，包括：

• 设备安装调试培训

• 日常使用操作培训

• 常见故障排除培训。

售后服务

（一）供方同意在验收之日起一年内提供免费电话支援服务，包括产品问题解决，现场使用问题，功能性培训。

（二）售后服务：产品验收后一年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

（三）验收后一年内因卖方产品质量问题，供方可对其提供的产品进行免费修理，对零配件进行维修或更换。

（四）质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

（五）技术文件卖方在定货前应向买方提供一般资料如下：产品技术资料、产品说明书等。

（六）技术培训卖方应对买方的相关人员提供免费的技术培训工作，以便买方能够正确使用产品。

（七）产品免费质保期一年，质保期内免费提供售后服务和维修，质保期外实施终身保修。售后服务应及时周到。

九、报价最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 合计最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全栈可控IP电话终端 | 1 | 台 | 4500 | 税率为13% |
| 2 | 终端通信数据管理系统 | 1 | 套 | 26500 |  |
| 3 | 项目专项技术方案 | 1 | 份 | 6500 | 税率为6% |
| 4 | 装置试制加工、测试试验报告技术服务 | 1 | 份 | 5500 |  |
| 5 | 项目工作总结报告技术服务 | 1 | 份 | 500 |  |
| 合计（开标价）：43500元（大写：肆万叁仟伍佰元整） |  |  |  |  |  |