云南储能2026年文山办公点构3宗建筑物检测鉴定服务零星采购

技术规范书

一、项目情况

（一）房屋基本情况

本项目涉及3宗构建筑物地点，房屋基本情况详见下表：

| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八角亭 | 11.45㎡ | 云南省文山市建禾东路71号 |
| 2 | 挡墙 | 1060m³ |  |
| 3 | 红砖房 | 180㎡ |  |

二、检测主要鉴定、参考依据标准及规范

（一）检测依据

1、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)；

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

4、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

5、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；

6、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

7、《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）；

8、《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》（JC/T 796-2013）；

9、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）；

（二）结构验算依据

1、《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）；

2、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（三）鉴定评级依据

1、《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016；

2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

（四）参考依据

1、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

2、《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）；

3、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）。

三、项目服务具体工作要求

（一）现场检测

需绘制平面图、梁柱尺寸测量、门窗尺寸测量、外观质量检测、地基基础复核、构件混凝土回弹检测、构件保护层检测、构件箍筋间距检测、房屋净高测量、砂浆强度检测、砖强度检测、房屋倾斜观测、抗震措施检查。

（二）出具报告

现场数据计算、绘制电子平面图、结构整体验算分析、抗震模型验算、安全性鉴定分析评级，后续处理意见、建议等。

四、提交成果有关要求

1.按国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测项目进行检测，保证检测范围和数量达到国家相关要求。

2、现场检测工作完成后，10个工作日内提交检测报告，报告一式4份。

3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。