真空滤油机

技术规范书

海南电网能源发展有限公司

2026年7月

目录

1 总则	1

2.应遵循的主要标准	2

3.使用条件	2

4.技术要求	3

5.质量保证和试验	5

6.包装、运输和储存	6

7.交货时间、内容及功能验收	6

8. 供货范围清单	7

9.设备的售后服务要求	7

10.验收	8

11.技术差异表	9

1 总则

1.1  本技术文件适用于海南电网能源发展有限公司拟采购的“真空滤油机”。

本规范书提出了该批仪器本体及附属材料的功能设计、结构、性能、试验验收、培训和使用等方面的技术要求。

1.2  凡本技术文件中未规定，但在相关仪器的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行仪器销售、设计、制造、试验和验收。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标人没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的物资完全符合本技术文件的要求。如有任何异议，都应在报价文件差异表中加以详细描述。

1.4 本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术文件经招标人、投标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术文件未尽事宜，由招标人、投标人协商确定。

1.7  投标人在报价技术文件中应如实反映报价产品与本技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现投标人提供的产品与其报价技术文件的条文存在差异。

1.8  投标人应在报价技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写报价物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.9  投标人应充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写报价的技术文件，如发现报价的技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则认为报价不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术文件为采购基本要求，标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

1.11 中标通知书发出7个工作日内，投标人须交付标包内相应设备样机，与投标响应技术规范书中的功能参数进行验收比对；样机设备需保留在招标人指定地点（海口）；投标人需安排不少于1名技术人员，配合招标人进行设备功能的展示和验证。设备配送、安装及功能展示、验证等因本次抽检工作所产生的费用，由供方承担。功能验证过程中，一经发现供方有未经过招标方同意而单方面降低性能标准、违背招投标文件要求而使用元件和原材料等行为，视为供方虚假应标行为。招标人将拒绝与中标单位签订合同，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理。

2.应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外, 投标人所提供的仪器均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准（未注明年号的应采用最新版本）如下：

真空滤油机：

DL/T 521-2018《真空净油机验收及使用维护导则》

GB 50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

JB/T 5285-2025《真空净油机》

3.使用条件

本次采购的真空滤油机等仪器，投标人应保证对所提供的仪器不仅满足规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供仪器满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在报价文件及供货中特别说明。投标人可采用更好，更经济的设计和材料，以便本项目采购的设备能持续稳定的运行，但需获得采购人书面的认可才能使用。

3.1正常使用条件

本仪器技术文件所规定的仪器技术条款和参数要求，应适用下列环境条件使用。

环境温度：-25℃～＋40℃。

海拔：≤3000m。

工作电源：工作电源50HZ 380V 三相四线制。

环境适应能力：仪器在用户所在地区及环境条件下，能够可靠稳定运行，且测试结果不受影响。

使用地点：户外。

3.2特殊使用条件要求（如有）

凡不满足3.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在报价文件的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明。凡是需要满足3.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在报价文件及供货中说明。

4.技术要求

4.1真空滤油机功能要求

（1）过滤精度高，滤除杂质能力强：采用双制式除杂方式，可保障油的清洁度达到 NSA4 级。过滤效率β x≥1000，采用高精度过滤系统，过滤精度能满足≤1微米。

（2）稳定的电气系统：满足三位一体的自动联锁保持功能，保障了设备起动平稳，保证设备正常 运行时确保油泵不抽空、电机不空负载运行，在出现任何异常情况时均能自动警示，从而达到对主设备的自动可靠保护。

（3）加热系统：可实现自动和手动两套相互独立的加热系统，确保油液不产生高温劣化，较长系统使用寿命。在初始阶段，设备升温快速，可有效地缩短了过滤时间。加热单位负荷控制在沿加热管外表面负荷不超过1.1W/cm2，彻底解决普通传导加热方式引起的局部过热，使油质老化、裂解，产生有害气体绝。由于加热器热效率高，加热管道特殊设计，使油在加热管道中有较长的停留时间并保证无油流死点，使油从进口到出口一次温升达到30℃。

（4）防喷油技术：采用先进的三段式全扫描光电液（泡沫）位控制技术，即正常液位、低液位和高液位。通过光电液位控制系统对油品进行正常液位调节，低液位和高液位只是正常液位的补充，起保险作用。保证油液有泡沫也可进行液位的准确控制，在液位超高或超低时，设备能实现自动报警、安全停机。绝无喷油现象发生。

（5）油水分离系统

1.极限真空高，可达到2Pa。

2.采用多级真空控制区：采用不同的真空区域，分别对不同结构的水分子、不同存在形式的气体进行脱气脱水，使油中的溶解水、游离水在各自的区域内得到彻底的分离雾化，使氢气、乙炔等微量气体在不同条件下得到充分挥发。

3.采用多点喷射雾化装置，激光制作的喷淋装置，喷淋油雾均匀，雾化面积广，油、水、气得到最彻底的分离效果。

（6）同时具有离心分离、分子过滤、凝聚脱水、压力过滤、真空深度干燥等组合结构，稳定的性能。

（7）能满足对一些小容积的容器进行抽真空干燥，不滤油时可对变压器抽真空。功能相当于真空抽气机组。

（8）具有压力过载保护，自动防干烧，自动消沫，以及独特的红外线液位自动控制装置（优于光电自动控制装置），自动调节进出油的平衡，达到人机分离，使操作更方便、可靠。

（9）介质冷凝功能：可实现迅速冷却水蒸气，使其凝积成水，避免风冷却或水冷却所带来的弊端，保护真空泵免受二次污染。因无需水冷却，使用方便，冬季运行安全。

（10）全封闭门功能：设备整体为封闭式，要求紧凑、轻便，可现场可移动使用。有金属材料的封闭门，防雨防尘，能适应室外工作。

4.2 真空滤油机技术指标

| 类别 | 采购人要求 | 供应商填写 |
| --- | --- | --- |
| - 产品型号规格 | - / | - （供应商填写） |
| 基本性能参数 | - 1.公称流量：12000 L/H（变频可调） - 2.工作压力≤0.5Mpa； 3.整机噪声：≤75dB（按 GB10891 检测）； 4.总功率：120KW。 5.设备重量：3T | - （供应商填写） |
|  | 1.滤油进出口管径：DN50； 2无故障工作时间：≥7000H； 3连续工作时间：≥120H； - 4.加热功率：120KW（分为多组控制)。 | - （供应商填写） |
| 抽真空参数 | - ★1.真空泵抽气速率：≥300m³/h； - ★2.罗茨泵抽气速率：≥2000m³/h； ★3.工作真空度：≤50pa； ★4.极限真空度：≤2Pa（在一个大气压）； 5.在密封容器抽真空，在产品、管路、设备泄漏率良好的情况下可以抽到 2Pa。 | - （供应商填写） |
|  | 1.具有全自动控制和手动功能（使设备在滤油时有自动控制，而在抽真空时可手动控制）； 2.控制系统电气设备：三次启动、停止，动作灵敏准确，安全可靠，符合国标规定； 3.抽真空管径：DN50； | - （供应商填写） |
| 滤油参数 | ★1.微水含量：≤5PPm； ★2.击穿电压：≥75KV； 3.含气量：≤0.03%； ★4.过滤精度：≤1µm； 5.乙炔含量：无。 ★6.清洁度：≤NAS3级。 | - （供应商填写） |
| 配置参数 | ★1.真空泵：抽气速率≥300m3/h； ★2.罗茨增压泵，速率≥2000m3 /h； ★3.原装多级离心式进、出油泵，具备变频可调功能。 | - （供应商填写） |

5.质量保证和试验

5.1 投标人提供的设备试验标准应符合国标、行标及 IEC 的有关规范，并提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具的检定/校准报告、出厂试验报告及产品合格证；

5.2 投标人所生产的该装置所选用的主要元器件均为目前先进的器件；所有的材料供应商都具有良好的质量保证体系，确保材料的质量。

5.3 所有产品在生产过程的各个环节都得到有效的检验和控制，出厂前均通过严格的出厂试验。投标人须配备有完善的检验器具和设备，考核设备各项功能指标和保护功能等。

5.4 投标人保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均符合采购文件的规定。若采购方根据运行经验要求提供某种外购零部件，采购方须积极配合。

6.包装、运输和储存

6.1 包装

主机、附件和资料应全部装入包装箱内，包装箱应采用纸或木箱。装箱时在箱内必须附有装箱清单，包装箱侧面应注明设备名称、规格，两端面应注明轻放、防雨，各种包装应能确保设备在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.2 运输

应采取有效的预防措施防止在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤，运输过程中的包装应符合运输部门的有关规定，设备及附件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 储存

设备及附件应采用防潮包装，并存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

7.交货时间、内容及功能验收

7.1 功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能性验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确、功能是否符合技术要求。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应严格按功能及技术参数要求执行，如实际供货产品与招标采购所需功能及技术参数不符，视为虚假中标，有权进行退货处理，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理，同时纳入履约评价。

7.2 交货期：合同签订后15天内。

7.3 交货资料：随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：仪器清单，出厂合格证，说明书，第三方校准报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各4份，另提供电子版全套资料1份。

其中设备校准报告需经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具。

- 供货范围清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空滤油机 | / |  | 1 | 台 | （请供应商在技术响应文件中明确响应内容） |
| 2 | 真空计 | / |  | 3 | 台 |  |
| 3 | 配件辅材 | 真空泵油 | 原厂 | 40 | 升 |  |
| 4 |  | 三相多股软铜电源线 | 25平方毫米 | 80 | 米 |  |
| 5 |  | 进出油线、专用地线 | / | 1 | 套 |  |

备品备件及专用工具：

投标人应向采购方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见下表, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与仪器同型号、同工艺。需单独购买的配件在下表中列明。

备品备件及专用工具一览表

| 序号 | 配件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.设备的售后服务要求

9.1现场验收和试验在投标人的技术指导下由采购方完成，投标人协助采购方按标准检查仪器质量, 处理调试运行过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.2投标人应协助采购方解决仪器运行中出现的问题。

9.3本标书采购设备安装、调试，并经招标方现场收货交接验收和性能性验收合格后，方可视为合同履约正式完成。设备正常使用后，报价人和采购方双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9.4如果验收、调试、性能试验、使用中及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标人共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

9.5从最终验收通过双方签字之日起开始计算设备质保期，保修质保周期不少于3年（36个月），质保期内免费维修设备；

9.6在质保期内系统运行发生故障或一般零部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；在质保期内系统运行发生重大部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；

9.7在质保期内，通过有效证据证明设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方以书面形式通知投标人。投标人在收到通知后 15日内应免费补齐、检修或更换有质量缺陷的设备或部件；

9.8投标人有责任对其供货产品提供终身维护，质保期内如设备出现重大故障导致设备停止工作，质保期顺延，自故障修复之日起重新开始计算；软件终身免费升级。

9.9投标人应提供本设备所使用的易损易耗产品清单（如有），内容包括名称、代号、规格型号、厂商等；

9.10中标厂商须免费到现场对采购方技术人员进行不少于3天的设备使用培训；

9.11投标人应在接到采购方通知后 24 小时内响应，必要时 48 小时内赶到现场，期间产生的费用及损失，除属采购方责任和不可抗力除外，均由投标人负责。

10.验收

10.1 投标人依据技术规范所要求内容供货，采购方根据采购技术规范内容验收，如投标人提供货物与技术规范书存在差异，又未在报价差异表中列出的，采购方有权拒收。

10.2 到货验收

到货验收分为开箱验收和功能验收。开箱验收包括对仪器、配件、第三方校准报告和合格证等设备/材料是否齐全；功能验收指设备各项功能参数是否满足技术规范要求。

10.3 现场验收

在采购方指定试验室安装调试完成后，以投标人协助采购方完成技术培训内容为标准进行验收，验收合格后由投标人提供验收报告。

11.技术差异表

投标人应将所供设备与本采购书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

技术差异表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |