质疑事项：

技术规范书4.1供货范围，清单中LED参数：

LED显示屏产品采用COB正装集成工艺封装产品，芯片采用纯金线封装，符合GB/T17359-2012要求，通过X-RAY射线能谱分析仪，检测金线 Au 元素及含量＞97%；（须提供经CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告原件或复印件，该报告应当加盖生产厂商公章）

质疑依据：

1、COB正装工艺封装只用在初期的COB封装LED屏，延续早期的SMD封装的正装的金线（或铜线)灯工艺，使用发现正装的金线灯的灯芯导线受到发热而断线故障频发，引发死灯和毛毛虫现象，同时正装的LED模组发热较高，表面封装塑脂材料加速老化变形收缩，使得屏体显示模组边缝变大突出边界明显，为此现在的COB封装的LED模组，改进使用倒装COB灯芯，避免灯芯连线，同时使用共阴分压供电电源供电，有效降低屏体发热，使得COB封装的LED屏幕稳定性提升明显，杜绝了灯线断引发的毛毛虫现象，对LED屏的塑脂老化问题延缓，为此2022年后主流产品的COB封装LED屏的工艺都是倒装共阴COB封装LED屏。

相信业主不会使用有高故障风险的旧封装正装工艺，而倒装共阴COB封装LED屏是业主对先进技术的选择主流方向。

2、经咨询市场主流LED厂商洲明、利亚德、艾比森、联建、强力、海康、大华等，都采用COB倒装工艺封装，采用COB正装工艺封装主要是雷曼光电。因此此条具有唯一性和排它性，违背了《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第二十条，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容，采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。

建议：改为“像素结构:采用1R1G1B共阴全倒装三合一COB封装”或“采用COB正装与倒装工艺均可”